Методика

по применению нормы времени  на ремонт кузовных деталей автомобилей

при производстве расчета с ипользованием  программного продукта  «Audatex»  или  «Silver DAT II  Русская версия»

В зависимости от степени  повреждения  или  коррозийного разрушения кузовной  детали  предусматриваются  следующие виды ремонта при святых узлах и деталях, препятствующих  проведению рихтовочных, сварочных и  окрасочных работ:

- Ремонт №1 – устранение  повреждений в легкодоступных местах (до 20% поверхности детали);

- Ремонт №2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт №1 на поверхности  детали, деформированной до 50%;

- Ремонт №3 -устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30%;

- Частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуре   запасных частей или изготовление из  последних);

- Замена - поврежденной детали кузова детально из запасных частей;

- Крупно-блочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных   кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой,  вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних.

*В случае ремонта № 2 или № 3 стоимость ремонта не должна превышать 75%  стоимости ремонта от стоимости новой детали со снятием-установкой.

*В противном случае норматив ремонта должен быть снижен до вышеуказанной суммы (75% стоимость ремонта от стоимости новой детали со снятием-установкой)

* Частичная реставрация деталей может производиться путем устранения повреждения вытяжкой и правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием ему формы восстанавливаемой детали, с применением спайки или наполнителей.

*Снятие - установка детали не включает арматурные работы, необходимые для замены детали.

Для всех автомобилей:

Устранение несложного перекоса (перекос кузова автомобиля в проеме капота или крышки багажника - устранить с контролем геометрии проема) - 3 н/ч.

Устранение среднего перекоса (перекос кузова автомобиля в проеме капота, передних лонжеронов и (или) опорных чашек, или крышки багажника и задних лонжеронов - устранить с контролем геометрии проема и основания кузова на стапеле) - 6 н/ч.

Устранение сложного перекоса (перекос кузова автомобиля в проеме капота, передних лонжеронов и (или) опорных чашек, каркаса салона или крышки багажника и задних лонжеронов и каркаса салона - устранить с контролем геометрии проемов и основания кузова на стапеле) - 10 н/ч.

Устранение перекоса особой сложности (перекос кузова в проеме капота и крышки багажника, передних и задних лонжеронов, каркаса салона - устранить с контролем геометрии проемов и основания кузова на стапеле) - 15 н/ч.

- 2 -

Устранение перекоса в проеме двери передней или задней или в проеме ветрового или заднего окна - 2 н/ч.

*Подготовка стапеля к работе, установка а/м на стапель (включая контроль геометрии кузова) - 2,5 н/ч.

*В случае, если площадь поверхности требующей частичной реставрации составляет свыше 30%,трудоемкость ремонта следует принимать по  формуле:   РЗ * (1 + (П - 30) / 100), где :

РЗ - трудоемкость ремонта №3 поврежденной детали, н/ч;

П - относительная площадь поверхности, требующая частичной реставрации, %;

*Замена детали может быть назначена только при невозможности ремонта т.е. видимой деформации более 75% поверхности детали, повреждении несущего каркаса повлекшего за собой нарушение геометрической формы изделия в целом, глубокой вытяжке металла с образованием острых складок и (или) разрывами металла.

*Устранение точечных повреждений в виде царапин с незначительной деформацией металла, ударов камней и т.п. - 0,32 н/ч на единицу.

При производстве окрасочных работ подготовительное время для окраски металлических поверхностей: однослойная (без лака) - 1,7 н/ч.

2-х слойный металлик, UNI - 2,1 н/ч.

Однократное подготовительное время для окраски неметаллических поверхностей - 1,4 н/ч.

В случае совместной окраски металлических и неметаллических поверхностей однократное подготовительное время принимается равным: 2,1 + 0,8 = 2,9 н/ч.

*Однократное подготовительное время прибавляется к указанным ниже нормативам один раз, независимо от количества

окрашиваемых деталей.

| Наименование деталей | МАЛЫЙ КЛАСС |  |  |  | СРЕДНИЙ КЛАСС |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт1 111 1 1 | Ремонт 2 | Ремонт 3 | Окраска | Ремонт 1 |  | Ремонт 2 | Ремонт 3 |  | Окраска |  |  |
| Балка бампера | 0.8 | 2 | .- |  | 0.8 |  | 2 | - |  |  |  |  |
| Накладка переднего бампера | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| Панель передняя в сборе | 1.1 | 2 | 3.5 |  | 1.1 |  | 2 | 3.5 |  |  |  |  |
| Лонжерон передний | - | 2 | 3 |  | - |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Брызговик передний в сборе | 2 | 3 | 4 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Усил. брызговика пер.в сборе | - | 1.1 | 2 |  | - |  | 1.1 | 2 |  |  |  |  |
| Капот | 1.5 | 2.5. | 3.5 |  | 2.1 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Крыло переднее | 2 | 2.5 | 3 |  | 2 |  | 2.5 | 3 |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка передняя нижняя | - | 2.5 | 4.9 |  | - | 2.5 |  |  | 4.9 |  |  |  |
| Усилитель стойки пер. нижней | 1 | 1.5 | 2.5 |  | 1 | 1.5 |  |  | 2.5 |  |  |  |
| Стойка передняя верхняя | - | 2 | 3 |  | - | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| Щит моторный в сборе | 2 | 3.5 | 6 |  | 2 | 3.5 |  |  | 6 |  |  |  |
| Стойка средняя с усилителем | 1.6 | 3 | 4 |  | 1.6 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Дверь передняя | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Дверь задняя | 2 | 3 | 4 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |

- 3 –

| Крыша без люка | 1.8 | 6 |  | 8 |  | 1.8 | 6 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крыша с люком | 2 | 6 |  | 10 |  | 2 | 6 | 10 |  |  |
| Усил. крыши передний | - | 1 |  | - |  | - | 1 | - |  |  |
| Усил. крыши задний | - | 2.7 |  | - |  | - | 2.7 | - |  |  |
| Усил. крыши боковой | - | 2.1 |  | - |  | - | 2.1 | - |  |  |
| Усилитель стойки задней | 1 | 1.8 |  | 2.8 |  | 1 | 1.8 | 2.8 |  |  |
| Пол основной | 2.5 | 4 |  | 5.5 |  | 3 | 4.5 | 6 |  |  |
| Усил. пола поперечный | - | 1.5 |  | 3 |  | - | 1.5 | 3 |  |  |
| Порог боковины |  | 2.3 |  | 5 |  |  | 2.3 | 5 |  |  |
| Усил.порога боковины | 1 | 1.6 |  | 2.2 |  | 1 | 1.6 | 2.2 |  |  |
| ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладка заднего бампера | 0.8 | 1.5 |  | - |  | 0.8 | 1.5 | - |  |  |
| Балка бампера | 0.8 | 2 |  | - |  | 0.8 | 2 | - |  |  |
| Панель задняя в сборе | 1.5 | 3.7 |  | 5.1 |  | 1.5 | 3.7 | 5.1 |  |  |
| крышка багажника | 2 | 3.5 |  | 5 |  | 2 | 3.5 | 5 |  |  |
| Дверь задка | 2 | 3 |  | 4.5 |  | 2 | 3 | 4.5 |  |  |
| Антикрыло | 1 | - |  | - |  | 1 | - | - |  |  |
| Боковина седан | 2.5 | 3.5 |  | 5 |  | 2.5 | 3.5 | 5 |  |  |
| Боковина хэтчбек 3-х дв., универс. | 3 | 4.5 |  | 6 |  | 3 | 4.5 | 6 |  |  |
| Желоб водостока | 0.5 | 1 |  | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  |
| Усилитель боковины | 1.5 | 2.5 |  | 3.5 |  | 1.5 | 2.5 | '3.5 |  |  |
| Арка колеса внутренняя/наружная | 1.5 | 2 |  | 3 |  | 1.5 | 2 | 3 |  |  |
| Пол багажника | 1.5 | 2.5 |  | 3.5 |  | 2 | 3.5 | 4.5 |  |  |
| Рамка подфарная | 0.5 | 1.5 |  | - |  | 0.5 | 1.5 | - |  |  |
| Лонжерон задний | - | 3 |  | 5 |  | - | 3 | 5 |  |  |
| Наименование деталей | БОЛЬШОЙ КЛАСС |  |  |  |  | ДЖИПЫ, МИКРОАВТОБУСЫ |  |  |  | Примечания |
|  | Ремонт 1 |  | Ремонт 2 | Ремонт 3 |  | Ремонт 1 | Ремонт 2 | Ремонт 3 |  |  |
| Балка бампера | 0.8 |  | 2 |  |  | 0.8 | 2 |  |  |  |
| Накладка переднего бампера | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  |  |
| Панель передняя в сборе | 1.1 |  | 2 | 3.5 |  | 1.1 | 2 | 3.5 |  |  |
| Лонжерон передний | - |  | 3.5 | 5 |  |  | 3.5 | 5 |  | С несущим кузовом |
| Лонжерон передний (рама) |  |  | • |  |  |  | 5.4 | 7.6 |  | С несущей рамой |
| Брызговик передний всборе | 3 |  | 4 | 6 |  | 3 | 4 | 6 |  |  |
| Усил. брызговика пер. в сборе | - |  | 1.1 | 2 |  | - | 1.1 | 2 |  |  |
| Капот Капот | 2.1 |  | 4 | 5 |  | 2.1 | 4 | 5 |  |  |
| Крыло переднее | 2 |  | 2.5 | 3 |  | 2 | 2.5 | 3 |  |  |

-4-

| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стойка передняя нижняя | - | 3 | 5.5 |  | - | 3 | 5.5 |  |  |
| Усилитель стойки пер нижней | 1.5 | 2 | 3.5 |  | 1.5 | 2 | 35 |  |  |
| Стойка передняя верхняя | - | 2 | 3 |  | - | 2 | 3 |  |  |
| Щит моторный всборе | 2 | 3.5 | 6 |  | 2 | 3.5 | 6 |  |  |
| Стойка средняя с усилителем | 1. 6 | 3 | 4 |  | 1.6 | 3 | 4 |  |  |
| Дверь передняя | 2 | 3 | 5 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |
| Дверь задняя | о | 3 | 5 |  | 2 | 3 | 5 |  |  |
| Крыша без люка | 1.8 | 6 | 10 |  | 1.8 | 6 | 10 |  |  |
| Крыша с люком | 2 | 6 | 10 |  | 2 | 6 | 10 |  |  |
| Усил. Крыши передний | - | 1 | - |  | - | 1 | - |  |  |
| Усил. Крыши задний | - | 2.7 | - |  | - | 2.7 | - |  |  |
| Усил. Крыши боковой | - | 2.1 | - |  | - | 2.1 | - |  |  |
| Усилитель стойки задней | 1.5 | 2.3 | 3.3 |  | 1.5 | 2.3 | 3.3 |  |  |
| Пол основной | 3 | 4.5 | 6 |  | 3 | 4.5 | 6 |  |  |
| Усил. Пола поперечный | - | 1.5 | 3 |  | - | 1.5 | 3 |  |  |
| Порог боковины |  | 2.3 | 5 |  |  | 2.3 | 5 |  |  |
| Усил. Порога боковины | 1 | 1.6 | 2.2 |  | 1 | 1.6 | 2.2 |  |  |
| ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладка заднего бампера | 0.8 | 1.5 | - |  | 0.8 | 1.5 | - |  |  |
| Балка бампера | 0.8 | 1.5 | - |  | 0.8 | 2 | - |  |  |
| Панель задняя в сборе | 2 | 4 | 6 |  | 2 | 4 | 6 |  |  |
| Крышка багажника | 2.5 | 4 | 5.5 |  | - | - | - |  |  |
| Дверь задка | 2.5 | 4 | 5.5 |  | 2.5 | 4 | 5.5 |  |  |
| Антикрыло | 1 | - | - |  | 1 | - | - |  |  |
| Боковина седан | 3 | 4.5 | 6 |  | - | - | - |  |  |
| Боковина универсал | 3.5 | 5 | 7 |  | 4 | 5.5 | 8 |  |  |
| Желоб водостока | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  |  |
| Усилитель боковины | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 |  |  |
| Арка колеса внутренняя/наружная | 1.5 | 2 | 3 |  | 1.5 | 2 | 3 |  |  |
| Пол багажника | 2 | 3.5 | 4.5 |  | 2 | 3.5 | 4.5 |  |  |
| Рамка подфарная | 0.5 | 1.5 | - |  | 0.5 | 1.5 | - |  |  |
| Лонжерон задний | - | 3 | 5 |  | - | 3 | 5 |  |  |