Юрий дерябин,

Александр климов

Выбери верный индекс

При оценке недвижимого имущества затратным методом большое распространение получил подход, заключающийся в установлении текущей стоимости совокупных расходов по возведению объекта, имевших место в прошлые годы. Для этого широко используется соответствующая нормативная база “допере-строечного” периода.

В советские времена цены на строительно-монтажные работы и материалы были относительно устойчивы, поэтому все стоимостные показатели рассчитывались для условий конкретного (базового) года (например: 1969, 1984, 1991). Пересчет сметных норм регламентировался соответствующими постановлениями, разрабатываемыми Государственным комитетом СССР по делам строительства совместно с различными отраслевыми министерствами и ведомствами.

Основой для получения текущей восстановительной стоимости недвижимости могут служить как данные проектно-сметной документации, так и укрупненные ценовые показатели по типовым зданиям и сооружениям, сгруппированным в “Сборниках укрупненных показателей восстановительной стоимости” (УПВС). “Сборниках укрупненных показателей стоимости строительства” (УПСС) и другой подобной литературе. Необходимо отметить, что указанные справочники составлены в ценах базового 1969 года строительства и содержат сведения практически по всем типам объектов, возводимых в то время и еще эксплуатирующихся сегодня.

В общем случае пересчет стоимости из условий одного базового года строительства в последующий осуществляется по формуле:

CII=CI∗ÑI−II∗KI−II

где:

СII — восстановительная стоимость объекта недвижимости (удельной единицы) в ценах II базового года строительства:

СI — восстановительная стоимость объекта недвижимости (удельной единицы) в ценах I базового года строительства;

ИIII — отраслевой индекс пересчета стоимости строительства из условий I в условия II базового года;

КIII — территориальный коэффициент пересчета стоимости строительства из условий I в условия II базового года.

К примеру, для перевода сметных норм и цен, действующих с 1 января 1969 года в уровень 1 января 1984 года практикующими специалистами используется постановление  Госстроя  СССР  № 94 от 11 мая 1983 года “Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек”.

Пример.

Сметная стоимость строительства 1 куб. м

торгового здания, находящегося в Ивановской

области и построенного в 1973 году,

составляет 25 рублей.

Рассчитать восстановительную стоимость 1

куб. м указанного объекта по состоянию на 1

января 1984 года.

Решение.

В 1973 году действовали сметные нормы и

цены 1969 года, следовательно, расчет

производится по формуле:

C1984 = 25 * 1,18 * 1,05 = 30,98 рубля,

где:

С1969 = 25 — восстановительная стоимость

1 куб. м объекта недвижимости в ценах 1969

года строительства, руб.;

И1969-1984 = 1,18 — индекс изменения

сметной стоимости СМР для предприятий

розничной торговли (Приложение № 1 к

постановлению Госстроя СССР № 94 от 11

мая 1983 года):

К1969-1984 = 1,05 — территориальный

коэффициент к индексам по отраслям

народного хозяйства, отраслям

промышленности и направлениям в составе

отраслей, учитывающий особенности

изменения сметной стоимости СМР для

Ивановской области (Приложение № 2 к

постановлению Госстроя СССР № 94 от 11

мая 1983 года).

Начиная с 1991 года цены на строительно-монтажные работы и материалы изменяются регулярно и довольно значительно. В связи с этим в настоящее время расчеты ведутся преимущественно в ценах двух базовых периодов (для условии 1984 и 1991 годов), а для получения текущей стоимости производится соответствующая индексация. Используемые экспертами ценовые коэффициенты публикуются в специализированных “Сборниках индексов пересчета стоимости строительства по конструктивным элементам и видам работ”, а также могут быть получены в межрегиональных и региональных центрах по ценообразованию в строительстве Министерства  строительства Российской Федерации.

Ниже приводятся индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей из условий 1969 года в 1984 год.

Таблица 1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по отраслям

народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей

| Наименование отраслей |  | И |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергетика |  | 1,19 |  |
| тепловые электростанции: |  |  |  |
| ТЭЦ |  | 1,19 |  |
| грэс |  | 1,19 |  |
| атомные электростанции |  | 1,20 |  |
| Гидроэлектростанции |  | 1,20 |  |
| электрические сети напряжением 35 кВ и выше: |  |  |  |
| понижающие электрические подстанции |  | 1,17 |  |
| воздушные линии электропередач напряжением 35 кВ и выше |  | 1,22 |  |
| магистральные тепловые сети |  | 1,18 |  |
| электрические сети напряжением до 35 кВ |  |  |  |
| Нефтедобывающая промышленность (без буровых работ) |  | 1,21 |  |
| обустройство промыслов |  | 1,21 |  |
| шельф и акватория |  |  |  |
| Нефтеперерабатывающая промышленность |  | 1,17 |  |
| Газовая промышленность (без буровых работ) |  | 1,22 |  |
| обустройство газовых промыслов |  | 1,21 |  |
| газопроводы и отводы от них, в том числе: |  | 1,22 |  |
| газопроводы из труб диаметром 1420 мм |  | 1,23 |  |
| газоперерабатывающая промышленность |  | 1,18 |  |
| подземные хранилища газа |  | 1,19 |  |
| сбор, транспорт и распределение сжиженных газов |  | 1,20 |  |
| ремонтные заводы и заводы газовой аппаратуры |  | 1,18 |  |
| Угольная промышленность |  | 1,27 |  |
| шахты по добыче угля |  | 1,30 |  |
| разрезы по добыче угля |  | 1,17 |  |
| углеобогатительная промышленность |  | 1,20 |  |
| сланцевая промышленность |  | 1,21 |  |
| Торфяная промышленность |  | 1,19 |  |
| Черная металлургия |  | 1,19 |  |
| предприятия по добыче руд |  | 1,20 |  |
| металлургические заводы и комбинаты |  | 1,19 |  |
| коксохимические заводы и комбинаты |  | 1,20 |  |
| трубные заводы |  | 1,20 |  |
| ферросплавные заводы |  | 1,20 |  |
| предприятия по производству огнеупоров |  | 1,21 |  |
| предприятия по производству вторичных металлов |  | 1,21 |  |
| заводы по производству метизов |  | 1,19 |  |
| предприятия по добыче и подготовке флюсов |  | 1,20 |  |
| Цветная металлургия |  | 1,16 |  |
| алюминиевая промышленность и электродная промышленность |  | 1,19 |  |
| медная промышленность |  | 1,15 |  |
| свинцово-цинковая промышленность |  | 1,15 |  |
| никель-кобальтовая промышленность |  | 1,16 |  |
| титано-магниевая промышленность |  | 1,18 |  |
| промышленность редких металлов и полупроводниковых материалов |  | 1,18 |  |
| вольфрамо-молибденовая промышленность |  | 1,15 |  |
| оловянная промышленность |  | 1,16 |  |
| плавико-шпатовая и сурьмяно-ртутная промышленность |  | 1,15 |  |
| золотодобывающая промышленность |  | 1,15 |  |
| алмазодобывающая промышленность |  | 1,16 |  |
| предприятия по обработке цветных металлов |  | 1,17 |  |
| промышленность твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материалов |  | 1,18 |  |
| промышленность вторичных цветных металлов |  | 1,17 |  |
| Химическая и нефтехимическая промышленность |  | 1,17 |  |
| химическая промышленность |  | 1,17 |  |
| хлорная промышленность |  | 1,19 |  |
| промышленность химических волокон и нитей |  | 1,20 |  |
| промышленность синтетических смол и пластических масс |  | 1,17 |  |
| предприятия по производству изделий из пластических масс и полимерных материалов |  | 1,17 |  |
| предприятия по производству непрерывного стекловолокна и стеклопластиков и изделий из них |  | 1,15 |  |
| лакокрасочная промышленность |  | 1,17 |  |
| промышленность химических реактивов и особо чистых веществ |  | 1,17 |  |
| промышленность синтетических красителей |  | 1,19 |  |
| промышленность химико-фотографическая |  | 1,15 |  |
| промышленность бытовой химии |  | 1,17 |  |
| йодобромная промышленность |  | 1,16 |  |
| предприятия по производству соды кальцинированной |  | 1,15 |  |
| азотная промышленность |  | 1,17 |  |
| производство серной кислоты и сложных удобрений |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству фосфорных удобрений и другой продукции неорганической химии |  | 1,16 |  |
| горно-химическая промышленность, в том числе: |  |  |  |
| горнокапитальные работы (открытые разработки) |  | 1,14 |  |
| наземные сооружения |  | 1,18 |  |
| промышленность калийных удобрений, в том числе: |  |  |  |
| горнокапитальные работы (шахтные выработки) |  | 1,22 |  |
| наземные сооружения |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству природной серы |  | 1,14 |  |
| предприятия по производству химических средств защиты растений |  | 1,18 |  |
| нефтехимическая промышленность |  | 1,16 |  |
| предприятия по производству продуктов органического синтеза |  | 1,14 |  |
| промышленность по производству технического углерода и сажевая промышленность |  | 1,14 |  |
| шинная промышленность |  | 1,14 |  |
| промышленность резино-технических изделий |  | 1,16 |  |
| промышленность асбесто-технических изделий |  | 1,15 |  |
| предприятия по производству резиновой обуви |  | 1,16 |  |
| предприятия по производству синтетических каучуков |  | 1,17 |  |
| Энергетическое машиностроение |  | 1,16 |  |
| турбостроение |  | 1,15 |  |
| котло-атомное машиностроение |  | 1,16 |  |
| Тяжелое и транспортное машиностроение |  | 1,17 |  |
| металлургическое машиностроение |  | 1,16 |  |
| тепловозостроение и путевое машиностроение |  | 1,18 |  |
| вагоностроение |  | 1,19 |  |
| дизелестроение |  | 1,19 |  |
| горношахтное машиностроение |  | 1,19 |  |
| подъемно-транспортное машиностроение |  | 1,16 |  |
| Электротехническая промышленность |  | 1,18 |  |
| Химическое и нефтяное машиностроение |  | 1,16 |  |
| химическое машиностроение |  | 1,19 |  |
| полимерное машиностроение |  | 1,16 |  |
| предприятия по производству промышленной трубопроводной арматуры |  | 1,15 |  |
| предприятия по производству компрессорного и холодильного оборудования |  | 1,15 |  |
| предприятия по производству насосов |  | 1,14 |  |
| нефтепромысловое машиностроение |  | 1,16 |  |
| нефтехимическое машиностроение |  | 1,14 |  |
| Станкостроительная и инструментальная промышленность |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству металлорежущих станков |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству деревообрабатывающих станков |  | 1,18 |  |
| предприятия по производству кузнечно-прессового оборудования |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству литейного оборудования |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству инструмента из абразивных материалов |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству инструмента из искусственных алмазов |  | 1,19 |  |
| предприятия по производству технологической оснастки |  | 1,19 |  |
| Промышленность, производящая продукцию общемашиностроительного применения |  |  | 1,18 |
| предприятия по производству заготовок | 1,19 |  |  |
| предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству формовочных материалов | 1,17 |  |  |
| Приборостроение | 1,19 |  |  |
| Автомобильная и подшипниковая промышленность | 1,18 |  |  |
| автомобильная промышленность | 1,18 |  |  |
| подшипниковая промышленность | 1,17 |  |  |
| Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 1,17 |  |  |
| тракторное машиностроение | 1,17 |  |  |
| сельскохозяйственное машиностроение | 1,17 |  |  |
| Машиностроение для животноводства и кормопроизводства | 1,18 |  |  |
| Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение | 1,17 |  |  |
| строительное машиностроение, в том числе: |  |  |  |
| Краностроение | 1,16 |  |  |
| строительные машины | 1,17 |  |  |
| дорожное машиностроение | 1,17 |  |  |
| коммунальное машиностроение, предприятия по производству лифтов | 1,16 |  |  |
| мелиоративное, лесозаготовительное и торфяное машиностроение | 1,17 |  |  |
| Экскаваторостроение | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству оборудования для промышленности строительных материалов | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству механизированного строительного инструмента и отделочных машин, средств механизации, подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских работ | 1,16 |  |  |
| строймашавтоматизация | 1,16 |  |  |
| Стройгидромаш | 1,17 |  |  |
| Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству оборудования для легкой промышленности | 1,19 |  |  |
| предприятия по производству оборудования для пищевой, мясо-молочной, рыбной и комбикормовой промышленности | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству технологического оборудования для полиграфической промышленности | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству оборудования для торговли и общественного питания пищеблоков | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству электробытовых машин и приборов | 1,17 |  |  |
| Авиационная промышленность | 1,18 |  |  |
| Судостроительная промышленность | 1,18 |  |  |
| Радиопромышленность | 1,18 |  |  |
| Промышленность средств связи | 1,18 |  |  |
| Электронная промышленность | 1,17 |  |  |
| Оборонная промышленность | 1,17 |  |  |
| Машиностроение | 1,19 |  |  |
| Общее машиностроение | 1,18 |  |  |
| Бывшее Минобороны СССР | 1,22 |  |  |
| Бывший КГБ СССР | 1,18 |  |  |
| Бывший Госкомрезерв СССР |  |  |  |
| торговля (строительство предприятий промбаз) | 1,17 |  |  |
| транспорт нефти и нефтепродуктов (строительство нефтебаз) | 1,18 |  |  |
| Лесная и деревообрабатывающая промышленность | 1,18 |  |  |
| лесозаготовительная промышленность | 1,18 |  |  |
| деревообрабатывающая промышленность, в том числе: |  |  |  |
| предприятия по производству пиломатериалов | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству стандартных деревянных домов и комплектов деталей для них | 1,19 |  |  |
| предприятия по производству древесно-стружечных плит | 1,19 |  |  |
| предприятия по производству древесно-волокнистых плит | 1,18 |  |  |
| мебельная промышленность | 1,19 |  |  |
| фанерная промышленность | 1,19 |  |  |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 1,17 |  |  |
| целлюлозно-бумажная промышленность | 1,17 |  |  |
| лесохимическая промышленность | 1,15 |  |  |
| Промышленность стройматериалов | 1,17 |  |  |
| цементная промышленность | 1,17 |  |  |
| промышленность асбестоцементных изделий | 1,19 |  |  |
| промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов | 1,16 |  |  |
| промышленность стеновых материалов | 1,17 |  |  |
| промышленность строительной керамики | 1,17 |  |  |
| промышленность нерудных строительных материалов | 1,17 |  |  |
| промышленность пористых заполнителей | 1,15 |  |  |
| промышленность известковых, гипсовых и местных вяжущих материалов | 1,17 |  |  |
| промышленность теплоизоляционных материалов | 1,18 |  |  |
| промышленность санитарно-технического оборудования и изделия | 1,16 |  |  |
| промышленность по добыче и обработке облицовочных материалов из природного камня | 1,18 |  |  |
| стекольная промышленность | 1,15 |  |  |
| асбестовая промышленность | 1,15 |  |  |
| неметаллорудная промышленность | 1,15 |  |  |
| производство технического мела | 1,17 |  |  |
| продукция для сельского хозяйства | 1,18 |  |  |
| производство керамических дренажных труб | 1,18 |  |  |
| производство известково-гипсовых минеральных удобрений | 1,17 |  |  |
| Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,17 |  |  |
| базы технического обслуживания и ремонта строительных машин | 1,19 |  |  |
| автотранспортные предприятия | 1,18 |  |  |
| базы производственно-технологической комплектации | 1,18 |  |  |
| учебные комбинаты | 1,18 |  |  |
| промышленность строительных конструкций и деталей: | 1,16 |  |  |
| производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий | 1,16 |  |  |
| предприятия по производству строительных металлоконструкций | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству деревянных клееных конструкций и столярных изделий | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству монтажных заготовок, узлов и деталей | 1,17 |  |  |
| предприятия по ремонту строительных и дорожных машин | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству товарного бетона, строительного раствора | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству асфальтобетона | 1,17 |  |  |
| Легкая промышленность | 1,17 |  |  |
| текстильная промышленность, в том числе: |  |  |  |
| Хлопкоочистительная | 1,17 |  |  |
| первичная переработка льна и других лубяных культур | 1,17 |  |  |
| хлопчатобумажная промышленность | 1,18 |  |  |
| льняная промышленность | 1,18 |  |  |
| шерстяная промышленность | 1,16 |  |  |
| предприятия по производству нетканных материалов | 1,19 |  |  |
| трикотажная промышленность | 1,18 |  |  |
| швейная промышленность | 1,17 |  |  |
| кожевенная и обувная промышленность | 1,16 |  |  |
| меховая промышленность | 1,16 |  |  |
| Пищевая промышленность | 1,17 |  |  |
| сахарная промышленность | 1,16 |  |  |
| кондитерская промышленность | 1,18 |  |  |
| пищеконцентратная промышленность | 1,18 |  |  |
| хлебопекарная промышленность | 1,18 |  |  |
| пивобезалкогольная промышленность | 1,16 |  |  |
| винодельческая промышленность | 1,16 |  |  |
| вторичное виноделие | 1,18 |  |  |
| спиртовое направление | 1,18 |  |  |
| масложировая и парфюмерно-косметическая промышленность | 1,16 |  |  |
| табачное направление | 1,16 |  |  |
| Мясная и молочная промышленность | 1,16 |  |  |
| мясоперерабатывающая промышленность | 1,17 |  |  |
| промышленность по переработке молока | 1,16 |  |  |
| сыродельная промышленность | 1,16 |  |  |
| Рыбная промышленность | 1,16 |  |  |
| морские рыбные порты и предприятия по ремонту судов рыбной промышленности | 1,19 |  |  |
| рыбоводно-мелиоративные объекты по воспроизводству рыбных запасов | 1,14 |  |  |
| рыбоперерабатывающие предприятия | 1,18 |  |  |
| объекты товарного рыбоводства | 1,14 |  |  |
| Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 1,15 |  |  |
| мукомольно-крупяные предприятия | 1,15 |  |  |
| комбикормовые предприятия | 1,15 |  |  |
| хлебоприемные предприятия | 1,15 |  |  |
| Микробиологическая промышленность | 1,17 |  |  |
| Медицинская промышленность | 1,17 |  |  |
| химико-фармацевтическая промышленность | 1,16 |  |  |
| предприятия по производству медицинской техники | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластмасс | 1,17 |  |  |
| Полиграфическая промышленность | 1,16 |  |  |
| Местная промышленность | 1,18 |  |  |
| предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности | 1,17 |  |  |
| предприятия машиностроения и металлообрабатывающей промышленности | 1,18 |  |  |
| предприятия по производству музыкальных инструментов | 1,17 |  |  |
| предприятия по производству изделий народных художественных промыслов | 1,17 |  |  |
| предприятия легкой промышленности | 1,18 |  |  |
| Бытовое обслуживание населения | 1,17 |  |  |
| предприятия химической чистки одежды | 1,17 |  |  |
| Прачечные | 1,16 |  |  |
| предприятия по ремонту бытовых машин и приборов | 1,18 |  |  |
| станции технического обслуживания легковых автомобилей | 1,17 |  |  |
| дома быта и комбинаты бытового обслуживания населения | 1,17 |  |  |
| Бани | 1,18 |  |  |
| Геология и разведка недр | 1,17 |  |  |
| Сельское хозяйство | 1,18 |  |  |
| мелиоративные мероприятия | 1,19 |  |  |
| производственное строительство в совхозах: |  |  |  |
| животноводческие комплексы по производству продукции на промышленной основе и животноводческие помещения в совхозах | 1,17 |  |  |
| птицефабрики и птицеводческие помещения в совхозах | 1,18 |  |  |
| прочие объекты производственного строительства в совхозах | 1,18 |  |  |
| электрификация сельского хозяйства | 1,18 |  |  |
| предприятия и организации бывшей системы “Госкомсельхозтехника” | 1,19 |  |  |
| научно-исследовательские организации и экспериментальные базы | 1,18 |  |  |
| предприятия и организации бывшей системы Минплодоовощхоз СССР: | 1,17 |  |  |
| тепличные комбинаты | 1,18 |  |  |
| пленочные теплицы | 1,17 |  |  |
| предприятия по переработке плодоовощной продукции | 1,18 |  |  |
| хранилища | 1,16 |  |  |
| консервные заводы | 1,17 |  |  |
| кроме того, культурно-технические работы | 1,10 |  |  |
| Лесное хозяйство | 1,19 |  |  |
| Водное хозяйство | 1,18 |  |  |
| Железнодорожный транспорт | 1,16 |  |  |
| железнодорожный транспорт без объектов БАМа, в том числе: | 1,16 |  |  |
| новые линии | 1,16 |  |  |
| вторые пути | 1,17 |  |  |
| электрификация железных дорог | 1,12 |  |  |
| диспетчерская централизация и автоблокировка | 1,15 |  |  |
| развитие узлов и станций | 1,15 |  |  |
| развитие локомотивного хозяйства | 1,18 |  |  |
| развитие вагонного хозяйства | 1,19 |  |  |
| развитие путевого хозяйства | 1,14 |  |  |
| развитие грузового хозяйства | 1,15 |  |  |
| развитие пассажирского хозяйства | 1,17 |  |  |
| вычислительные центры | 1,17 |  |  |
| щебеночные заводы | 1,15 |  |  |
| заводы по ремонту подвижного состава и производству запасных частей | 1,15 |  |  |
| заводы хозяйств электрификации, СЦБ и связи | 1,16 |  |  |
| железнодорожный транспорт  объекты БАМа | 1,15 |  |  |
| Морской транспорт | 1,19 |  |  |
| морские порты и причалы | 1,19 |  |  |
| судоремонтные заводы | 1,17 |  |  |
| Речной транспорт | 1,18 |  |  |
| речные порты и причалы | 1,17 |  |  |
| судоремонтные и судостроительные заводы | 1,19 |  |  |
| Автомобильный транспорт | 1,17 |  |  |
| автотранспортные предприятия | 1,18 |  |  |
| авторемонтные предприятия | 1,16 |  |  |
| Дорожное хозяйство | 1,15 |  |  |
| автомобильные дороги общегосударственного значения | 1,15 |  |  |
| автомобильные дороги республиканского значения | 1,15 |  |  |
| автомобильные дороги областного и местного значения | 1,16 |  |  |
| Межотраслевой промышленный железнодорожный транспорт | 1,16 |  |  |
| Воздушный транспорт | 1,16 |  |  |
| Местные воздушные линии | 1,15 |  |  |
| Транспорт нефти и нефтепродуктов и снабжение народного хозяйства нефтепродуктами | 1,19 |  |  |
| Связь | 1,17 |  |  |
| междугородная телефонная связь | 1,15 |  |  |
| общегосударственная система передачи данных и телеграфная связь | 1,12 |  |  |
| телевидение, радиовещание и космическая связь | 1,19 |  |  |
| городская и сельская связь | 1,18 |  |  |
| почтовая связь | 1,20 |  |  |
| Торговля | 1,17 |  |  |
| предприятия розничной торговли | 1,18 |  |  |
| предприятия общественного питания | 1,17 |  |  |
| Холодильники | 1,17 |  |  |
| склады общетоварные | 1,16 |  |  |
| Овощекартофелехранилища | 1,17 |  |  |
| Материально-техническое снабжение и сбыт | 1,18 |  |  |
| снабженческо-сбытовые базы, склады | 1,18 |  |  |
| цементные склады-элеваторы | 1,17 |  |  |
| предприятия вторсырья | 1,19 |  |  |
| тароремонтные предприятия | 1,18 |  |  |
| Жилищное строительство | 1,196 |  |  |
| Российская Федерация | 1,20 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,20 |  |  |
| Кирпичное | 1,20 |  |  |
| Крупноблочное | 1,21 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Панельное | 1,20 |  |  |
| Блочное | 1,22 |  |  |
| Кирпичное | 1,20 |  |  |
| Деревянное | 1,22 |  |  |
| Украина | 1,19 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,16 |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Крупноблочное | 1,19 |  |  |
| объемно-блочное | 1,16 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Панельное | 1,17 |  |  |
| Блочное | 1,17 |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Белорусь | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,17 |  |  |
| Кирпичное | 1,18 |  |  |
| Крупноблочное | 1,18 |  |  |
| объемно-блочное | 1,21 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Панельное | 1,17 |  |  |
| Блочное | 1,18 |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Узбекистан | 1,17 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,16 |  |  |
| Кирпичное | 1,17 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Панельное | 1,16 |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Казахстан | 1,19 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,18 |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Крупноблочное | 1,20 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Панельное | 1,19 |  |  |
| Блочное | 1,19 |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Грузия | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,18 |  |  |
| Кирпичное | 1,18 |  |  |
| Крупноблочное | 1,18 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Блочное | 1,19 |  |  |
| Кирпичное | 1,18 |  |  |
| Азербайджан | 1,17 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| Крупнопанельное | 1,16 |  |  |
| Кирпичное | 1,17 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| Кирпичное | 1,19 |  |  |
| Литва | 1,19 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,18 |  |  |
| кирпичное | 1,19 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,20 |  |  |
| кирпичное | 1,20 |  |  |
| деревянное | 1,21 |  |  |
| Латвия | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,17 |  |  |
| кирпичное | 1,19 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,20 |  |  |
| кирпичное | 1,19 |  |  |
| деревянное | 1,19 |  |  |
| Молдова | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,17 |  |  |
| крупноблочное | 1,20 |  |  |
| монолитное | 1,17 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,18 |  |  |
| кирпичное | 1,20 |  |  |
| Кыргызстан | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,17 |  |  |
| кирпичное | 1,18 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,21 |  |  |
| кирпичное | 1,19 |  |  |
| Таджикистан | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,16 |  |  |
| кирпичное | 1,18 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,19 |  |  |
| кирпичное | 1,21 |  |  |
| Армения | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,18 |  |  |
| кирпичное | 1,18 |  |  |
| крупноблочное | 1,17 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,17 |  |  |
| кирпичное | 1,19 |  |  |
| Туркменистан | 1,18 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,16 |  |  |
| кирпичное | 1,18 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| панельное | 1,18 |  |  |
| кирпичное | 1,20 |  |  |
| Эстония | 1,19 |  |  |
| Городское строительство: |  |  |  |
| крупнопанельное | 1,19 |  |  |
| кирпичное | 1,20 |  |  |
| Сельское строительство: |  |  |  |
| блочное | 1,20 |  |  |
| Коммунальное строительство | 1,18 |  |  |
| водопровод | 1,19 |  |  |
| канализация | 1,19 |  |  |
| газификация | 1,19 |  |  |
| теплофикация, в т.ч. котельные | 1,17 |  |  |
| городской электрический транспорт | 1,20 |  |  |
| электрические сети | 1,15 |  |  |
| гостиницы | 1,19 |  |  |
| мосты и путепроводы | 1,19 |  |  |
| озеленение, в т.ч. оранжерейное хозяйство | 1,15 |  |  |
| дороги | 1,17 |  |  |
| берегоукрепительные и гидротехнические работы | 1,16 |  |  |
| промышленные предприятия | 1,18 |  |  |
| профессионально-технические училища | 1,18 |  |  |
| санитарная очистка городов | 1,19 |  |  |
| Метрополитены | 1,20 |  |  |
| Народное образование | 1,17 |  |  |
| общеобразовательные школы | 1,17 |  |  |
| дошкольные учреждения | 1,18 |  |  |
| внешкольные учреждения | 1,18 |  |  |
| высшие учебные заведения | 1,18 |  |  |
| средние специальные учебные заведения | 1,17 |  |  |
| ПТУ | 1,17 |  |  |
| Культура (без полиграфической промышленности) | 1,17 |  |  |
| Кинематография | 1,15 |  |  |
| клубы и дома культуры | 1,19 |  |  |
| районные дома культуры | 1,19 |  |  |
| радиовещание и телевидение | 1,16 |  |  |
| Библиотеки | 1,18 |  |  |
| Театры | 1,18 |  |  |
| Наука | 1,18 |  |  |
| Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 1,17 |  |  |
| больницы и поликлиники | 1,18 |  |  |
| санатории, пансионаты, дома отдыха, туристские базы | 1,16 |  |  |
| научно-исследовательские учреждения | 1,18 |  |  |
| высшие и средние медицинские учебные заведения | 1,18 |  |  |
| Прочие отрасли хозяйства союзных республик | 1,17 |  |  |
| Другие министерства и ведомства, не входящие в состав отрасли | 1,18 |  |  |

Примечания:

1. Для пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по “Прочим направлениям и предприятиям” в составе отрасли должен приниматься индекс, приведенный в целом для соответствующей отрасли промышленности (отрасли народного хозяйства).

2. Для пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по стройкам, осуществляемым организациями Минсельстроя СССР, приведенные индексы по отраслям “Сельское хозяйство”, “Жилищное строительство”, “Народное образование” и “Культура” должны повышаться на 0,03.

Таблица 2. Территориальные коэффициенты (ТК) к индексам, установленным по отраслям народного хозяйства, отраслям промышленности и направлениям в составе отраслей, учитывающие особенности изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по областям, краям, республикам бывшего СССР.

| Наименование | ТК |
| --- | --- |
| Российская Федерация |  |
| Северный район |  |
| Республика Карелия | 1,07 |
| Республика Коми | 1,03 |
| Вологодская область | 1,01 |
| Мурманская область | 1,01 |
| Архангельская область | 1,01 |
| Ненецкий автономный округ | 1,00 |
| Северо-Западный район |  |
| г. Санкт-Петербург | 0,99 |
| Ленинградская область | 0,99 |
| Новгородская область | 0,99 |
| Псковская область | 1,04 |
| Центральный район |  |
| Брянская область | 1,06 |
| Владимирская область | 1,01 |
| Ивановская область | 1,05 |
| Тверская область | 1,07 |
| Калужская область | 1,03 |
| Костромская область | 1,03 |
| г. Москва (*) | 0,92 |
| Московская область | 1,00 |
| Орловская область | 1,00 |
| Рязанская область | 1,02 |
| Смоленская область | 1,04 |
| Тульская область | 1,01 |
| Ярославская область | 1,02 |
| Волго-Вятский район |  |
| Республика Марий-Эл | 1,07 |
| Республика Мордовия | 1,01 |
| Чувашская Республика | 1,03 |
| Нижегородская область | 1,04 |
| Кировская область | 1,06 |
| Поволжский район |  |
| Республика Калмыкия | 0,99 |
| Республика Татарская | 1,03 |
| Астраханская область | 1,04 |
| Волгоградская область | 1,03 |
| Самарская область | 1,01 |
| Пензенская область | 1,02 |
| Саратовская область | 1,03 |
| Ульяновская область | 1,04 |
| Центрально-Черноземный район |  |
| Белгородская область | 1,02 |
| Воронежская область | 1,02 |
| Курская область | 1,00 |
| Липецкая область | 0,99 |
| Тамбовская область | 1,00 |
| Северо-Кавказский район |  |
| Республика Адыгея | 1,04 |
| Республика Дагестан | 1,07 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,02 |
| Республика Северная Осетия (Алания) | 1,02 |
| Республика Ингушетия | 1,02 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1,03 |
| Чеченская Республика | 1,02 |
| Краснодарский край | 1,04 |
| Ставропольский край | 1,03 |
| Ростовская область | 1,02 |
| Уральский район |  |
| Республика Башкортостан | 1,02 |
| Удмуртская Республика | 1,03 |
| Курганская область | 1,04 |
| Оренбургская область | 1,02 |
| Пермская область | 1,01 |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | 1,01 |
| Свердловская область | 1,01 |
| Челябинская область | 1,01 |
| Западно-Сибирский район |  |
| Алтайский край | 1,06 |
| Республика Алтай | 1,06 |
| Кемеровская область | 1,02 |
| Новосибирская область | 1,03 |
| Омская область | 0,98 |
| Томская область | 1,07 |
| Тюменская область | 1,15 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1,03 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,00 |
| Восточно-Сибирский район |  |
| Республика Бурятия | 1,03 |
| Республика Тыва | 1,07 |
| Республика Хакасия | 1,01 |
| Красноярский край | 1,01 |
| Таймырский автономный округ | 1,02 |
| Эвенкийский автономный округ | 1,01 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1,03 |
| Агинский Бурятский автономный округ | 1,03 |
| Иркутская область | 1,03 |
| Читинская область | 0,99 |
| Дальневосточный район |  |
| Приморский край | 1,03 |
| Хабаровский край | 1,01 |
| Амурская область | 0,98 |
| Еврейская автономный округ | 1,01 |
| Чукотский автономный округ | 0,97 |
| Корякский автономный округ | 1,01 |
| Калининградская область | 0,99 |
| Территории бывших союзных республик (**) |  |
| Донецко-Приднепровский район |  |
| Днепропетровская область | 1,02 |
| Донецкая область | 1,02 |
| Запорожская область | 1,03 |
| Кировоградская область | 1,02 |
| Ворошиловоградская область | 1,03 |
| Полтавская область | 1,01 |
| Сумская область | 1,03 |
| Харьковская область | 1,03 |
| Юго-Западный район |  |
| Винницкая область | 1,01 |
| Волынская область | 1,01 |
| Житомирская область | 1,03 |
| Закарпатская область | 1,05 |
| Ивано-Франковская область | 1,03 |
| г. Киев | 1,03 |
| Киевская область | 1,03 |
| Львовская область | 1,03 |
| Ровенская область | 1,03 |
| Тернопольская область | 1,03 |
| Хмельницкая область | 1,03 |
| Черкасская область | 1,03 |
| Черниговская область | 1,01 |
| Черновицкая область | 1,03 |
| Южный район |  |
| Крымская область | 1,03 |
| Николаевская область | 1,02 |
| Одесская область | 1,03 |
| Херсонская область | 1,03 |
| Прибалтийский район |  |
| Латвия | 1,04 |
| Литва | 1,04 |
| Эстония | 1,03 |
| Закавказский район |  |
| Азербайджан | 1,02 |
| Армения | 1,02 |
| Грузия | 1,03 |
| Среднеазиатский район |  |
| Кыргызстан |  |
| Иссык-Кульская область | 1,01 |
| Нарынская область | 1,01 |
| Ошская область | 1,03 |
| Районы республиканского подчинения | 1,00 |
| Таджикистан | 1,03 |
| Туркменистан |  |
| Ашхабадская область | 1,02 |
| Красноводская область | 1,00 |
| Марыйская область | 1,01 |
| Ташаузская область | 0,99 |
| Чарджоуская область | 1,01 |
| Узбекистан |  |
| Каракалпакская АССР | 1,03 |
| Андижанская область | 1,01 |
| Бухарская область | 1,00 |
| Кашкадарьинская область | 1,06 |
| Новоийская область | 1,00 |
| Наманганская область | 1,01 |
| Самаркандская область | 1,01 |
| Сурхандарьинская область | 1,01 |
| Сырдарьинская область | 1,01 |
| Джизакская область | 1,01 |
| Ташкентская область | 1,00 |
| Ферганская область | 0,99 |
| Хорезмская область | 1,01 |
| Казахстанский район |  |
| Актюбинская область | 1,01 |
| Алма-Атинская область | 1,03 |
| Восточно-Казахстанская область | 1,01 |
| Гурьевская область | 0,99 |
| Мангышлакская область | 1,03 |
| Джамбульская область | 1,01 |
| Карагандинская область | 1,06 |
| Джезказганская область | 1,06 |
| Кзыл-Ординская область | 0,99 |
| Кокчетавская область | 1,02 |
| Кустанайская область | 1,01 |
| Тургайская область | 1,02 |
| Павлодарская область | 0,99 |
| Северо-Казахстанская область | 0,97 |
| Семипалатинская область | 1,06 |
| Талды-Курганская область | 1,04 |
| Уральская область | 1,01 |
| Целиноградская область | 0,98 |
| Чимкентская область | 1,01 |
| Белорусский район |  |
| Брестская область | 1,00 |
| Витебская область | 1,01 |
| Гомельская область | 1,00 |
| Гроднинская область | 1,01 |
| Минская область | 1,00 |
| Могилевская область | 1,00 |
| Молдавия | 1,02 |

Примечание.

*  Территориальный коэффициент для г. Москвы  0,92 применяется для строек, осуществляемых строительными организациями бывшего Мосгорисполкома.

Для строек, осуществляемых строительными организациями других министерств и ведомств, по которым не применяется каталог единичных расценок на строительные конструкции и работы бывшего Мосгорисполкома, следует принимать территориальный коэффициент к индексам, равный 1,00.

**  Названия приводятся в соответствии с административно-территориальным делением бывшего СССР.

| Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним | ТК |
| --- | --- |
| Республика Саха (Якутия) | 0,97 |
| Республика Коми севернее Полярного круга | 1,00 |
| Красноярский край севернее 60 параллели | 1,02 |
| Хабаровский край севернее 55 параллели | 1,00 |
| Иркутская область севернее 60 параллели | 1,00 |
| Архангельская область севернее 60 параллели | 1,02 |
| Камчатская область | 1,01 |
| Магаданская область | 0,97 |
| Сахалинская область | 0,99 |
| Томская область севернее 60 параллели | 1,01 |
| Тюменская область севернее 60 параллели | 1,03 |