- Первоисточник: http://www.btib.org/documents/

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 21 октября 2004 г. N 10/69

ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ

14 сентября 2004 г. N 30-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА,

ПРИЧИНЕННОГО ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од, от 24.06.2008 N 14-од,

от 20.05.2009 N 15-од, от 24.11.2009 N 32-од,

от 13.01.2010 N 3-од)

В соответствии с пунктом 162 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 "О страховой деятельности", ПРИКАЗЫВАЮ:

(преамбула в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Утвердить по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь прилагаемые Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. Признать утратившим силу приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 25 августа 2000 г. N 20-ОД "Об утверждении Правил определения размера вреда от дорожно-транспортного происшествия для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 84, 10/42).

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Генеральный директор П.М.КУЧЕРИН

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра

транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь

В.Г.Уласень

20.10.2004

Белорусская методика" имеет вполне русифицированный источник от авторов. - «Оценка стоимости автотранспортных средств и ущербов от дорожных происшествий» В.В. Капустин, В.Л. Шабека, Минск, ООО «ФУАинформ», 2003 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ

Белорусского бюро

по транспортному страхованию

14.09.2004 N 30-од

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ТРАНСПОРТНОМУ

СРЕДСТВУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ,

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од, от 24.06.2008 N 14-од,

от 20.05.2009 N 15-од, от 24.11.2009 N 32-од,

от 13.01.2010 N 3-од)

- Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера вреда, причиненного владельцу транспортного средства, резиденту Республики Беларусь, заключившему комплексный договор внутреннего страхования, повреждением транспортного средства (далее - вред, причиненный ТС) в результате дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП), подлежащего страховому возмещению (осуществлению расчета с потерпевшим) при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Для целей настоящих Правил применяются следующие основные термины:

"транспортные средства (далее - ТС), гражданская ответственность владельцев которых подлежит обязательному страхованию" - грузовые, легковые и грузо-пассажирские автомобили, тягачи, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры, автомобили специального назначения (санитарные, пожарные и др.), тракторы (в том числе транспортные средства, созданные на базе перечисленных), колесные самоходные одноковшовые погрузчики, автогрейдеры, самоходные машины для содержания и ремонта дорог (за исключением землеройных машин), прицепы и полуприцепы к этим механическим транспортным средствам, подлежащие государственной регистрации и используемые в дорожном движении на территории Республики Беларусь, а также ввозимые на указанную территорию для временного пользования, и шасси, грузовых автомобилей, прицепов к ним, грузо-пассажирских автомобилей, тягачей, произведенные в Республике Беларусь и доставляемые потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом;

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од, от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

"ТС новое" - ТС, предлагаемое для продажи на первичном рынке;

"ТС гарантийное" - ТС, имеющее действующую гарантию изготовителя или его официального представителя по пробегу или сроку эксплуатации;

"ТС исправное" - ТС, техническое состояние и комплектация которого соответствуют техническим условиям изготовителя ТС, а также требованиям законодательства Республики Беларусь по эксплуатации ТС, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья граждан, предотвращение причинения вреда имуществу, охрану окружающей среды, имеющее отметку уполномоченных органов о прохождении технического осмотра на соответствие параметров технического состояния действующим нормативам;

"ТС поврежденное" - ТС, имеющее повреждения (изменения геометрической формы, параметров, функциональных свойств) или разукомплектованное;

"ТС погибшее (уничтоженное)" - поврежденное ТС, ремонт которого технически невозможен или экономически нецелесообразен;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

"ТС идентичное" - ТС, параметры и характеристики которого тождественны параметрам и характеристикам оцениваемого ТС;

"ТС аналогичное" - ТС, параметры и характеристики которого близки к параметрам и характеристикам оцениваемого ТС;

"часть ТС" - агрегаты, узлы, механизмы, детали ТС, которые могут быть выделены и обособлены на основе технической документации на ТС. При обособлении части ТС могут отчуждаться независимо от ТС и имеют конкретную стоимость и износ, к ним применимы термины, касающиеся ТС в целом;

"стоимость ТС на первичном рынке" - рыночная стоимость ТС, впервые предлагаемого к продаже;

"стоимость ТС на вторичном рынке" - рыночная стоимость бывшего в употреблении ТС, предлагаемого к продаже;

"стоимость ТС остаточная (действительная)" - стоимость ТС на дату повреждения с учетом износа, технического состояния, а также других факторов, оказывающих влияние на стоимость ТС;

"износ стоимостный" - относительное снижение стоимости в результате изменения технического состояния ТС в процессе старения и эксплуатации в связи с физическим и моральным износом ТС и его частей. При использовании термина "износ" подразумевается износ стоимостный;

"стоимость ТС утилизационная" - стоимость погибшего (уничтоженного) ТС с учетом стоимости годных для использования частей ТС и скраповой стоимости;

"стоимость скраповая" - стоимость ТС или его частей, непригодных для использования и подлежащих переработке во вторичном сырье;

"цена ТС" - денежное выражение стоимости ТС;

"стоимость ремонта (восстановления) ТС" - стоимость устранения повреждений ТС, включающая в себя трудовые и материальные затраты, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, а также прибыль организации, производящей ремонт;

"ремонт (восстановление) ТС" - комплекс технических воздействий, обеспечивающих устранение повреждений ТС и приведение его в исправное состояние, выполненных в соответствии с техническими условиями изготовителя ТС, а также требованиями законодательства Республики Беларусь;

"осмотр ТС" - органолептическое исследование поврежденного ТС в целях его идентификации, определения технического состояния, выявления и фиксации повреждений и дефектов частей, а также определения вида и трудоемкости ремонтных воздействий;

(абзац введен приказом Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

"оценщик (бюро по определению стоимости) ТС" - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по определению стоимости ТС в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

"специалист по определению стоимости ТС" (далее - специалист) - физическое лицо, непосредственно выполняющее работы по определению стоимости ТС, с высшим техническим образованием, включающим изучение дисциплин по устройству, ремонту и эксплуатации ТС, имеющее опыт практической работы по ремонту и эксплуатации ТС не менее трех лет, документы о получении профессиональных знаний в области оценки ТС и прошедшее аттестацию в Белорусском бюро по транспортному страхованию (далее - Белорусское бюро) в установленном порядке;

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од, от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

"заказчик" - страховщик (Белорусское бюро), юридическое либо физическое лицо, заключившие договор с оценщиком на выполнение работ по определению размера вреда.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

КонсультантПлюс: примечание.

По вопросу, касающемуся порядка и условий прохождения аттестации специалистами по определению стоимости транспортных средств оценщиков, см. приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 29.12.2006 N 27-од.

3. Определение размера вреда производится специалистами страховщика (Белорусского бюро), имеющими специальную подготовку, либо специалистами по определению стоимости транспортных средств оценщика, прошедшими в установленном порядке аттестацию в Белорусском бюро.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Специалисты оценщика, страховщика (Белорусского бюро) должны иметь квалификацию и опыт работы в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по определению стоимости ТС, специальную подготовку по определению размера вреда для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и не реже одного раза в два года повышать квалификацию в установленном порядке.

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од, от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. При определении размера вреда, причиненного ТС в результате ДТП, учитываются повреждения ТС, отнесенные к данному ДТП. Если ТС повреждено в результате нескольких ДТП либо в результате осмотра ТС невозможно разделить эксплуатационные дефекты и повреждения ТС, причиненные в результате ДТП, для установления необходимых причинно-следственных связей проводится автотехническая экспертиза.

5. Размер вреда, причиненного ТС, определяется на дату повреждения (ДТП). Определение размера вреда осуществляется исходя из расчета стоимости ремонта (восстановления) ТС.

6. Определение стоимости ТС, его частей и материалов производится в национальной валюте Республики Беларусь. Допускается использование в расчетах в соответствии с законодательством евро (российского рубля) с последующим перерасчетом его в национальную валюту исходя из установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля по отношению к евро (российскому рублю) на дату повреждения.

Отдельно взятые справки-счета, чеки или другие документы, выданные торгующей организацией, реализующей ТС на вторичном рынке, а также выданные при покупке ТС на аукционе, биржевых торгах и т.п., рекламные объявления, за исключением специально оговоренных случаев, не могут быть основанием для определения размера вреда, причиненного ТС.

7. Для ТС производства стран дальнего зарубежья стоимость частей и материалов определяется на основе информации, получаемой из программного обеспечения Аудатекс, Автокальк, а для ТС производства стран СНГ - из программного обеспечения НАМИ. При отсутствии в программном обеспечении информации могут использоваться данные специализированных отечественных и зарубежных справочников, специализированных периодических изданий, информационных материалов торгующих организаций.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

При определении цен должны быть представлены ссылки на используемые источники информации.

При определении способов и объемов восстановительных работ, номенклатуры запасных частей и материалов специалист должен исходить из рекомендаций нормативно-технической и технологической документации по техническому обслуживанию и ремонту завода-изготовителя ТС.

8. По результатам определения вреда, причиненного ТС, составляется заключение о размере вреда согласно приложению 11.

В заключении о размере вреда указываются:

наименование, юридический адрес оценщика, определяющего размер вреда;

ссылки на документы, подтверждающие право на определение размера вреда;

дата составления и порядковый номер заключения, дата, время и место осмотра;

цель и основание для проведения осмотра;

наименование погибшего либо поврежденного ТС с описанием идентификационных, регистрационных характеристик ТС, установленных при осмотре ТС;

фамилия, имя, отчество владельца или доверенного лица, адрес прописки или юридический адрес;

итоговые результаты расчета размера вреда, причиненного ТС (стоимости восстановления, стоимости обновления, действительной (остаточной) стоимости (при необходимости), стоимости устранения дефектов заменяемой или подлежащей ремонту части ТС (при необходимости);

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

размер вреда, причиненного ТС, в случае восстановления ТС и (или) в случае гибели ТС, в том числе, сумма налога на добавленную стоимость;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

перечень используемых документов;

валюта, используемая в расчетах, ее курс на дату ДТП.

К заключению о размере вреда, причиненного ТС, прилагаются:

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

калькуляция стоимости ремонта (восстановления) ТС (перечень ремонтных воздействий, стоимость запасных частей, материалов, ремонтных работ и окраски, стоимость устранения эксплуатационных дефектов (при необходимости);

акт осмотра поврежденного ТС;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

необходимое количество фотографий поврежденного ТС и его частей;

выводы о возможности ремонта (восстановления) ТС и его частей и (или) гибели ТС;

документы, подтверждающие дополнительные расходы, связанные с определением и снижением размера вреда;

(абзац исключен с 1 июля 2010 года. - Приказ Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

другие документы, имеющие существенное значение для установления факта наступления страхового случая либо определения размера вреда.

9. Фотосъемка поврежденного ТС и его частей производится в соответствии с приложением 12.

(п. 9 в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ТС

10. Страховщик (в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро, - бюро) обязан направить специалиста по определению стоимости транспортных средств оценщика или своего специалиста для осмотра поврежденного имущества:

в день получения заявления о дорожно-транспортном происшествии - при условии представления транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии;

в течение четырех рабочих дней со дня получения заявления о дорожно-транспортном происшествии - в иных случаях.

Если осмотр поврежденного транспортного средства не проведен в указанный в части первой настоящего пункта срок, лицо, претендующее на получение страхового возмещения, имеет право самостоятельно выбрать специалиста по определению стоимости транспортных средств оценщика, прошедшего аттестацию в бюро, а в случаях причинения вреда иному имуществу - соответствующего специалиста оценщика.

(п. 10 в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

11. Осмотр ТС проводится у оценщика, страховщика либо в организациях автосервиса и автотранспорта. Осмотр может быть проведен по месту хранения (стоянки) ТС, при этом владелец ТС должен создать нормальные условия для проведения осмотра (свободный подход, освещение, возможность осмотра поврежденных частей ТС снизу и т.п.).

(п. 11 в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

12. Осмотр ТС осуществляется в присутствии потерпевшего (доверенного лица), заинтересованных лиц (их доверенных представителей) и других официально уполномоченных лиц.

Участники осмотра ТС должны подтвердить свои полномочия соответствующими документами (удостоверениями, доверенностями и т.п.).

13. Заинтересованные лица (их доверенные представители) приглашаются страховщиком. Если потерпевшим без уважительной причины не предоставлено в согласованные с ним сроки поврежденное ТС для осмотра, заинтересованные лица (их доверенные представители) для участия в последующих осмотрах приглашаются потерпевшим. В случаях, когда расчеты с потерпевшими в соответствии со своим уставом осуществляет Белорусское бюро, заинтересованные лица (их доверенные представители) приглашаются потерпевшим. Приглашение в обязательном порядке должно быть персональным, в нем указываются дата, время и место (адрес) проведения осмотра. Приглашение осуществляется письменным извещением заинтересованного лица либо телеграммой с уведомлением о вручении.

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од, от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь поврежденное транспортное средство предоставляется страховщику также и лицом, являющимся причинителем вреда в этом происшествии, в день предоставления транспортного средства потерпевшим;

в иных случаях приглашение должно быть направлено заинтересованному лицу не позднее чем за два дня до проведения осмотра, если приглашаемое лицо проживает в этом же городе (районе), и за три дня - иногороднему.

(часть вторая п. 13 в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Осмотр ТС проводится в отсутствие заинтересованных лиц по истечении 30 минут после назначенного времени (с отметкой в акте осмотра ТС), если специалисту будут предъявлены документы об их своевременном приглашении.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

14. Владелец (доверенное лицо) представляет для осмотра специалисту поврежденное ТС и следующие документы:

удостоверение личности и (в случае необходимости) доверенность на право управления ТС, для юридических лиц - доверенность на право участия в осмотре ТС;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

технический паспорт ТС (свидетельство о регистрации в Республике Беларусь), а при его отсутствии - регистрационные документы страны происхождения;

справку по форме, утвержденной Министерством внутренних дел Республики Беларусь по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь, выданную Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь, либо документы следственных органов или судов (если последние имелись) об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, либо извещение о дорожно-транспортном происшествии (если такое имелось) по форме, утвержденной бюро по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Республики Беларусь;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

направление, постановление, определение уполномоченного органа (судебного, правоохранительного), страховой организации (Белорусское бюро) и других;

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

документы, подтверждающие вызов заинтересованных лиц.

15. Специалист знакомится с документами и уточняет (фиксирует) следующие сведения:

сведения об участниках осмотра - статус (владелец, участник ДТП, доверенное лицо со ссылкой на доверенность, представитель заинтересованного лица с указанием должности), фамилия, имя, отчество;

идентификационные характеристики ТС (тип, марка-модель, модификация, сведения о производителе, год и месяц выпуска, идентификационный номер (VIN) кузова (шасси), тип кузова (кабины - для грузовых автомобилей и тракторов, платформы - для прицепа), количество мест, дверей, тип, рабочий объем, число цилиндров и мощность двигателя, тип коробки передач (трансмиссии), цвет и тип окраски, сведения о комплектации);

регистрационные характеристики ТС (регистрационный знак, серия и номер технического паспорта, при отсутствии - справка-счет, договор купли-продажи, наличие сервисной книжки, фамилия, имя, отчество владельца - физического лица (его доверенного лица), адрес регистрации и фактического проживания, номер паспорта, кем и когда выдан, наименование и адрес регистрации владельца - юридического лица, телефон);

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

показатели состояния ТС (состояние комплектации, пробег по показанию одометра, отработанный моторесурс, продолжительность работы, общее состояние ТС, работоспособность узлов и агрегатов, проведенные до осмотра ремонтные воздействия, замененные или капитально отремонтированные части ТС);

характеристику повреждений ТС (вид, размеры и зоны повреждений, деформаций);

сведения о необходимых ремонтных воздействиях (наименование и код частей ТС, перечень работ по их замене, ремонту, окраске, регулировке, проверке, сборке-разборке, снятию-установке, назначенная трудоемкость выполнения работ, обоснование ремонтных воздействий);

сведения о проводимых действиях при осмотре (наружный осмотр, фотосъемка, видеосъемка, опрос участников осмотра, инструментальный контроль, проверка ТС на ходу, другие особенности проведения осмотра);

другие сведения: доверенность, кем и когда выдана; справка, выданная Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудников Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, либо документы следственных органов или судов (если последние имелись) об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия; извещение о дорожно-транспортном происшествии в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел. Указанные справка и извещение о дорожно-транспортном происшествии не являются достаточными основаниями для специалиста при установлении наружных повреждений ТС.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

16. В спорной ситуации наличие перекосов проемов окон, дверей, проемов капота и крышки багажника или перекосов основания кузова ТС специалист подтверждает соответствующими измерениями.

17. Основанием для выполнения работ по определению размера вреда является договор между оценщиком и заказчиком, оформленный в установленном порядке.

Документы по определению размера вреда должны быть подготовлены и выданы заказчику не позднее пяти рабочих дней со дня осмотра ТС. Если Исполнитель ненадлежащим образом выполнил услуги по определению размера вреда, Заказчик сопроводительным письмом возвращает документы по определению размера вреда для дооформления либо переоформления с указанием причины и сроков исполнения.

(в ред. приказов Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од, от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Оценщик не имеет права разглашать информацию о заказчике и результатах определения размера вреда, при этом по требованию заказчика оценщиком должны быть даны разъяснения по содержанию документов.

Стоимость услуг по определению размера вреда устанавливается согласно условиям договора.

18. По результатам осмотра поврежденного ТС специалистом составляется акт по форме согласно приложению 10, подписывается им лично, а после ознакомления - присутствующими потерпевшим (его доверенным представителем) и заинтересованными лицами (их доверенными представителями). При несогласии с результатами осмотра любая из заинтересованных сторон имеет право записать в акте осмотра аргументированное особое мнение. Акт осмотра и все дополнительные материалы заверяются личным штампом специалиста, проводившего осмотр.

- Глава 3

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ

19. Сторона, несогласная с размером вреда, обращается к страховщику (Белорусскому бюро), оформившему документы для выплаты страхового возмещения (осуществления расчета), с заявлением. Страховщик (Белорусское бюро) при необходимости создает комиссию, в состав которой должны входить специалист, проводивший первичный осмотр, и специалисты от несогласной стороны, страховщика (Белорусского бюро) и стороннего оценщика. Председателем комиссии назначается специалист стороннего оценщика. При этом в комиссию должны включаться только специалисты по оценке транспортных средств, прошедшие в установленном порядке аттестацию в Белорусском бюро, и специалисты страховщика или Белорусского бюро, имеющие специальную подготовку.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

20. Вызов для участия в повторном осмотре всех заинтересованных сторон осуществляет несогласная сторона.

21. По результатам повторного осмотра ТС комиссия оформляет акт осмотра в соответствии с установленными требованиями и составляет заключение о размере вреда в установленные сроки. Акт осмотра и заключение о размере вреда должны быть подписаны председателем и всеми участвующими в осмотре членами комиссии. В случае возникших разногласий и при равенстве мнений сторон решающим является мнение председателя комиссии.

22. Все расходы по проведению повторного осмотра ТС и определению размера вреда, связанного с ним, первоначально оплачивает заявившая о необходимости данных действий сторона. Затем если размер вреда, определенного по результатам повторного осмотра, будет отличаться от первоначального более чем на 10 процентов, то страховщик (Белорусское бюро), возместивший расходы по проведению данного осмотра, вправе восстановить их в установленном законодательством порядке за счет экспертной организации, проводившей первоначальный осмотр.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

23. На основании составленных комиссией документов о размере вреда страховщик (Белорусское бюро) производит выплату страхового возмещения потерпевшему. Если страховое возмещение уже было выплачено на основании документов, составленных по первоначальному осмотру ТС, то страховое возмещение в случае недоплаты подлежит доплате, а при переплате - восстановлению в установленном законодательством порядке.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

24. В случае несогласия любой из сторон с выводами комиссии она вправе разрешить возникший спор в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 "О страховой деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 143, 1/7866).

(п. 24 в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ТС

25. Остаточная (действительная) стоимость ТС С     определяется

ост

как  стоимость  ТС  на вторичном рынке и корректируется с учетом его

фактического пробега,  отработанного моторесурса,  продолжительности

работы, комплектации, стоимости устранения эксплуатационных дефектов

и дополнительных затрат,  включающих таможенные платежи  и  торговые

надбавки:

С    = С    x (1 +/- К  ) + С    - С    - С    + З   ,

ост    баз           пр     доп    отс    э.д    доп

где  С    -  стоимость  ТС  на  вторичном рынке,  укомплектованного,

баз

исправного,    без    эксплуатационных     дефектов,     идентичного

рассматриваемому ТС на дату повреждения;

К   - коэффициент коррекции стоимости  ТС  по  пробегу  или  по

пр

продолжительности работы;

С    - стоимость установленного дополнительного оборудования  с

доп

учетом стоимости его установки;

С    - стоимость отсутствующих частей ТС базовой комплектации с

отс

учетом стоимости их установки;

С    - стоимость устранения эксплуатационных дефектов;

э.д

З    -  дополнительные  затраты,  включающие таможенные платежи

доп

при определении С    по каталогам или справочникам.

баз

26. Стоимость  ТС  С     определяется как цена исправного,  без

баз

эксплуатационных  дефектов  идентичного  (аналогичного)  ТС  данного

фактического   возраста  на  вторичном  рынке  на  дату  повреждения

согласно приложению 1.

27. Фактический  возраст ТС определяется согласно приложению 2,

фактический  (среднестатистический)  пробег ТС определяется согласно

приложению 6.

28. Определение    идентичного  (аналогичного)  ТС   проводится

согласно приложению 5.

29. При отсутствии сведений о цене на вторичном рынке стоимость

ТС  С    определяется  как  цена  идентичного  (аналогичного) ТС  на

баз

первичном рынке за вычетом износа ТС на дату повреждения.

Износ ТС   (И)   определяется   отношением   С      идентичного

баз

(аналогичного)  ТС  на  вторичном  рынке  к  С     стоимости  нового

нов

идентичного (аналогичного) ТС на первичном рынке на дату повреждения

с коррекцией по пробегу или продолжительности работы:

С    х (1 +/- К  )

баз           пр

И = (1 - ------------------) x 100,

С

нов

где  С    - стоимость  ТС  на  вторичном  рынке,  укомплектованного,

баз

исправного,     без     эксплуатационных    дефектов,    идентичного

(аналогичного) рассматриваемому ТС на дату повреждения;

С    -  цена  нового  идентичного ТС на первичном рынке на дату

нов

повреждения;

К   -   коэффициент  коррекции  стоимости  ТС  по  пробегу  или

пр

продолжительности работы.

Коэффициент коррекции  стоимости по пробегу,  продолжительности

работы     или   отработанного   моторесурса   К   определяется   по

пр

справочникам,   рекомендуемым  Белорусским  бюро  по   транспортному

страхованию.

(в ред.  приказа  Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006

N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Примечания:

а) износ ТС,  для которых не учитывается  пробег,  определяется

как  отношение отработанного ресурса основного двигателя внутреннего

сгорания  к  его  нормативному  эксплуатационному  ресурсу  или  как

отношение  продолжительности  работы  данного  ТС  к его нормативной

продолжительности;

б) износ  прицепа  грузового ТС  принимается так же,  как и для

тягача;

(в ред.  приказа  Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010

N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) износ  дополнительно  установленного оборудования (оснастки)

составляет 8% в год;

г) износ   капитально   отремонтированной  части  ТС  с  учетом

снижения ее ресурса относительно аналогичной новой увеличивается  на

20%.

30.  Стоимость  ТС на вторичном рынке С     с учетом морального

баз

износа  принимается  по  информационным  справочникам, рекомендуемым

Белорусским бюро по транспортному страхованию.

Если  при  осмотре  ТС  установлено,  что  данное ТС ранее было

повреждено  и  восстанавливалось  путем  ремонта  несущих  элементов

кузова,  то  остаточная  стоимость  ТС  С     специалистом по оценке

ост

транспортных  средств,  проводившим  осмотр  данного  ТС, может быть

снижена до 5%.

(п.  30  в  ред.  приказа  Белбюро   по  транспортному   страхованию

от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

31. Если на  ТС  установлено  дополнительное  оборудование,  не

входящее  в  базовую  комплектацию,  стоимость  ТС  увеличивается на

величину стоимости  дополнительного  оборудования  С   ,  включающей

доп

стоимость  дополнительно  установленных  частей  ТС  и  стоимость их

установки на ТС за вычетом износа этих частей.

Стоимость  и   срок  службы    установленного   дополнительного

оборудования   должны   быть   подтверждены    документально   (чек,

заказ-наряд  и  т.д.). При отсутствии документального подтверждения

цены  и   (или)   срока    службы  установленного    дополнительного

оборудования   его   стоимость   рассчитывается   по   аналогам  или

определяется  по справочникам, а срок службы считается с даты начала

производства  выбранного аналога.   При отсутствии информации о дате

начала производства установленного дополнительного оборудования срок

его службы считается с года выпуска ТС.

(часть вторая  п.  31  в  ред.  приказа  Белбюро   по  транспортному

страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

При    отсутствии    частей    ТС,    предусмотренных   базовой

комплектацией, стоимость ТС уменьшается на величину С   , включающую

отс

стоимость  отсутствующих  частей за вычетом их износа и затрат на их

установку на дату повреждения.

32. Стоимость  устранения  эксплуатационных  дефектов  ТС  С

э.д

определяется как

С    = С  + С  + С    (1 - И  / 100),

э.д    р    м    з.ч       i

где  С  -  стоимость  ремонтных работ по устранению эксплуатационных

р

дефектов;

С  -   стоимость   материалов,   необходимых   для   устранения

м

эксплуатационных дефектов;

С    -   стоимость   замененных   частей  ТС,  необходимых  для

з.ч

устранения эксплуатационных дефектов;

И  - износ частей ТС.

i

К эксплуатационным  дефектам   относятся   дефекты,   вызванные

ненормальными    условиями    хранения,    эксплуатации,    ремонта,

ненадлежащим уходом, не соответствующие требованиям к исправному ТС.

При незначительном  объеме работ по устранению эксплуатационных

дефектов С    может приниматься   до  10%  от базовой  стоимости  ТС

э.д

без детализации.

(в ред. приказа Белбюро  по  транспортному страхованию от 24.06.2008

N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

При   определении   стоимости    устранения    эксплуатационных

дефектов   ТС,   имеющего   отметку  о  прохождении государственного

технического осмотра и удовлетворительный внешний вид, не включаются

в  расчеты  дефекты частей ТС в виде незначительных царапин, вмятин,

сколов,  старения  и  разнотона,   точечной  поверхностной  коррозии

лакокрасочного  покрытия  и  других  незначительных  повреждений, за

исключением  тех  случаев,  когда  дефекты эксплуатации по размеру и

виду   сопоставимы   либо  превышают  причиненные  в  результате ДТП

повреждения частей ТС.

(часть четвертая  п. 32  введена приказом Белбюро  по  транспортному

страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

32-1. ТС считается погибшим (уничтоженным), если для устранения

эксплуатационных  дефектов  его  ремонт  технически  невозможен  или

экономически  нецелесообразен. Ремонт с учетом налога на добавленную

стоимость  считается  экономически  нецелесообразным, если расчетная

стоимость   восстановительного  ремонта  ТС,  за  вычетом  стоимости

обновления,  с  учетом  налога на добавленную стоимость превышает 80

процентов   действительной   (остаточной)   стоимости   ТС  на  день

наступления страхового случая.

(п.  32-1  введен  приказом  Белбюро по транспортному страхованию от

13.01.2010 N 3-од)

32-2. В случае гибели (уничтожения) ТС его остаточная стоимость

определяется как утилизационная стоимость ТС:

С    = С    ,

ост    утил

где С     - утилизационная стоимость ТС на дату ДТП.

утил

(п.  32-2  введен  приказом  Белбюро по транспортному страхованию от

13.01.2010 N 3-од)

33. Дополнительные  затраты  З     включают таможенные платежи,

доп

подтверждаемые  документами  установленного образца. При определении

стоимости  ТС  по  цене  на  внутреннем  вторичном  рынке таможенные

платежи не учитываются. Величина дополнительных затрат уменьшается с

учетом износа ТС с момента таможенного оформления до даты оценки.

- Глава 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕННОГО

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

34. Стоимость восстановления (величина  затрат  на  ремонт)  ТС

С      определяется   из   стоимости   ремонтных   работ,  стоимости

вос

необходимых для процесса восстановления материалов и стоимости новых

частей ТС:

С    = С  + С  + С   ,

вос    р    м    з.ч

где  С  - стоимость ремонтных работ;

р

С  - стоимость материалов, необходимых для проведения ремонтных

м

работ;

С    - стоимость новых частей ТС, заменяющих поврежденные части

з.ч

ТС.

Применение в расчетах  стоимостей  частей  ТС,  находившихся  в

употреблении, не допускается.

Стоимость  частей,  необходимых для  ремонтно-восстановительных

работ ТС,   определяется    согласно   приложению  8,   а  стоимость

материалов,  необходимых  для ремонтно-восстановительных работ ТС, -

согласно приложению 13.

(часть  третья  п.  34  в  ред.  приказа  Белбюро  по  транспортному

страхованию от 20.05.2009 N 15-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Стоимость  нормо-часа  работ  по восстановлению ТС определяется

согласно приложению 7.

35. Виды и объемы ремонтных работ определяются в зависимости от характера и степени повреждения отдельных частей ТС с учетом необходимости проведения сопутствующих работ по разборке/сборке, регулировке, подгонке, окраске, антикоррозийной обработке и т.д. в соответствии с технологией завода-изготовителя ТС.

36. Решение о замене частей ТС принимается только при экономической нецелесообразности либо невозможности их ремонта (восстановления), руководствуясь требованиями заводов-изготовителей ТС, их официальных представителей в Республике Беларусь и законодательства Республики Беларусь, регламентирующими нормативы технического состояния и безопасности эксплуатации ТС.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Примечания:

а) замена двигателя, коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, межосевых дифференциалов, колесных редукторов, рулевого механизма, гидроусилителя руля, топливного насоса высокого давления, для специализированного транспорта - агрегатов и механизмов, размещенных на шасси базового автомобиля, назначается на основании инструментальной диагностики и дефектовки;

б) замена кузова, кабины, рамы ТС назначается в том случае, если они не соответствуют требованиям на приемку в ремонт или их восстановление экономически нецелесообразно.

(пп. "б" примечаний в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

37. Объем окрасочных работ назначается исходя из необходимости полной окраски всех замененных и подвергшихся сварке, рихтовке, правке окрашиваемых частей ТС до видимой линии их раздела с сопряженной частью, а также сопряженных частей, если их окрашенная поверхность повреждается в результате соединения сваркой.

Если окраске подлежит более 50% наружной окрашиваемой поверхности ТС, то назначается наружная окраска всего ТС.

Допускается назначение окраски по зонам (линиям раздела) поврежденных частей ТС, установленным технической документацией завода-изготовителя.

(часть третья п. 37 введена приказом Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

38. Расчетная стоимость восстановительных работ определяется на основании установленных заводом-изготовителем нормативов трудоемкостей на работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту ТС и стоимости нормо-часа ремонтных работ на ТО и ремонт ТС, утвержденных по согласованию с Минтрансом Белорусским бюро по транспортному страхованию.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

При отсутствии сведений о нормативах трудоемкостей, установленных заводом-изготовителем на работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту грузовых ТС, автобусов, тракторов и их шасси, трамваев, троллейбусов, специализированных транспортных средств, рефрижераторных и изотермических установок, другого специального оборудования на базе автомобильного шасси расчетную стоимость восстановительных работ для этих ТС допускается определять по нормативам специализированных ремонтных предприятий; в случае отсутствия таких нормативов - по существующим нормам и расценкам предприятий, обслуживающих и эксплуатирующих указанную технику.

(часть вторая п. 38 введена приказом Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од; в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

39. Если при осмотре не имеется возможности выявить дефекты и повреждения на внутренних скрытых частях ТС, возможные дефекты и повреждения фиксируются в акте осмотра как предположения. Для определения предполагаемых либо не установленных при осмотре ТС дефектов и повреждений проводится дополнительный осмотр ТС либо его частей в порядке, установленном первичным осмотром ТС.

В случае подтверждения предположения по скрытым дефектам и повреждениям по заявлению потерпевшего составляется дополнительное заключение о размере вреда с учетом ранее рассчитанного размера вреда, причиненного ТС.

Скрытый дефект может быть выявлен при дополнительной проверке части ТС с использованием средств технического диагностирования. Дополнительный осмотр поврежденной части ТС (двигателя, КПП, передачи ведущего моста, бортового компьютера и пр.), требующий ее диагностики или разборки с дефектовкой, проводится специализированной организацией с применением средств инструментального контроля. Специализированная организация в этом случае предоставляет заключение о состоянии части ТС и способе устранения повреждения.

(часть третья п. 39 введена приказом Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

40. Стоимость обновления ТС при устранении повреждений  С

обновл

определяется как

С       = SUM (С     x И  / 100),

обновл         з.чi    i

где С     - стоимость новой части ТС, заменяющей поврежденную;

з.чi

И  - износ поврежденной части ТС.

i

(часть первая  п. 40  в  ред.   приказа  Белбюро  по   транспортному

страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Если С     больше  стоимости   размера   вреда,   причиненного

э.дi

повреждением   этой   детали,  то  ее  значение  принимается  равным

стоимости этого размера вреда.

Износ  частей  ТС,  шин  и  аккумуляторной батареи определяется

согласно приложению 2.

(часть   третья   п.   40   в  ред.  приказа  Белорусского  бюро  по

транспортному страхованию от 13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ТС

41. Размер вреда, причиненного ТС, В    определяется исходя из

вос

стоимости  восстановления  (ремонта)  поврежденного  ТС  за  вычетом

стоимости  его  частичного обновления при замене поврежденных частей

ТС  на  новые, стоимости устранения дефектов эксплуатации и с учетом

дополнительных   расходов,  связанных  с  определением  и  снижением

размера вреда:

В    = С    - С       - С     + Р   ,

вос    вос    обновл    э.дi    доп

где С    - стоимость восстановления поврежденного ТС;

вос

С       - стоимость обновления ТС при его восстановлении;

обновл

С     -  стоимость  устранения дефектов эксплуатации заменяемой

э.дi

или  подлежащей  ремонту части, поврежденной при данном ДТП, включая

стоимость технологических работ по ремонту либо замене.

Если   С     больше   стоимости  размера   вреда,  причиненного

э.дi

повреждением   этой   детали,  то  ее  значение  принимается  равным

стоимости этого размера вреда;

Р    -  дополнительные  расходы,   связанные  с  определением и

доп

снижением размера вреда.

(п.  41  в ред.   приказа  Белбюро   по  транспортному   страхованию

от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

42.  ТС  считается  погибшим  (уничтоженным),  если  его ремонт

технически  невозможен  или  экономически  нецелесообразен. Ремонт с

учетом   налога  на  добавленную  стоимость  считается  экономически

нецелесообразным,   если   расчетная   стоимость  восстановительного

ремонта  ТС   за  вычетом  стоимости  обновления, с учетом налога на

добавленную   стоимость   превышает   80   процентов  действительной

(остаточной) стоимости ТС на день наступления страхового случая.

(п.  42  в  ред.  приказа  Белбюро  по  транспортному страхованию от

13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

43. В  случае  гибели  (уничтожения)  ТС  размер  вреда  В

гиб

определяется как

В    = С    + Р   ,

гиб    ост    доп

где  С    -  остаточная  стоимость  неповрежденного  идентичного  ТС

ост

на дату повреждения;

Р    -  дополнительные  расходы,  связанные  с  определением  и

доп

снижением размера вреда.

(п.  43  в  ред.  приказа  Белбюро  по  транспортному страхованию от

13.01.2010 N 3-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УТИЛИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ТС

44. Утилизационная стоимость С     определяется как

утил

С     = С     + С     ,

утил    реал    скрап

где  С     - стоимость годных частей  погибшего (уничтоженного)  ТС,

реал

имеющих остаточный ресурс на дату ДТП, с учетом затрат на демонтаж и

реализацию;

С      - скраповая стоимость частей ТС,  не имеющих остаточного

скрап

ресурса на дату повреждения,  с учетом затрат на утилизацию, которая

определяется   по   представленным   потерпевшим   документам,   при

отсутствии таковых не учитывается.

Стоимость    годных   остатков  погибшего  (уничтоженного)   ТС

определяется согласно приложению 9.

45. Стоимость  годных  частей,  имеющих  остаточный  ресурс при

незначительной степени повреждения погибшего (уничтоженного) ТС  (то

есть при большом количестве неповрежденных частей ТС),  определяется

согласно приложению 9.

С     = С     - З    ,

реал    годн    реал

где  С     - стоимость годных остатков частей ТС, имеющих остаточный

годн

ресурс на дату повреждения;

З      -  затраты  на  демонтаж и реализацию частей ТС, имеющих

реал

остаточный  ресурс  на  дату  повреждения,  которые  определяются по

представленным  заказчиком  документам,  при  отсутствии  таковых не

учитываются.

46. Стоимость  годных  частей,  имеющих  остаточный  ресурс при

значительной  степени  повреждения погибшего (уничтоженного) ТС (при

малом  количестве  неповрежденных частей ТС), определяется как сумма

стоимости    частей   ТС  базовой  комплектации  и   дополнительного

оборудования с учетом их износа и затрат на реализацию:

С     = SUM (С      x (1 - И  / 100) - З     ),

реал         годнi         i           реалi

где  С      - стоимость части ТС, имеющей остаточный ресурс на  дату

годнi

повреждения;

З      - затраты на демонтаж и  реализацию  части  ТС,  имеющей

реалi

остаточный  ресурс  на  дату  повреждения,  которые  определяются по

представленным заказчиком  документам,  при  отсутствии  таковых  не

учитываются;

И  -  износ  части  ТС,  имеющей  остаточный  ресурс  на   дату

i

повреждения (в процентах).

Годные части   ТС,   для   которых   реализация    экономически

нецелесообразна,  подлежат сдаче на переработку во вторичное сырье и

учитываются в скраповой стоимости.

47. Скраповая  стоимость  частей  ТС,  не  имеющих  остаточного

ресурса  на  дату повреждения, определяется как стоимость вторичного

сырья    по    видам    с  учетом  затрат  на  демонтаж,   разборку,

транспортировку  и  переработку  частей  ТС,  не имеющих остаточного

ресурса на дату повреждения:

С      = SUM (С      x М  - З      ),

скрап         вт.сi    i    скрапi

где  С      - стоимость единицы массы вторичного сырья по видам;

вт.сi

М  - масса вторичного сырья по видам;

i

З       -  затраты  на  демонтаж,  разборку,  транспортировку и

скрапi

переработку частей  ТС,  не  имеющих  остаточного  ресурса  на  дату

происшествия.

ТС и его части,  непригодные к эксплуатации, подготавливаются к

утилизации  и  сортируются в соответствии с действующими нормативами

по переработке вторичных ресурсов.

48. Стоимость  остатков поврежденного ТС определяется как сумма

стоимости  частей  ТС, имеющих остаточный ресурс, и стоимости частей

ТС,  не  имеющих  остаточного  ресурса,  подлежащих  переработке  во

вторичное сырье.

Затраты на  утилизацию  ТС  определяются  как  сумма  затрат на

демонтаж и реализацию частей ТС, имеющих остаточный ресурс, и затрат

на демонтаж,  разборку и сдачу на переработку частей ТС,  не имеющих

остаточного   ресурса   на   дату   повреждения.   При    отсутствии

подтверждающих документов данные затраты не учитываются.

Приложение 1

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од)

1. Стоимость  ТС  на  вторичном  рынке  С     определяется  как

баз

стоимость  исправного,  без  эксплуатационных  дефектов  идентичного

(аналогичного)  ТС  данного  фактического  возраста на дату оценки в

соответствии с настоящей методикой.

Стоимость   ТС   на   вторичном   рынке  С      принимается  по

баз

информационным   справочникам,  рекомендуемым  Белорусским  бюро  по

транспортному страхованию.

(часть вторая  п.  1  в  ред.  приказа   Белбюро   по  транспортному

страхованию от 13.12.2006 N 21-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

Фактический возраст ТС определяется согласно приложению 2.

Идентичные (аналогичные) ТС определяются согласно приложению 5.

1.1. В  случае  обоснованного  отсутствия  сведений о стоимости

идентичного ТС на вторичном рынке С    определяется:

баз

И

С    = С    x (1 - ---),

баз    нов        100

где  С    - стоимость нового идентичного ТС  на  первичном  рынке на

нов

дату повреждения, руб.;

И - значение износа ТС в процентах.

Износ ТС  определяется  как  износ  аналогичного  ТС процентным

отношением  стоимости С    аналогичного  ТС  на  вторичном  рынке  с

баз

учетом  коррекции  стоимости  ТС  по  пробегу  или продолжительности

работы к стоимости С    нового аналогичного ТС на первичном рынке на

нов

дату   повреждения   с   использованием   данных  из  информационных

справочников.

1.2. В   исключительном   случае  при  отсутствии  сведений  об

идентичном (аналогичном) ТС на вторичном рынке стоимость  нового  ТС

С    определяется как стоимость нового идентичного (аналогичного) ТС

нов

на первичном рынке на дату повреждения,  а износ ТС -  на  основании

таблицы 1.

- Таблица 1

ИЗНОС ТС (МОТОЦИКЛЫ, АВТОМОБИЛИ, АВТОБУСЫ)

(в процентах)

| Тип ТС | Возраст транспортного средства, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | свы- ше 20 лет |
| Мотоциклы | 15 | 27 | 36 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 70 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Легковые автомобили производ- ства стран СНГ | 15 | 25 | 35 | 44 | 52 | 60 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Легковые автомобили производ- ства стран дальнего зарубежья | 10 | 18 | 27 | 34 | 39 | 46 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Грузовые автомобили производ- ства стран СНГ | 17 | 30 | 41 | 49 | 55 | 61 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Грузовые автомобили производ- ства стран дальнего зарубежья | 16 | 29 | 39 | 46 | 50 | 56 | 60 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Автобусы производ- ства стран СНГ | 5 | 16 | 26 | 35 | 43 | 51 | 57 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 82 | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| Автобусы производ- ства стран дальнего заубежья | 15 | 28 | 38 | 47 | 54 | 60 | 65 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Для тракторов (в том числе ТС, созданных на их базе), дорожных машин, специальных колесных шасси и тягачей, гусеничных машин (гусеничных тягачей, транспортеров-тягачей и транспортеров) износ ТС определяется в зависимости от доли использования ресурса на основании таблицы 2.

- Таблица 2

ИЗНОС ТС (ТРАКТОРЫ И ДРУГИЕ МАШИНЫ)

| Условия эксплуатации ТС | Доля использования ресурса в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 и более |
| До капитального ремонта 1 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 | 95 |
| До капитального ремонта 2 | 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 64 | 70 | 85 | 91 | 95 |
| До списания | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 95 | 95 |

Доля использования ресурса определяется отношением фактического пробега (моторесурса, срока эксплуатации) ТС с начала эксплуатации (без учета ресурса до пройденного капитального ремонта) по показаниям исправного счетчика моточасов или учетным документам данного ТС к нормативному пробегу (моторесурсу, сроку эксплуатации) согласно нормативно-технической документации для ТС.

2. Коэффициент    коррекции     стоимости    ТС   по   пробегу,

продолжительности  работы   или  отработанного моторесурса  К    для

пр

легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов,   автобусов

определяется для идентичных  ТС  по информационным  справочникам  на

основе   разности  фактического  и среднестатистического пробега для

данной категории ТС.

Значение   К   вычисляется  в  соответствии  с  инструкцией  по

пр

пользованию информационным справочником.

В  случае  использования   среднестатистического   пробега  К

пр

принимается равным нулю.

- Приложение 2

к Правилам определения размера вреда,

причиненного транспортному средству

в результате дорожно-транспортного

происшествия, для целей обязательного

страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

(в редакции приказа

Белорусского бюро

по транспортному страхованию

24.11.2009 N 32-од)

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ЧАСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 24.11.2009 N 32-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения износа частей транспортного средства применяется для определения износа частей при расчете страхового возмещения и размера вреда, причиненного ТС в результате ДТП, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей Методики применяются термины и определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

износ части ТС - износ части ТС в результате его эксплуатации;

расчетный износ части ТС - износ части, определенный расчетным путем с учетом типа, класса (категории) ТС, срока эксплуатации ТС (лет, месяцев) и интенсивности эксплуатации ТС (пробега, наработки моточасов основного двигателя ТС).

- ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ЧАСТИ

3. Износ поврежденной части ТС определяется как износ идентичной части ТС до повреждения на дату ДТП.

4. Износ части ТС (кроме шины и аккумуляторной батареи - АКБ) определяется физическим износом ТС с учетом его типа, категории пробега, срока эксплуатации (фактического возраста ТС) и интенсивности эксплуатации (фактического пробега, наработки моточасов основного двигателя ТС).

5. Расчетный износ части ТС для соответствующего типа, категории пробега ТС, фактического возраста и пробега может определяться расчетным путем по формуле или по таблице, которые приведены в приложении А к настоящей Методике.

При определении износа по формуле и по таблице приоритет отдается значению, определенному по формуле, поскольку износ, приведенный в таблице, определен на основании дискретных значений возраста и пробега, снижающих точность значения износа, особенно при увеличении интервала пробега.

5.1. Тип и категория пробега ТС определяются по результатам осмотра ТС и установления его идентификационных признаков.

5.2. Фактический возраст ТС определяется по данным технического паспорта (свидетельства о регистрации, технического талона), договора купли-продажи (договора на поставку), идентификационному номеру (VIN), другим достоверным доступным данным с точностью до месяца. В случаях, когда не представляется возможным установить год выпуска ТС, фактический возраст ТС определяется как среднее значение между датами начала и окончания выпуска модели данного ТС. Если выпуск ТС на дату ДТП не был прекращен, то фактический возраст ТС определяется как среднее значение между датой начала выпуска данной модели ТС и датой ДТП.

Факт отсутствия информации о дате выпуска ТС указывается в акте осмотра данного ТС.

Если по VIN невозможно определить месяц выпуска, то возраст ТС принимается с 1 июля года выпуска. Если определен месяц выпуска ТС, но не определено число месяца, то в расчетах принимается возраст ТС с 15-го числа месяца выпуска ТС.

Для расчета износа частей ТС (за исключением шин и АКБ) с использованием таблиц приложения А к настоящей Методике при установлении возраста ТС применяется целое значение (лет), определяемое по правилам округления. В случае использования для расчета износа частей ТС формулы, если дата выпуска ТС отличается от даты 1 июля соответствующего года, то возраст, применяемый в расчете, округляется с точностью до месяца.

5.3. Фактический пробег, наработка моточасов основного двигателя ТС устанавливаются согласно Методике определения пробега ТС.

6. Величина расчетного износа частей ТС с использованием таблиц приложения А к настоящей Методике определяется следующим образом:

по горизонтали выбирается значение (округленное до целого) фактического либо расчетного возраста ТС, начиная с установленного месяца года выпуска ТС;

по вертикали выбирается общий фактический либо расчетный пробег ТС;

в точке пересечения определяется величина износа частей ТС.

Если значение пробега не равно значениям, указанным в таблицах износа частей ТС, то пробег округляется до ближайшего значения, указанного в таблице.

При использовании для расчета износа частей таблицы - износ частей с возрастом более максимального, указанного для данного пробега в таблице, равен максимальному износу при том же пробеге. При пробеге ТС большем, чем максимальный пробег, указанный для данного возраста ТС в таблице, износ частей равен максимальному износу, указанному в таблице для данного возраста ТС.

При использовании для расчета износа частей формулы - значения возраста и пробега, используемые для расчета, не должны превышать максимальных значений, указанных в соответствующей таблице износа.

7. В случае документально подтвержденного проведения капитального ремонта ТС или замены части ТС величина износа части ТС корректируется с учетом фактического возраста замененной части ТС и пробега за соответствующий период эксплуатации. Величина расчетного износа замененных частей ТС определяется по формуле или таблицам приложения А к настоящей Методике для возраста и пробега ТС с момента проведения капитального ремонта, даты замены до даты повреждения.

Документальным подтверждением замены части может также служить специальная маркировка на части с указанием даты ее выпуска, нанесенная изготовителем.

8. В случае превышения значения расчетного износа идентичной части ТС более 90% на дату ДТП расчетный износ частей ТС принимается равным 90% (при наличии отметки о прохождении ТС государственного технического осмотра, удовлетворительном внешнем виде и технически исправном состоянии, установленном при осмотре ТС).

В случае превышения расчетного значения износа идентичной части ТС более 75% на дату ДТП расчетный износ частей ТС может быть снижен до 75% с обязательным обоснованием данного решения в акте осмотра ТС (при удовлетворительном внешнем виде ТС, технически исправном состоянии и т.п., установленном при осмотре ТС).

- ГЛАВА 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ИЗНОСА ЧАСТЕЙ ТС

9. Износ части для различных типов, класса или категории пробега ТС (за исключением индивидуального износа шины и АКБ) определяется по экспоненциальной зависимости от следующих основных эксплуатационных факторов (срока службы ТС или части ТС, пробега ТС) по формуле (1)

-k

И = (1 - e  ) х 100%,

где И - износ части, %;

е - основание натурального логарифма экспоненциальной функции;

k   -   функция,   зависящая  от  срока  службы  (Т )  и  фактического

ф

(среднестатистического) пробега ТС с начала эксплуатации (L ).

ф

Значения  коэффициентов  функции  k  для  основных  типов,  класса или

категории     пробега    ТС    срока    службы    (Т )    и    фактического

ф

(среднестатистического)  пробега  ТС с начала эксплуатации (L ) приведены в

ф

таблице 1 приложения А к настоящей Методике.

10. При определении износа частей по таблице для фиксированных значений срока службы и фактического (среднестатистического) пробега ТС используются таблицы 2 - 14 приложения А к настоящей Методике.

11. Износ частей прицепов и полуприцепов для грузовых ТС определяется по таблицам 11 и 12 приложения А к настоящей Методике.

12. Износ частей прицепов для легковых автомобилей и оборудования автомобилей типа автомобиль-дача принимается равным 6% в год независимо от пробега, но не более 90%.

13. Если невозможно установить фактический пробег мотоцикла, мотоколяски, мотороллера, износ частей определяется в зависимости от возраста ТС в соответствии с таблицей 15 приложения А к настоящей Методике.

14. Износ частей дорожных машин определяется в зависимости от возраста ТС в соответствии с таблицей 16 приложения А к настоящей Методике.

15. Для тракторов (в том числе ТС, созданных на их базе), специальных колесных шасси и тягачей, гусеничных машин (гусеничных тягачей, транспортеров-тягачей и транспортеров) износ частей определяется в зависимости от срока эксплуатации и срока службы ТС в соответствии с таблицей 17 приложения А к настоящей Методике.

Таблица 17 может использоваться для определения износа других ТС (дорожных машин, специальных машин и пр.), в технической документации которых указаны предельная наработка основного двигателя, срок эксплуатации ТС.

16. Износ частей дополнительно установленного оборудования (оснастки) определяется процентным отношением срока его эксплуатации к сроку службы, установленному изготовителем.

При отсутствии сведений изготовителя износ частей данного оборудования составляет 8% в год, но не более 90%.

17. Износ капитально отремонтированной части ТС с учетом снижения ее ресурса относительно идентичной новой части увеличивается на 20%, но не может превышать для данного возраста ТС максимального значения износа ТС, указанного в соответствующей таблице.

- ГЛАВА 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ШИНЫ

18. Износ шины ТС в случае документально подтвержденного пробега предъявленной шины определяется в соответствии с Правилами эксплуатации автомобильных шин, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 декабря 2000 г. N 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 27, 8/5171).

19. В других случаях износ шины ТС определяется в зависимости от высоты рисунка протектора новой шины, минимально допустимой высоты рисунка протектора, при которой шина должна сниматься с эксплуатации, и действительной (фактической) высоты рисунка протектора шины, факторов состояния, старения, комплектности.

Действительная (фактическая) высота рисунка протектора шины определяется как среднеарифметическая величина, измеренная инструментом в четырех равноудаленных сечениях шины по всей окружности протектора. В каждом сечении высота рисунка протектора определяется по зоне беговой дорожки, имеющей максимальный износ.

Износ шины ТС для различных типов ТС рассчитывается по формуле (2):

В  - В

н    ф

И  = --------- x 100%,

ш   В  - В

н    доп

где И  - износ шины, %;

ш

В  - высота рисунка протектора новой шины, мм;

н

В  - действительная (фактическая) высота рисунка протектора шины, мм;

ф

В     -  минимально  допустимая  высота  рисунка  протектора  шины  (в

доп

соответствии   с   Правилами   дорожного   движения,  утвержденными  Указом

Президента  Республики  Беларусь  от  28  ноября  2005 г. N 551 "О мерах по

повышению  безопасности  дорожного  движения" (Национальный реестр правовых

актов   Республики   Беларусь,   2005  г.,  N  189,  1/6961),  или  нормами

изготовителя дорожных и специальных машин), мм.

20. Износ камерной шины учитывается при расчете остаточной стоимости шины с камерой.

21. Износ шины увеличивается, если при ее осмотре будет установлено:

сколы, порезы на протекторе или боковине без обнажения корда - до 20%;

местный износ (пятнистости) протектора - до 25%.

22. Износ шины корректируется в зависимости от ее старения (срока эксплуатации). Износ шины увеличивается на 5% в год после пяти лет эксплуатации (для восстановленных шин - после трех лет).

Срок эксплуатации шины определяется от даты изготовления шины в соответствии с маркировкой изготовителя.

23. Шина считается непригодной к эксплуатации, если:

появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений - при неравномерном износе беговой дорожки;

шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины, растрескивания от старения резины, внутренние повреждения корда.

24. Для шины, непригодной к дальнейшей эксплуатации и восстановлению, устанавливается износ 100%.

- ГЛАВА 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

25. Остаточная стоимость аккумуляторной батареи (АКБ) определяется в соответствии с Правилами эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 июня 2002 г. N 16 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 112, 8/8599), по наработке в тысячах километров пробега ТС в течение срока эксплуатации АКБ с момента ее установки на автомобиль. Срок эксплуатации АКБ и наработка в тысячах километров пробега ТС в течение срока эксплуатации АКБ устанавливается по учетным документам, которые представляет владелец ТС в установленном порядке.

Если у владельца не ведется учет по наработке ТС в период эксплуатации данной АКБ, то остаточная стоимость определяется расчетным путем с использованием износа исправной АКБ.

Износ исправной АКБ определяется как отношение фактического срока эксплуатации предъявленной АКБ к установленному сроку службы до ее замены. Износ АКБ определяется по формуле (3)

Т

ф

И  = -- x 100%,

б   Т

с

где И  - износ АКБ, %;

б

Т  - фактический срок эксплуатации предъявленной АКБ, мес.;

ф

Т  - установленный срок службы АКБ, мес.

с

Фактический срок эксплуатации АКБ определяется как величина, установленная между датой повреждения АКБ и датой изготовления АКБ.

Дата изготовления определяется по маркировке АКБ, вид и способ нанесения которой устанавливаются нормативным документом изготовителя данного типа и марки АКБ. При отсутствии или повреждении маркировки дата изготовления может быть установлена по документации на АКБ, которая приобреталась в торговой организации. Данные о маркировке, дате выпуска АКБ или их отсутствие фиксируются в акте осмотра ТС.

В случае отсутствия сведений о дате изготовления или приобретения АКБ принимается среднестатистический срок службы АКБ, который определяется независимо от типа АКБ:

3 года - при расчетном среднегодовом пробеге ТС 40 тыс. км в год и более;

4 года - при среднегодовом пробеге ТС до 40 тыс. км в год.

При определении специалистом иных свойств и качеств предъявленной АКБ срок ее службы может быть установлен в соответствии с имеющейся официальной информацией изготовителя.

Срок службы АКБ в соответствии с назначением и характером эксплуатации ТС может устанавливаться также изготовителем ТС, локальным нормативным актом (приказом) владельца ТС или его вышестоящей организации.

Числовые значения фактического срока эксплуатации и срока службы АКБ в расчетах округляются до месяца, а износа - до целых значений процента.

26. Износ исправной АКБ не должен превышать 90%.

27. При несоответствии рассчитанного среднестатистического срока службы АКБ с ее внешним видом и качественными характеристиками износ исправной АКБ может быть увеличен специалистом до 90% с обязательным обоснованием в акте осмотра ТС.

28. Износ АКБ, непригодной к эксплуатации и восстановлению, составляет 100%.

- Приложение А

к Методике определения износа

частей транспортного средства

- Таблица 1

Значение коэффициентов функции k для определения физического

износа частей (Т , лет; L , тыс. км)

ф        ф

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│             Вид транспортного средства               │Вид зависимости, k│

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Мотоциклы производства стран СНГ                      │ 0,08Т  + 0,0055L │

│                                                      │      ф          ф│

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Мотоциклы производства стран дальнего зарубежья       │ 0,07Т  + 0,0050L │

│                                                      │      ф          ф│

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран СНГ (категория │ 0,08Т  + 0,0045L │

│пробега 1.1 - 2.2)                                    │      ф          ф│

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран СНГ (категория │ 0,07Т  + 0,0035L │

│пробега 3.2 - 3.3)                                    │      ф          ф│

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран СНГ (категория │ 0,06Т  + 0,0025L │

│пробега 4.2 и выше)                                   │      ф          ф│

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран дальнего       │0,07Т  + 0,0045L  │

│зарубежья (категория пробега 1.1 - 2.2)               │     ф          ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран дальнего       │0,06Т  + 0,0035L  │

│зарубежья (категория пробега 3.2 - 3.3)               │     ф          ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран дальнего       │0,05Т  + 0,0025L  │

│зарубежья (категория пробега 4.2 - 4.4)               │     ф          ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Легковые автомобили производства стран дальнего       │0,04Т  + 0,0015L  │

│зарубежья (категория пробега 5.3 и выше)              │     ф          ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Грузовые автомобили производства стран СНГ            │  0,1Т  + 0,003L  │

│                                                      │      ф         ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Автобусы производства стран СНГ                       │ 0,16Т  + 0,001L  │

│                                                      │      ф         ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Грузовые автомобили зарубежного производства          │ 0,09Т  + 0,002L  │

│                                                      │      ф         ф │

├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│Автобусы зарубежного производства                     │ 0,12Т  + 0,001L  │

│                                                      │      ф         ф │

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

- Таблица 2

Износ частей мотоциклов производства стран СНГ

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | 3 | 10 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 10 | 5 | 13 | 19 | 26 | 31 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 15 | 8 | 15 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 20 | 10 | 17 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 25 | 13 | 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 30 | 15 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 |
| 35 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 40 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| 45 | 22 | 28 | 33 | 39 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 50 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 |
| 55 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 60 | 28 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 65 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 70 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 75 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 80 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 85 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 90 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 95 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 100 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 105 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 110 | 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 115 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 120 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 125 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 130 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 135 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 140 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 145 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 150 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 155 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 160 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 165 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 170 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 175 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 180 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 185 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| 190 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 195 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| 200 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 |
| 205 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 210 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 215 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 220 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 225 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 250 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 |
| 275 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| 300 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |

- Таблица 3

Износ частей мотоциклов производства стран дальнего зарубежья

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 10 | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 15 | 7 | 13 | 19 | 25 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 20 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 25 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 30 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 35 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| 40 | 18 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 45 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 50 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 55 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 60 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 65 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 70 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| 75 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 80 | 33 | 37 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 85 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| 90 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 95 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 100 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 105 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 110 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 115 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 120 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 125 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 130 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 135 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 140 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 145 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 150 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 155 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 160 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 165 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 170 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 175 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 180 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 185 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 190 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 195 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| 200 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 205 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 210 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 215 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 220 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 225 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 250 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 275 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 300 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |

- Таблица 4

Износ частей легковых автомобилей производства стран СНГ

(категория пробега 1.1 - 2.2)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 5 | 2 | 10 | 17 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 10 | 4 | 12 | 19 | 25 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 15 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 20 | 9 | 16 | 22 | 28 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 |
| 25 | 11 | 18 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 30 | 13 | 19 | 26 | 31 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 35 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 |
| 40 | 16 | 23 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 45 | 18 | 25 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 |
| 50 | 20 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| 55 | 22 | 28 | 33 | 39 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 60 | 24 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 65 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 70 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 75 | 29 | 34 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 |
| 80 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 85 | 32 | 37 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 90 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
| 95 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 100 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 105 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 110 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| 115 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 120 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 125 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 |
| 130 | 44 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 135 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 140 | 47 | 51 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 145 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 150 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 155 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 160 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 165 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 170 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 175 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 180 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| 185 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 190 | 57 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 195 | 58 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 200 | 59 | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 205 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 210 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 215 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 220 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 225 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| 250 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 275 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 300 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| 325 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 350 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| 375 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 400 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 |

- Таблица 5

Износ частей легковых автомобилей производства стран СНГ

(категория пробега 3.2 - 3.3)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 10 | 3 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 15 | 5 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 20 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 25 | 8 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| 30 | 10 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| 35 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 40 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| 45 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 50 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| 55 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 60 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 65 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 70 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 75 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 80 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 85 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 90 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 95 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 100 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 |
| 105 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 110 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 115 | 33 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| 120 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| 125 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 130 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 135 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 140 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 145 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 150 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 155 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 160 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 165 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 170 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 175 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 180 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 185 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 190 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 195 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 200 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 205 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 210 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 215 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 220 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 225 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 250 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 275 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 300 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 325 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| 350 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 375 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 400 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |

- Таблица 6

Износ частей легковых автомобилей производства стран СНГ

(категория пробега 4.2 и выше)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | 1 | 7 | 12 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 10 | 2 | 8 | 13 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 15 | 4 | 9 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 20 | 5 | 10 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 25 | 6 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 30 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| 35 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 40 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 45 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 50 | 12 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 55 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| 60 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 65 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| 70 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 75 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| 80 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 85 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 90 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| 95 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 100 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 105 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 110 | 24 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 115 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| 120 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 125 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 130 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 135 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 140 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 145 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 150 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| 155 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 |
| 160 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 165 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| 170 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| 175 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| 180 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 185 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 190 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 195 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 200 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 205 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 210 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 215 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 220 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 225 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 250 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 275 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 300 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 325 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 350 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 375 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| 400 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |

- Таблица 7

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья

(категория пробега 1.1 - 2.2)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 7 | 13 | 19 | 24 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 10 | 4 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 |
| 15 | 7 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 |
| 20 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| 25 | 11 | 17 | 22 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 30 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| 35 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 |
| 40 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 45 | 18 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 50 | 20 | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 55 | 22 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| 60 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 65 | 25 | 30 | 35 | 39 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 |
| 70 | 27 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 |
| 75 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 80 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 85 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 90 | 33 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| 95 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 100 | 36 | 41 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 105 | 38 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
| 110 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 115 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 120 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 125 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 130 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 135 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| 140 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 145 | 48 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 150 | 49 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 155 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 160 | 51 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 165 | 52 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| 170 | 53 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 175 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 180 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 185 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 190 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 195 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 200 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| 205 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 |
| 210 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 215 | 62 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| 220 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| 225 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 |
| 250 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 275 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 300 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 325 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 350 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 375 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 400 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |

- Таблица 8

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья

(категория пробега 3.2 - 3.3)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 10 | 3 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| 15 | 5 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 20 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 25 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 |
| 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| 35 | 12 | 17 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
| 40 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 |
| 45 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| 50 | 16 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 55 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 60 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 |
| 65 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 |
| 70 | 22 | 26 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 75 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 |
| 80 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 85 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 90 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 95 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 |
| 100 | 30 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 105 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 |
| 110 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 |
| 115 | 33 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 |
| 120 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 |
| 125 | 35 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| 130 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 |
| 135 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 140 | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 145 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 |
| 150 | 41 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 155 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 160 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 |
| 165 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 170 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 175 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 |
| 180 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 185 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 190 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 195 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 200 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 205 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 210 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 215 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 220 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 225 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| 250 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 275 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 300 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 |
| 325 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 |
| 350 | 71 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
| 375 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
| 400 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |

- Таблица 9

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья

(категория пробега 4.2 - 4.4)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 10 | 2 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 15 | 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 20 | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| 25 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
| 30 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 35 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| 40 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 45 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| 50 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 55 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 60 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
| 65 | 15 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 |
| 70 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
| 75 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 |
| 80 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 |
| 85 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 |
| 90 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 |
| 95 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 |
| 100 | 22 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 105 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| 110 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 |
| 115 | 25 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| 120 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 125 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 |
| 130 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 135 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 |
| 140 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 |
| 145 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| 150 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| 155 | 32 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 |
| 160 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 165 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 |
| 170 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 |
| 175 | 35 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 |
| 180 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 |
| 185 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| 190 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| 195 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 200 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 |
| 205 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 |
| 210 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 215 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 220 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| 225 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 250 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 275 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 300 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 325 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 350 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| 375 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 400 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |

- Таблица 10

Износ частей легковых автомобилей производства стран дальнего зарубежья

(категория пробега 5.3 и выше)

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| 10 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 15 | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
| 25 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 30 | 4 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 |
| 35 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
| 40 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 45 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 |
| 50 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| 55 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 60 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 |
| 65 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
| 70 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 75 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| 80 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| 85 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| 90 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 |
| 95 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 |
| 100 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
| 105 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| 110 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 |
| 115 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 |
| 120 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 |
| 125 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 |
| 130 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| 135 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 |
| 140 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 145 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 |
| 150 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| 155 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 |
| 160 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 165 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 170 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 |
| 175 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 |
| 180 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
| 185 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| 190 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 |
| 195 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
| 200 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
| 205 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| 210 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
| 215 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 220 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 |
| 225 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 |
| 250 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 |
| 275 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| 300 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 325 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 350 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 375 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 400 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

- Таблица 11

Износ частей грузовых автомобилей производства стран СНГ

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
| 0 | 0 | 10 | 18 | 26 | 33 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 |
| 10 | 3 | 12 | 21 | 28 | 35 | 41 | 47 | 52 | 56 | 61 | 64 |
| 20 | 6 | 15 | 23 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 |
| 30 | 9 | 17 | 25 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 |
| 40 | 11 | 20 | 27 | 34 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| 50 | 14 | 22 | 30 | 36 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 |
| 60 | 16 | 24 | 32 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | 66 | 69 |
| 70 | 19 | 27 | 34 | 40 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 |
| 80 | 21 | 29 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 |
| 90 | 24 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 |
| 100 | 26 | 33 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 |
| 110 | 28 | 35 | 41 | 47 | 52 | 56 | 61 | 64 | 68 | 71 | 74 |
| 120 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 65 | 69 | 72 | 74 |
| 130 | 32 | 39 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 66 | 70 | 72 | 75 |
| 140 | 34 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 150 | 36 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 160 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| 170 | 40 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 |
| 180 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 |
| 190 | 43 | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| 200 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |
| 250 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| 300 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 350 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| 400 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| 450 | 74 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 500 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 600 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 |
| 700 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 800 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| 900 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| 1000 и более | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 |

- Таблица 12

Износ частей грузовых автомобилей производства стран дальнего зарубежья

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и более |
| 0 | 0 | 9 | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 |
| 10 | 2 | 10 | 18 | 25 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
| 20 | 4 | 12 | 20 | 27 | 33 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| 30 | 6 | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 |
| 40 | 8 | 16 | 23 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 |
| 50 | 10 | 17 | 24 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| 60 | 11 | 19 | 26 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| 70 | 13 | 21 | 27 | 34 | 39 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 |
| 80 | 15 | 22 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| 90 | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| 100 | 18 | 25 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 |
| 110 | 20 | 27 | 33 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 120 | 21 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 |
| 130 | 23 | 30 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| 140 | 24 | 31 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| 150 | 26 | 32 | 38 | 43 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 |
| 160 | 27 | 34 | 39 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| 170 | 29 | 35 | 41 | 46 | 50 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| 180 | 30 | 36 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 |
| 190 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| 200 | 33 | 39 | 44 | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| 250 | 39 | 45 | 49 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 300 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 350 | 50 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 |
| 400 | 55 | 59 | 62 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| 450 | 59 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 |
| 500 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 |
| 600 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 700 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 800 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| 900 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| 1000 и более | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |

- Таблица 13

Износ частей автобусов производства стран СНГ

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
| 0 | 0 | 15 | 27 | 38 | 47 | 55 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 |
| 10 | 1 | 16 | 28 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 72 | 77 | 80 |
| 20 | 2 | 16 | 29 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 73 | 77 | 80 |
| 30 | 3 | 17 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 |
| 40 | 4 | 18 | 30 | 41 | 49 | 57 | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 |
| 50 | 5 | 19 | 31 | 41 | 50 | 57 | 64 | 69 | 74 | 77 | 81 |
| 60 | 6 | 20 | 32 | 42 | 50 | 58 | 64 | 69 | 74 | 78 | 81 |
| 70 | 7 | 21 | 32 | 42 | 51 | 58 | 64 | 70 | 74 | 78 | 81 |
| 80 | 8 | 21 | 33 | 43 | 51 | 59 | 65 | 70 | 74 | 78 | 81 |
| 90 | 9 | 22 | 34 | 43 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 |
| 100 | 10 | 23 | 34 | 44 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 |
| 110 | 10 | 24 | 35 | 45 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| 120 | 11 | 24 | 36 | 45 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 |
| 130 | 12 | 25 | 36 | 46 | 54 | 61 | 66 | 71 | 76 | 79 | 82 |
| 140 | 13 | 26 | 37 | 46 | 54 | 61 | 67 | 72 | 76 | 79 | 82 |
| 150 | 14 | 27 | 37 | 47 | 55 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 |
| 160 | 15 | 27 | 38 | 47 | 55 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 |
| 170 | 16 | 28 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 72 | 77 | 80 | 83 |
| 180 | 16 | 29 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 |
| 190 | 17 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 |
| 200 | 18 | 30 | 41 | 49 | 57 | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 |
| 250 | 22 | 34 | 43 | 52 | 59 | 65 | 70 | 75 | 78 | 82 | 84 |
| 300 | 26 | 37 | 46 | 54 | 61 | 67 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| 350 | 30 | 40 | 49 | 56 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| 400 | 33 | 43 | 51 | 59 | 65 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 |
| 450 | 36 | 46 | 54 | 61 | 66 | 71 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| 500 | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| 600 | 45 | 53 | 60 | 66 | 71 | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 89 |
| 700 | 50 | 58 | 64 | 69 | 74 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 800 | 55 | 62 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 91 |
| 900 | 59 | 65 | 70 | 75 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 90 | 92 |
| 1000 и более | 63 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 93 |

- Таблица 14

Износ частей автобусов производства стран дальнего зарубежья

(в процентах)

| Пробег, тыс. км | Возраст ТС, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и более |
| 0 | 0 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 |
| 10 | 1 | 12 | 22 | 31 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 |
| 20 | 2 | 13 | 23 | 32 | 39 | 46 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 30 | 3 | 14 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 |
| 40 | 4 | 15 | 24 | 33 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 |
| 50 | 5 | 16 | 25 | 34 | 41 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 71 | 75 | 77 |
| 60 | 6 | 16 | 26 | 34 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| 70 | 7 | 17 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 |
| 80 | 8 | 18 | 27 | 36 | 43 | 49 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| 90 | 9 | 19 | 28 | 36 | 43 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 78 |
| 100 | 10 | 20 | 29 | 37 | 44 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| 110 | 10 | 21 | 30 | 37 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 120 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| 130 | 12 | 22 | 31 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 79 |
| 140 | 13 | 23 | 32 | 39 | 46 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 77 | 79 |
| 150 | 14 | 24 | 32 | 40 | 47 | 53 | 58 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 160 | 15 | 24 | 33 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 170 | 16 | 25 | 34 | 41 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 |
| 180 | 16 | 26 | 34 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 190 | 17 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| 200 | 18 | 27 | 36 | 43 | 49 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 250 | 22 | 31 | 39 | 46 | 52 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 79 | 82 |
| 300 | 26 | 34 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| 350 | 30 | 37 | 45 | 51 | 56 | 61 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 |
| 400 | 33 | 41 | 47 | 53 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 |
| 450 | 36 | 43 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 500 | 39 | 46 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 |
| 600 | 45 | 51 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| 700 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
| 800 | 55 | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 |
| 900 | 59 | 64 | 68 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 1000 и более | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 | 91 |

- Таблица 15

Износ частей мотоциклов, мотоколясок и мотороллеров производства стран СНГ и дальнего зарубежья

(в процентах)

| Возраст ТС, лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ частей ТС, % | 0 | 9 | 17 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |

- Таблица 16

Износ частей дорожных машин

(в процентах)

| Вид ДТС | Возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
| Автогрейдеры | 6 | 18 | 33 | 40 | 60 | 72 | 85 | 90 | 98 | 99 |
| Погрузчики фронтальные одноковшовые | 8 | 22 | 29 | 46 | 52 | 68 | 75 | 88 | 95 | 96 |
| Экскаваторы одноковшовые | 4 | 8 | 12 | 15 | 30 | 54 | 67 | 75 | 88 | 95 |
| Дорожные катки | 4 | 8 | 12 | 18 | 39 | 50 | 75 | 85 | 95 | 97 |
| Прочая дорожная техника | 5 | 8 | 16 | 28 | 44 | 62 | 76 | 87 | 94 | 96 |

Примечание. При эксплуатации дорожной машины в исправном состоянии максимальный износ частей применяется не более 75%, при возрасте ТС более 10 лет - не более 90%.

- Таблица 17

Износ частей тракторов и других аналогичных ТС

(в процентах)

| Условия эксплуатации ДТС | Доля срока эксплуатации к сроку службы в процентах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 и более |
| До капитального ремонта 1 | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | 94 | 95 |
| До капитального ремонта 2 | 20 | 26 | 31 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 64 | 70 | 85 | 91 | 95 |
| До списания | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 95 | 95 |

Примечание. При эксплуатации тракторов и других аналогичных ТС в исправном состоянии максимальный износ частей применяется не более 90%.

- Приложение 3

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ШИН ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Исключено.

(Исключено. - Приказ Белбюро по транспортному страхованию от 24.11.2009 N 32-од)

- Приложение 4

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Исключено.

(Исключено. - Приказ Белбюро по транспортному страхованию от 24.11.2009 N 32-од)

- Приложение 5

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОГО (АНАЛОГИЧНОГО)

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Идентичное ТС - ТС, параметры и характеристики которого идентичны параметрам и характеристикам оцениваемого ТС.

Идентичным является ТС, у которого параметры и характеристики полностью совпадают с параметрами и характеристиками оцениваемого ТС в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 1.

Идентичность ТС устанавливается для определения стоимости, а также необходимых параметров и характеристик ТС по каталогам и справочникам.

2. Аналогичное ТС - ТС, параметры и характеристики которого в достаточной степени близки параметрам и характеристикам оцениваемого ТС. Аналогичные ТС устанавливаются для определения стоимости, а также необходимых технических характеристик ТС по каталогам и справочникам в случае отсутствия информации, необходимой для определения идентичного ТС, либо отсутствия информации о цене идентичного ТС.

Аналогичным является ТС, у которого характеристики совпадают либо находятся в заданных пределах по отношению к характеристикам оцениваемого ТС в соответствии с перечнем, приведенным в таблице 1.

3. Сопоставление по указанным характеристикам проводится на основе данных об оцениваемом ТС, полученных в результате осмотра или идентификации ТС, с учетом приоритета характеристик:

обязательные характеристики, которые должны быть сопоставлены в обязательном порядке;

рекомендуемые характеристики, которые могут быть не сопоставлены только в случае обоснованного отсутствия сведений;

желательные характеристики, отсутствие которых возможно, но при их использовании точность сопоставления повышается.

4. При определении аналогичного ТС сопоставляемые характеристики приводятся в заключении о стоимости ТС.

- Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОГО (АНАЛОГИЧНОГО) ТС

| Характеристики ТС | Идентичное ТС | Аналогичное ТС |
| --- | --- | --- |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |
| Марка | <*> | <**> |
| Модель | <*> | <***> |
| Модификация | <*> | - |
| Год выпуска | <*> | <*> (+/-1 год) |
| Тип кузова | <*> | <*> |
| Тип двигателя | <*> | <*> |
| Рабочий объем двигателя | <*> | <*> (+/-10%) |
| Мощность двигателя | <*> | <**> (+/-25%) |
| Количество цилиндров двигателя | <*> | <*> |
| Тип привода | - | <*> |
| Колесная формула | - | <*> |
| Дополнительные системы и устройства | <*> | <**> |
| Производство (СНГ / дальнее зарубежье) | - | <*> |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |
| Марка | <*> | <**> |
| Модель | <*> | <***> |
| Модификация | <*> | - |
| Год выпуска | <*> | <**> (+/-2 года) |
| Назначение | <*> | <*> |
| Тип кузова | <*> | <*> |
| Грузоподъемность | <*> | <**> (+/-10%) |
| Тип двигателя | <*> | <*> |
| Рабочий объем двигателя | <*> | <**> (+/-10%) |
| Мощность двигателя | <*> | <**> (+/-25%) |
| Количество цилиндров двигателя | <*> | <**> |
| Характеристики экологической безопасности | <*> | <**> |
| Расстояние между осями (база) | <*> | <***> (+/-10%) |
| Колесная формула | <*> | <*> |
| Тип подвески | - | <***> |
| Тип кабины | <*> | <*> |
| Дополнительные системы и устройства | <*> | <**> |
| Производство (СНГ / дальнее зарубежье) | - | <*> |
| АВТОБУСЫ |  |  |
| Марка | <*> | <**> |
| Модель | <*> | <***> |
| Модификация | <*> | - |
| Год выпуска | <*> | <**> (+/-2 года) |
| Назначение ТС | <*> | <*> |
| Длина кузова | - | <*> (+/-10%) |
| Пассажировместимость | <*> | <**> (+/-10%) |
| Тип двигателя | <*> | <*> |
| Колесная формула | <*> | <*> |
| Наличие систем активной безопасности | <*> | <*> |
| Дополнительные системы и устройства | <*> | <**> |
| Характеристики экологической безопасности | <*> | <**> |
| Производство (СНГ / дальнее зарубежье) | - | <*> |
| ПРИЦЕПЫ (ПОЛУПРИЦЕПЫ) |  |  |
| Марка | <*> | <**> |
| Модель | <*> | <***> |
| Модификация | <*> |  |
| Год выпуска | <*> | <**> (+/-3 года) |
| Назначение | <*> | <*> |
| Длина | <*> | <**> (+/-10%) |
| Полезный объем | <*> | <***> (+/-10%) |
| Количество осей | <*> | <*> |
| Тип подвески |  | <***> |
| Нагрузка на ось | <*> | <*> (+/-10%) |
| Дополнительные системы и устройства | <*> | <**> |
| Производство (СНГ / дальнее зарубежье) |  | <*> |

Примечания:

1. Приоритет характеристик в таблице 1 обозначается как:

<*> - обязательные характеристики;

<**> - рекомендуемые характеристики;

<***> - желательные характеристики;

- необязательные характеристики.

2. Для определения идентичного (аналогичного) специального грузового автомобиля (пожарный, санитарный и т.п.) возможно использовать такие показатели, как удельная мощность или полная масса автомобиля, для автоцистерн - эксплуатационный объем цистерны.

3. Для определения идентичного (аналогичного) специализированного прицепа используются дополнительные параметры:

для цистерны - эксплуатационный объем, собственная масса;

для прицепа-дачи - число спальных мест или длина салона прицепа;

для специального прицепа (сварочный агрегат, компрессор, дизель-генераторная установка и т.п.) - мощность силовой установки (кВт).

4. Для других видов ТС идентичные (аналогичные) ТС определяются в соответствии с характеристиками, рекомендуемыми заводами-изготовителями.

5. При наличии на рассматриваемом ТС оборудования, отсутствующего в комплектации аналогов, его следует рассматривать как дополнительную комплектацию.

6. Цены на отдельные части оцениваемого ТС при необходимости приравниваются к ценам на идентичные изделия выбранного аналога.

- Приложение 6

к Правилам определения размера вреда,

причиненного транспортному средству

в результате дорожно-транспортного

происшествия, для целей обязательного

страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

(в редакции приказа

Белорусского бюро

по транспортному страхованию

24.11.2009 N 32-од)

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЕГА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 24.11.2009 N 32-од)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения пробега транспортного средства применяется для определения пробега ТС, используемого в расчете износа частей ТС, подлежащих замене при восстановительном ремонте в результате ДТП при определении страхового возмещения и размера вреда, причиненного повреждением ТС, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей Методики применяются термины и определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

пробег ТС - расстояние, пройденное ТС за установленное время эксплуатации от его изготовления до определенного события (оценки, ремонта, повреждения и т.п.);

наработка основного двигателя ТС - время работы двигателя внутреннего сгорания ТС в часах (моточасах), осуществляющего привод ходовой части ТС, дополнительного, специального оборудования;

фактический пробег ТС - численное значение пробега ТС (в километрах) или приведенная к пробегу наработка основного двигателя ТС, подтвержденные документами владельца ТС, а также установленные специалистом по определению стоимости ТС на основе показаний исправного счетчика пройденного пути (одометра) или счетчика моточасов;

среднестатистический пробег ТС - годовой пробег или пробег за все время эксплуатации ТС, установленный путем исследования данных об эксплуатации ТС конкретного назначения, типа, модели или модификации в регионе, стране (странах);

расчетный пробег ТС - фактический или среднестатистический пробег ТС, принятый в расчетах на дату ДТП.

- ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЕГА ТС

3. Пробег ТС определяется при его осмотре специалистом по определению стоимости ТС (далее - специалист).

4. Фактический пробег ТС на дату его осмотра устанавливается по данным учетного документа ТС. Таким документом является справка юридического лица - владельца ТС о фактическом пробеге ТС или наработке основного двигателя ТС или индивидуального предпринимателя - владельца ТС, заверенная в установленном порядке.

5. В случае, когда в установленном порядке на данное ТС не требуется владельцу оформлять учетные документы (путевой лист и пр.), фактический пробег ТС определяется по показаниям исправного счетчика пройденного пути (одометра), счетчика моточасов основного двигателя ТС.

6. При отсутствии достоверных сведений о фактическом пробеге данного ТС (не оформлены в установленном порядке или отсутствуют учетные документы, сервисная книжка на данное ТС, неисправен одометр, счетчик моточасов, повреждены заводские пломбы указанных приборов, части ТС, влияющие на их работу, заменен у данного ТС кузов, рама или шасси) расчетный пробег определяется как среднестатистический.

7. Если показания одометра с учетом качественной оценки не соответствуют техническому состоянию ТС, внешнему виду ТС, а также его показания имеют значительные отличия (более 20%) от среднестатистического значения пробега аналогичного ТС, то расчетный пробег определяется как среднестатистический.

8. Для мотоциклов, мотоколясок и мотороллеров среднестатистический годовой пробег не определяется.

9. При использовании среднестатистического пробега в качестве расчетного пробега в акте осмотра ТС специалистом в разделе "Выводы" производится запись о результатах экспертных оценок с обоснованием критериев, по которым в расчетах применяется среднестатистический пробег.

- ГЛАВА 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЕГА ТС

10. Фактический пробег определяется по учетным документам владельца ТС, показанию одометра, счетчика моточасов и фиксируется в акте осмотра ТС.

11. Среднестатистический пробег легкового ТС, зарегистрированного в установленном порядке, эксплуатируемого в Республике Беларусь, не используемого в качестве автомобиля-такси или в учебных целях, определяется в соответствии с категорией пробега по таблице среднестатистических пробегов автомобилей, эксплуатируемых в Республике Беларусь, размещенной в информационных справочниках, рекомендуемых Белорусским бюро по транспортному страхованию.

В случае, если дата выпуска ТС отличается от 1 июля соответствующего года, среднестатистический пробег подлежит корректировке.

12. Среднестатистический годовой пробег грузового ТС определяется по данным, приведенным в таблице 1 приложения А к настоящей Методике.

13. Среднестатистический годовой пробег автобуса и легкового автомобиля-такси определяется по данным, приведенным в таблице 2 приложения А к настоящей Методике.

Среднестатистический годовой пробег легкового автомобиля, используемого для учебных целей, определяется по данным, приведенным в таблице 2 приложения А к настоящей Методике, для вида перевозок "Городские в нерегулярном сообщении".

14. Категория пробега ТС определяется по информационным справочникам, рекомендуемым Белорусским бюро по транспортному страхованию. При отсутствии в информационных справочниках сведений о категории пробега и среднестатистическом пробеге данного идентичного ТС принимаются сведения о пробеге аналогичного ТС.

15. Фактический пробег специальных ТС (автокраны, пожарные автомобили, автобетоносмесители, автомобили с компрессорными установками и др.) определяется от даты их изготовления.

При эксплуатации специальных ТС в дорожных и стационарных условиях расчетный пробег вычисляется как сумма фактического пробега ТС и дополнительной составляющей фактического пробега с учетом наработки основного двигателя в стационарных условиях для обеспечения функционирования дополнительного, специального оборудования и коэффициента приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к пробегу идентичного (аналогичного) ТС.

16. Дополнительная составляющая фактического пробега рассчитывается по формуле

ДL = т x k ,

L

где  ДL  -  дополнительная  составляющая   пробега,   учитывающая    работу

основного двигателя в стационарных условиях, км;

т  - фактическая наработка основного двигателя специального ТС при его

работе   в   стационарных   условиях   для   обеспечения   функционирования

дополнительного, специального оборудования, моточас;

k    -   коэффициент   приведения   наработки  основного  двигателя  в

L

стационарных условиях к фактическому пробегу ТС, км/моточас.

--------------------------------

Д - греческая буква "дельта"

т - греческая буква "тау"

17. Фактический пробег ТС (трактор, шасси, дорожная машина и т.п.), имеющего только счетчик моточасов учета работы основного двигателя, определяется по показаниям данного счетчика в соответствии с пунктами 5 - 7 настоящей Методики.

18. Наработка основного двигателя специального ТС определяется на основании справки о фактической наработке, представленной и заверенной владельцем ТС в установленном порядке, а при отсутствии учета с начала эксплуатации - по исправному счетчику моточасов.

19. Расчетный пробег специального ТС определяется с использованием коэффициента приведения в соответствии с пунктом 16 настоящей Методики.

20. Значения коэффициентов приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к пробегу для специальных ТС представлены в таблице 3 приложения А к настоящей Методике.

21. При отсутствии сведений или в случае недостоверной информации о пробеге, наработке основного двигателя специального ТС специалист устанавливает накопленный износ ТС и его частей как отношение отработанного ресурса основного двигателя внутреннего сгорания к его нормативному эксплуатационному ресурсу или как отношение продолжительности работы данного ТС и его нормативной продолжительности, установленной изготовителем, а в случае проведенного капитального ремонта - ремонтным предприятием.

В случае отсутствия сведений и информации о пробеге, наработке основного двигателя ТС, о сроке службы или наработке специалист устанавливает накопленный износ ТС и его частей путем экспертных оценок, ориентируясь на общее техническое состояние ТС.

- Приложение А

к Методике определения

пробега транспортного средства

- Таблица 1

Среднестатистический годовой пробег грузового ТС

| Вид перевозок | Годовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Международные | 100 |
| Внутриреспубликанские коммерческие | 55 |
| Внутриреспубликанские для собственных нужд | 35 |

- Таблица 2

Среднестатистический годовой пробег автобуса и автомобиля легкового (такси, учебный)

| Вид перевозок | Годовой пробег, тыс. км |
| --- | --- |
| Международные | 120 |
| Междугородные | 100 |
| Пригородные | 70 |
| Городские в регулярном сообщении | 90 |
| Городские в нерегулярном сообщении, учебный | 50 |
| Легковые автомобили-такси | 100 |

- Таблица 3

Коэффициенты приведения наработки основного двигателя в стационарных условиях к пробегу специального ТС

| Тип специальных ТС | Коэффициент, км/моточас |
| --- | --- |
| Грузовые автомобили и автобусы | 25 |
| Пожарные автомобили | 50 |
| Гусеничные машины, специальные колесные шасси и тягачи | 15 |
| Тракторы колесные | 10 |
| Тракторы гусеничные | 5 |

- Приложение 7

к Правилам определения размера вреда,

причиненного транспортному средству

в результате дорожно-транспортного

происшествия, для целей обязательного

страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

(в редакции приказа

Белорусского бюро

по транспортному страхованию

24.11.2009 N 32-од)

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 24.11.2009 N 32-од)

- ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения стоимости нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств применяется для определения стоимости нормо-часа работ восстановительного ремонта при расчете страхового возмещения и размера вреда, причиненного ТС в результате ДТП, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей Методики применяются термины и определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

стоимость ремонта ТС - стоимость восстановления или стоимость замещения восстановительного ремонта ТС после ДТП на основе составленной калькуляции;

ремонтная операция - простейший нормированный вид работ по ремонту ТС;

ремонтный комплекс - совокупность ремонтных операций, определяющих последовательность и трудоемкость ремонта ТС;

нормативное время - количество нормо-часов, установленное для выполнения соответствующего вида работ;

трудоемкость работ - установленное изготовителем нормативное время на выполнение ремонтной операции или ремонтного комплекса работ, а в случае отсутствия нормативного времени - установленное специалистом по определению стоимости (оценке) ТС экспертным путем или на основе экспертных оценок;

нормо-час - единица времени, на которую определяется совокупность ресурсов (в том числе стоимость) различных видов работ;

сервисное ремонтное предприятие - станция технического обслуживания (СТО), другая организация, выполняющие восстановительный ремонт ТС и имеющие разрешение уполномоченного органа на данный вид деятельности;

стоимость нормо-часа работ - стоимость одного часа отдельного или нескольких видов работ в ремонтном предприятии по устранению повреждений, эксплуатационных дефектов для отдельных типов и моделей ТС;

Примечание.

По вопросу, касающемуся среднеарифметической стоимости одного нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, см. приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 19.01.2010 N 4-од.

среднеарифметическая стоимость нормо-часа работ - среднеарифметическая величина стоимости нормо-часа в сервисных ремонтных предприятиях категории А, В и С, выполняющих ремонт соответствующего типа и возраста ТС в данном регионе Республики Беларусь.

- ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

3. Стоимость нормо-часа работ, установленная в соответствии с настоящей Методикой, применяется для определения стоимости восстановительного ремонта, включающего устранение эксплуатационных дефектов, а также утилизационной стоимости при определении страхового возмещения и размера вреда.

4. Стоимость нормо-часа работ определяется для следующих видов ремонтных операций и комплексов восстановительного ремонта ТС:

слесарные, кузовные, малярные и диагностические.

5. Стоимость нормо-часа работ определяется в белорусских рублях без НДС. Допускается использование в расчетах стоимости нормо-часа работ в иной валюте, если это оговорено в задании договора на оказание услуг по определению размера вреда, с последующим перерасчетом в национальную валюту исходя из установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля по отношению к другой валюте на дату ДТП.

6. Стоимость нормо-часа определяется для следующих категорий дорожных ТС:

легковые автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мотоколяски и мотороллеры производства стран СНГ;

легковые автомобили и прицепы к ним, мотоциклы, мотоколяски и мотороллеры производства стран дальнего зарубежья;

грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы производства стран СНГ;

грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы производства стран дальнего зарубежья;

прочие ТС - троллейбусы, трамваи, тракторы и их шасси, специализированные ТС, рефрижераторные, изотермические установки, другое специальное оборудование на базе автомобильного шасси и другие ТС.

7. Стоимость нормо-часа работ определяется на основании утвержденных тарифов по ремонту и обслуживанию ТС по данным сервисных ремонтных предприятий, расположенных на территории Республики Беларусь, выполняющих все виды работ восстановительного ремонта ТС, указанные в пункте 4 настоящей Методики.

8. Стоимость нормо-часа работ определяется для соответствующей категории сервисных ремонтных предприятий (А, В, С), осуществляющих восстановительный ремонт легковых, грузовых ТС, прицепов, полуприцепов, мотоциклов и прочих ТС:

категория А - сервисные ремонтные предприятия, осуществляющие полное фирменное обслуживание ТС и являющиеся уполномоченными представителями изготовителей ТС;

категория В - сервисные ремонтные предприятия, оказывающие отдельные виды услуг и (или) производящие работы по фирменному обслуживанию отдельных моделей ТС в соответствии с требованиями изготовителя ТС или его уполномоченного органа, а также оказывающие услуги и производящие ремонтные работы, по которым изготовитель не предъявляет специальных требований;

категория С - сервисные ремонтные предприятия, оказывающие услуги, не требующие обязательного фирменного обслуживания ТС или обслуживающие отдельные модели ТС, не требующие обязательного фирменного обслуживания.

9. Стоимость нормо-часа ремонтных работ для прочих ТС (тракторы и шасси, трамваи и троллейбусы, специализированные ТС, рефрижераторные, изотермические установки, другое специальное оборудование на базе автомобильного шасси и т.п.) определяется исходя из трудоемкости ремонтных работ, тарифов на эти работы, сведений о стоимости ремонта специализированных сервисных ремонтных предприятий, где производится восстановительный ремонт аналогичных ТС на территории Республики Беларусь.

- ГЛАВА 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

10. Стоимость нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС, находящегося в гарантийном периоде обслуживания, подтвержденном документально, и при представлении документов, подтверждающих факт ремонта, определяется по тарифам на дату оказания услуги, применяемым сервисным ремонтным предприятием, имеющим соответствующее разрешение уполномоченного органа на данный вид деятельности.

11. Стоимость нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС, которое не находится в гарантийном периоде обслуживания, определяется как среднеарифметическое значение по данным сертифицированных ремонтных предприятий категории А, В и С для соответствующих регионов, типов и возраста ТС, определенных в приложении А к настоящей Методике.

12. Стоимость нормо-часа работ определяется для регионов: г. Минск и Минский р-н; области Республики Беларусь.

13. Среднеарифметическое значение стоимости нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС определяется как среднеарифметическая величина стоимости нормо-часа слесарных, кузовных, малярных ремонтных операций и комплексов, а также отдельных диагностических работ (при необходимости). Стоимость диагностических работ, необходимых для выявления неисправности или отнесения причины возникшей неисправности к ДТП, устанавливается по факту их проведения на сервисном предприятии при предоставлении соответствующих документов.

14. Среднеарифметическое значение стоимости нормо-часа должно быть определено на основе представительной (репрезентативной) и достоверной выборки данных о тарифах сервисных ремонтных предприятий, зарегистрированных в данном регионе, оказывающих постоянную и качественную услугу.

Минимальное количество выборки данных о тарифах стоимости нормо-часа по восстановительному ремонту различных типов и возраста ТС определяется в соответствии с приложением А к настоящей Методике.

Отдельно взятые заказы-наряды, прайс-листы или другие подобные документы сервисных ремонтных предприятий не могут быть использованы при определении среднеарифметического значения стоимости нормо-часа работ.

- ГЛАВА 4

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТОИМОСТИ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

15. Стоимость нормо-часа работ по восстановительному ремонту поврежденного ТС, находящегося на гарантийном обслуживании, назначается на основании тарифов сервисного ремонтного предприятия, имеющего соответствующее разрешение уполномоченного органа на данный вид деятельности, где производится ремонт поврежденного данного ТС.

16. Определенное среднеарифметическое значение стоимости нормо-часа работ проводится на основе данных о тарифах, указанных в пунктах 12 - 15 настоящей Методики, и утверждается Белорусским бюро по транспортному страхованию по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Информация о среднеарифметическом значении стоимости нормо-часа работ обновляется не реже одного раза в полугодие, утверждается и согласовывается в установленном порядке.

17. Стоимость нормо-часа работ для прочих ТС специалист определяет на основе исследования рынка услуг по восстановлению аналогичных ТС в Республике Беларусь.

18. При отсутствии сведений о тарифах сервисных ремонтных предприятий, для категории прочих ТС, уникальных, специальных ТС допускается использование обоснованных сведений о стоимости ремонта ТС на транспортных предприятиях, исчисляемой на основе плановой себестоимости, налогов и неналоговых платежей в соответствии с законодательством и прибыли с учетом конъюнктуры рынка.

19. Стоимость нормо-часа работ по восстановлению ТС:

для резидента Республики Беларусь применяется по месту (региону), где застрахована гражданская ответственность владельца ТС, а при отсутствии договора страхования - по местонахождению (местожительству) потерпевшего;

для нерезидента Республики Беларусь применяется по месту (региону), где совершено ДТП с участием данного ТС.

20. В калькуляции восстановительного ремонта ТС указываются сведения об информационных источниках или использовании расчетного метода, на основании которых проводилось определение стоимости нормо-часа работ.

- Приложение А

к Методике по определению стоимости

нормо-часа работ по восстановлению

транспортных средств

┌─────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐

│                                     │              │    Минимальное     │

│         Категория ТС                │ Возраст ТС   │     количество     │

│                                     │              │сервисных ремонтных │

│                                     │              │    предприятий     │

├─────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│ТС, имеющие гарантии по периоду      │    Любой     │  Индивидуально по  │

│эксплуатации, сервисному обслуживанию│              │  типу и маркам ТС  │

├─────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│Легковые автомобили и прицепы к ним, │              │                    │

│мотоциклы, мотоколяски и мотороллеры:│              │                    │

│производства стран СНГ               │    Любой     │         15         │

│производства стран дальнего          │  До 5 лет    │         20         │

│зарубежья                            │От 5 до 10 лет│         20*        │

│                                     │(по регионам) │                    │

│                                     │ Свыше 10 лет │         20*        │

│                                     │(по регионам) │                    │

├─────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│Грузовые автомобили, прицепы и       │              │                    │

│полуприцепы, автобусы:               │              │                    │

│производства стран СНГ               │    Любой     │         10         │

│производства стран дальнего          │    До 5      │          5         │

│зарубежья                            │ Свыше 5 лет  │         10         │

├─────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│Прочие ТС, уникальные,               │    Любой     │  Индивидуально по  │

│специальные ТС и т.п.                │              │  типу и маркам ТС  │

└─────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘

Примечания:

1. Минимальное количество сервисных ремонтных предприятий, указанное символом "*", определяется для каждого региона Республики Беларусь отдельно.

2. Во всех других случаях минимальное количество сервисных ремонтных предприятий определяется для всех регионов Республики Беларусь в целом.

- Приложение 8

к Правилам определения размера вреда,

причиненного транспортному средству

в результате дорожно-транспортного

происшествия, для целей обязательного

страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧАСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 20.05.2009 N 15-од)

1. Стоимость частей, необходимых для ремонтно-восстановительных работ, определяется как стоимость на первичном рынке по информационным справочникам и программным средствам (Аудатекс, Автокальк, НАМИ), разрешенным уполномоченным органом для пользования в качестве официальных источников информации по оценке ТС, с учетом коэффициентов коррекции стоимости частей ТС на рынке Республики Беларусь.

2. Коэффициенты коррекции стоимости частей ТС, необходимых для ремонтно-восстановительных работ, учитывают необходимые затраты на импортирование частей ТС и торговую надбавку, установленную законодательством Республики Беларусь.

3. Значения коэффициентов коррекции определяются для групп частей ТС по информационным справочникам и программным средствам, разрешенным уполномоченным органом для пользования в качестве официальных источников информации, для определения стоимости частей ТС.

До введения в действие информационных справочников и программных средств в соответствии с настоящей методикой в качестве коэффициента коррекции к стоимости частей ТС применяется торговая надбавка в установленном порядке.

4. Размеры торговой надбавки к стоимости групп частей ТС определяются для каждой марки ТС путем проведения маркетинга цен на рынке Республики Беларусь и сравнения с ценами на идентичные части, приведенные в программных средствах Аудатекс, Автокальк, НАМИ.

5. Стоимость частей ТС и значения коэффициентов коррекции на первичном рынке Республики Беларусь формируются на основе представительной, достоверной статистической оценки выборки цен.

6. Стоимость частей ТС и значения коэффициентов коррекции приводятся на дату издания справочника с указанием периода его действия в границах региона рынка Республики Беларусь.

- Приложение 9

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ГОДНЫХ ОСТАТКОВ ПОГИБШЕГО

(УНИЧТОЖЕННОГО) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од)

1. Определение  стоимости  годных  остатков  ТС,  пришедшего  в

негодность по причинам аварийного повреждения или разукомплектования

ТС, производится по процентной доле сохранившихся агрегатов, узлов и

деталей   в   стоимости   ТС.   При   этом   должны  быть  применены

корректирующие   коэффициенты,   отражающие    степень    возможного

повреждения  исправных частей при разборке и в зонах их сопряжения с

аварийно  поврежденными  частями,  вероятность  их   реализации   на

вторичном  рынке,  наличие  возможных  скрытых повреждений,  а также

приведения расчетной стоимости  поврежденного  ТС  к  действительной

рыночной стоимости на дату повреждения:

С     = С    x К   ,

годн    д.а    рын

где  С     - стоимость частей ТС,  имеющих остаточный ресурс на дату

годн

повреждения (годные остатки);

С    - расчетная стоимость аварийного ТС;

д.а

К     -    коэффициент     приведения    расчетной    стоимости

рын

поврежденного ТС к рыночной стоимости данного ТС на дату повреждения

принимается от 0,2 до 0,7. Для ТС, пользующихся спросом на вторичном

рынке,   -  К    =  0,7,   не  пользующихся  -  К    =  0,2.   Выбор

рын                                 рын

промежуточного   значения  К     определяется  с  учетом  спроса  на

рын

агрегаты, узлы и детали данного ТС.

(значение  в  ред.  приказа  Белбюро   по  транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од)

Расчетная  стоимость  аварийного  автомобиля  определяется   по

формуле

агр

С   = С     x К     x К    x К   ;

д.а   П       повр    спр    с.д

агр             агр

С     = С  x SUM П   ,

П       д

агр

где С      - процентная  стоимость  сохранившихся базовых частей  ТС

П

(агрегатов, узлов и деталей);

С  = С     -  остаточная (действительная) стоимость идентичного

д    ост

исправного автомобиля;

агр

SUM П     -  сумма   процентной  доли  стоимости  сохранившихся

базовых агрегатов, частей либо узлов в стоимости ТС, определяемая по

таблицам 1 - 4;

К      - коэффициент, учитывающий возможную степень повреждения

повр

Х исправных частей при разборке и в зонах сопряжения с поврежденными

элементами, определяемый по формуле

агр

Х = 1 - SUM П

Корректирующий коэффициент К     определяется в зависимости  от

повр

степени повреждения Х по таблице 5.

Для степени повреждения  транспортного  средства  Х  менее  0,2

принимается К     = 0,95.

повр

Для степени повреждения транспортного  средства  Х  более  0,85

принимается К     = 0,6.

повр

К    - коэффициент спроса на агрегаты,  узлы, детали определяет

спр

степень пригодности и уровень спроса на остатки ТС (агрегаты,  узлы,

детали)  на  вторичном  рынке.  Он  в  большой  степени  зависит  от

распространенности на рынке определенных марок и моделей, а также от

возраста ТС и степени надежности  данной  марки  и  определяется  по

таблице 6.

К    -  коэффициент,  учитывающий  наличие  возможных   скрытых

с.д

дефектов,  которые  невозможно  выявить  без разборки части ТС.  Для

расчетов К    = 0,9.

с.д

В таблицах  3,  4 значение "Передняя подвеска в сборе с рулевой

трапецией" включает элементы подвески с колесами и шинами, тормозные

механизмы,  детали рулевого привода, реактивные штанги, стабилизатор

поперечной устойчивости, балку передней оси.

Значение "Задняя  подвеска  в  сборе  -  задняя  ось"  включает

элементы подвески колес с колесами и  шинами,  тормозные  механизмы,

балку   задней   оси,  реактивные  штанги,  стабилизатор  поперечной

устойчивости.

К прочему относятся аккумулятор, радиатор охлаждающей жидкости,

масляный радиатор,  воздушный фильтр, топливный бак, система выпуска

газов и т.д.

Примерное процентное  соотношение  стоимости  элементов  кузова

легковых автомобилей приведено на рисунке 1.

10%                     50%                         7%

Крыло, защита     │     Крыша, днище,    │       │Боковина, лонжерон, │

крыла, брызговик, ├─┐  │пороги, стойки,  │     ┌─┤арка колеса,        │

лонжерон,         │ │  │двери, салон,    │     │ │усилитель,          │

светотехника      │ │  │остекление       │     │ │светотехника        │

8%                                                 8%

Капот, передняя   │   > ├─────┤│   │├──────┤ <   │Крышка багажника,   │

панель, решетка   │     │     ││   ││      │     │(задняя дверь)      │

радиатора, бампер ├───> │     ││   ││      │ <───┤задняя панель, пол  │

│     │     ││   ││      │     │багажника, обивка   │

│   > ├─────┤│   │├──────┤ <   │багажника, бампер   │

10%                                                 7%

Крыло, защита     │ │                          │ │Боковина, лонжерон, │

крыла, брызговик, ├─┘                          └─┤арка колеса,        │

лонжерон,         │                               усилитель,          │

светотехника      │                              │светотехника        │

Рис.1. Примерное процентное соотношение стоимости элементов

кузова легковых автомобилей

- Таблица 1

Процентная доля стоимости основных частей ТС в стоимости

легковых автомобилей, Пагр

| Агрегат, узел | Пагр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | привод |  |  |
|  | передний | задний | полный |
| Кузов первой комплектности | 46 | 49 | 42 |
| Кузов без оборудования, окрашенный | 27 | 29 | 22 |
| Оборудование кузова | 19 | 20 | 20 |
| Двигатель с оборудованием и сцеплением | 23 | 23 | 21 |
| Двигатель без оборудования со сцеплением | 18 | 18 | 17 |
| Коробка передач | 10 | 6 | 6 |
| Карданная передача (раздаточная коробка) | 0 | 1 | 4 |
| Главная передача с приводами колес | 6 | 0 | 8 |
| Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом | 7 | 7 | 5 |
| Задняя подвеска в сборе - задняя ось | 5 | 5 | 4 |
| Ведущий мост задний | 0 | 6 | 7 |
| Рулевое управление, включая сервомеханизм | 1 | 1 | 1 |
| Прочее | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 2

Процентная доля стоимости основных частей в стоимости

доставочных автомобилей, Пагр

| Агрегат, узел | Пагр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бортовые | фургоны | микроавтобус |
| Кузов первой комплектности | 0 | 41 | 46 |
| Кузов без оборудования, окрашенный | 0 | 21 | 20 |
| Кабина первой комплектности | 20 | 0 | 0 |
| Кабина без оборудования, окрашенная | 11 | 0 | 0 |
| Оборудование кузова / кабины | 9 | 20 | 26 |
| Кузов грузового автомобиля | 8 | 0 | 0 |
| Двигатель с оборудованием и сцеплением | 24 | 21 | 20 |
| Двигатель без оборудования со сцеплением | 17 | 18 | 16 |
| Коробка передач | 8 | 5 | 4 |
| Карданная передача | 1 | 1 | 1 |
| Передний мост | 5 | 5 | 5 |
| Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом | 12 | 9 | 8 |
| Задняя подвеска в сборе - задняя ось | 5 | 3 | 3 |
| Ведущий мост задний | 10 | 9 | 6 |
| Рама | 4 | 3 | 4 |
| Рулевое управление, включая сервомеханизм | 1 | 1 | 1 |
| Прочее | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 3

Процентная доля стоимости основных частей в стоимости

грузовых автомобилей (со стандартным оборудованием), Пагр

| Агрегат, узел | Пагр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | самосвалы | бортовые | тягачи |
| Кабина первой комплектности | 15 | 17 | 21 |
| Кабина без оборудования, окрашенная | 10 | 11 | 10 |
| Оборудование кабины | 5 | 6 | 11 |
| Кузов грузового автомобиля | 12 | 11 | 0 |
| Двигатель с оборудованием и сцеплением | 22 | 22 | 23 |
| Двигатель без оборудования со сцеплением | 15 | 15 | 16 |
| Коробка передач | 9 | 9 | 9 |
| Карданная передача (раздаточная коробка) | 2 | 1 | 1 |
| Передний мост | 5 | 5 | 5 |
| Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом | 8 | 8 | 8 |
| Задняя подвеска в сборе | 5 | 5 | 5 |
| Ведущий мост задний (задний + средний) | 10 | 10 | 14 |
| Рама | 8 | 8 | 8 |
| Рулевое управление, включая сервомеханизм | 2 | 2 | 2 |
| Прочее | 2 | 2 | 4 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 4

Процентная доля основных частей в стоимости

транспортных средств, Пагр

| Агрегат, узел | Тип транспортного средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автобу- сы | везде- ходы | мото- циклы | тракто- ры | прице- пы | полупри- цепы |
| Кузов с оборудованием | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузов без оборудования, окрашенный | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кабина с оборудованием | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Кабина без оборудования, окрашенная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Оборудование кузова / кабины | 29 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Грузовой кузов, топливный бак для мотоциклов | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | 40 |
| Двигатель с оборудованием и сцеплением, с коробкой передач для мотоцикла | 20 | 17 | 40 | 29 | 0 | 0 |
| Двигатель без оборудования со сцеплением | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коробка передач | 5 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Раздаточная коробка, карданная передача, межосевой дифференциал | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Передний мост | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Ведущий мост передний | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 |
| Передняя подвеска с рулевым управлением, включая привод и сервомеханизм | 8 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| Тележка с поворотным кулаком для прицепов | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Задняя подвеска в сборе - ось задняя | 3 | 3 | 8 | 0 | 10 | 20 |
| Ведущий мост задний | 7 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Рама | 0 | 5 | 12 | 0 | 25 | 30 |
| Прочее | 2 | 2 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Таблица 5

Корректирующий коэффициент степени повреждения ТС

┌───────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┐

│       Х       │      К          │       Х         │    К         │

│               │       повр      │                 │     повр     │

├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

│   До 0,3      │      0,95       │   0,6 - 0,70    │     0,75     │

│(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006│

│N 21-од)       │                 │                 │              │

├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

│   0,3 - 0,4   │      0,9        │   0,7 - 0,80    │     0,7      │

├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

│   0,4 - 0,5   │      0,85       │   0,8 и более   │     0,6      │

│(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 13.12.2006│

│N 21-од)       │                 │                 │              │

├───────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┤

│   0,5 - 0,6   │      0,8        │                 │              │

└───────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┘

- Таблица 6

Коэффициент спроса на агрегаты, узлы, детали

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од)

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│    Страна происхождения марки ТС    │            К               │

│                                     │              спр           │

│                                     ├────────────────────────────┤

│                                     │возраст модели транспортного│

│                                     │       средства, лет        │

│                                     ├───────┬────────┬───────────┤

│                                     │ до 6  │ 6 - 20 │ свыше 20  │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│СНГ                                  │  1,0  │  0,6   │    0,2    │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Германия                             │  1,0  │  0,85  │    0,3    │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Япония                               │  1,0  │  0,75  │    0,25   │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Франция                              │  1,0  │  0,65  │    0,15   │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Италия                               │  1,0  │  0,5   │ 0,1 - 0,2 │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Швеция                               │  1,0  │  0,5   │    0,25   │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Чехия                                │  0,95 │  0,5   │    0,1    │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Испания                              │  0,9  │  0,5   │    0,15   │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│США                                  │  0,9  │  0,75  │    0,2    │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Корея                                │  0,9  │  0,75  │    0,1    │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Великобритания                       │  0,8  │  0,5   │    0,1    │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Транспортные средства из других стран│  0,9  │  0,5   │ 0,1 - 0,2 │

├─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────────┤

│Нетиповые транспортные средства,     │  0,5  │  0,3   │    0,1    │

│уникальные                           │       │        │           │

└─────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────────┘

Неремонтируемые узлы и детали, снятые с ТС по причине их неисправности, имеют цену бытового лома (вторичного сырья) с учетом его доставки к месту утилизации.

- Приложение 10

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 24.06.2008 N 14-од)

АКТ

осмотра транспортного средства (ТС)

от "__" ____________ 20__ г. N ________

1. Осмотр проводится на основании __________________________________

┌───────────────┬────────┬────────┬───────────┬────────────────────┐

│2. Адрес       │3. Дата │4. Время│5. Выезд   │6. Съемка ТС        │

│проведения     │осмотра │осмотра │специалиста│┌──┐       ┌──┐     │

│осмотра _______│________│________│___________││  │ фото  │  │видео│

│               │        │        │           │└──┘       └──┘     │

└───────────────┴────────┴────────┴───────────┴────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│7. Владелец ТС, адрес регистрации ________________________________│

│Область, район, населенный пункт _________________________________│

│Улица, дом, кв. _________________________ Телефон ________________│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Мною, ______________________________________________________________

проведен  осмотр и установлены следующие идентификационные признаки,

технические параметры, характеристики и состояние ТС.

┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│8. Марка, модель, модификация  │9. Свидетельство о регистрации ТС │

│ТС ____________________________│Серия ___ N __ Выдано (дата) _____│

│                               │Документ заменяющий ______________│

└───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌─────────┬──────────────┬───────────┬─────────────────────────────┐

│10. Год  │11. Регистра- │12. Дата   │13. Тип окраски:             │

│изготов- │ционный знак  │последнего │┌──┐       ┌──┐              │

│ления    │(номер)       │техосмотра ││  │ алкид │  │ акрил        │

│_________│______________│___________│└──┘       └──┘              │

│         │              │           │┌──┐          ┌──┐           │

│         │              │           ││  │ металлик │  │ перламутр │

│         │              │           │└──┘          └──┘           │

│         │              │           │                             │

│         │              │           │Цвет ________________________│

├─────────┴──────────────┴───────────┴─────────────────────────────┤

│                                          ┌──┐    ┌──┐            │

│14. ТС в гарантийном периоде эксплуатации │  │ да │  │ нет        │

│                                          └──┘    └──┘            │

│Дата окончания гарантии __________________                        │

│Сервисная книжка и СТО ___________________                        │

│__________________________________________                        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| 15. Код VIN кузова, рамы или шасси ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Дополнительные сведения _______________ ________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│17. Пробег ТС                                                     │

├─────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤

│Показания│Показания           │Установлен          │Пробег,       │

│одометра │одометра            │пробег:             │используемый  │

│┌──┐     │отсутствуют         │┌──┐                │в расчете     │

││  │ км  │┌──┐                ││  │ по одометру    │______________│

│└──┘     ││  │ поврежден      │└──┘                │______________│

│┌──┐     ││  │ одометр        │┌──┐                │______________│

││  │ миль│└──┘                ││  │ расчетный      │              │

│└──┘     │┌──┐                │└──┘                │              │

│________ ││  │ отключен       │┌──┐                │              │

│         ││  │ (электрический)││  │ назначенный    │              │

│         │└──┘                │└──┘                │              │

│         │┌──┐                │┌──┐                │              │

│         ││  │ отсутствует    ││  │ по справке     │              │

│         │└──┘                │└──┘                │              │

│         │┌──┐                │┌──┐                │              │

│         ││  │ нет доступа    ││  │ по учетному    │              │

│         │└──┘                ││  │ документу      │              │

│         │                    │└──┘                │              │

│         │                    │____________________│              │

│         │                    │от _________________│              │

├─────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤

│18. Тип ТС                                                        │

├────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┤

│Легковой│Тип кузова:          │Кол-во мест _____                  │

│        │┌──┐                 │Кол-во осей (для прицепов) ________│

│        ││  │ седан           │┌──┐                               │

│        │└──┘                 ││  │ микроавтобус (до 8 мест)      │

│        │┌──┐                 │└──┘                               │

│        ││  │ хетчбек         │┌──┐           ┌──┐                │

│        │└──┘                 ││  │ а/м дача  │  │ прицеп-дача    │

│        │┌──┐                 │└──┘           └──┘                │

│        ││  │ джип            │┌──┐                               │

│        │└──┘                 ││  │ прицеп                        │

│        │┌──┐                 │└──┘                               │

│        ││  │ универсал       │┌──┐                               │

│        │└──┘                 ││  │ другие ________________       │

│        │┌──┐                 │└──┘                               │

│        ││  │ купе            │                                   │

│        │└──┘                 │                                   │

│        │┌──┐                 │                                   │

│        ││  │ минивен         │                                   │

│        │└──┘                 │                                   │

│        │┌──┐                 │                                   │

│        ││  │ другие _________│                                   │

│        │└──┘                 │                                   │

│        │Кол-во дверей _______│                                   │

│        ├─────────────────────┴───────────────────────────────────┤

│        │                 ┌──┐       ┌──┐         ┌──┐            │

│        │Используется как │  │ такси │  │ учебный │  │ служебный  │

│        │                 └──┘       └──┘         └──┘            │

│        │дата начала эксплуатации ______________________________  │

├────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│        │                                                         │

└────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬───────┐

│Грузовой /│┌──┐       ┌──┐                │┌──┐           │Кол-во │

│Пассажир- ││  │ пикап │  │ фургон         ││  │ автобус   │мест   │

│ский      │└──┘       └──┘                │└──┘           │_______│

│          │┌──┐       ┌──┐                │┌──┐           │       │

│          ││  │ тягач │  │ сед. тягач     ││  │ троллейбус│       │

│          │└──┘       └──┘                │└──┘           │       │

│          │┌──┐        ┌──┐               │┌──┐           │       │

│          ││  │ прицеп │  │ полуприцеп    ││  │ трамвай   │       │

│          │└──┘        └──┘               │└──┘           │       │

│          │┌──┐                           │_______________│       │

│          ││  │ борт. платформа           │               │       │

│          │└──┘                           │               │       │

│          │┌──┐              ┌──┐         │               │       │

│          ││  │ рефрижератор │  │ самосвал│               │       │

│          │└──┘              └──┘         │               │       │

│          │┌──┐                           │               │       │

│          ││  │ другие ___________________│               │       │

│          │└──┘                           │               │       │

│          │_______________________________│               │       │

│          ├───────────────────────────────┴───────────────┴───────┤

│          │Описание кабины _______________________________________│

│          │________________________________ Кол-во спальных мест  │

│          │______________________________________________________ │

│          ├───────────────────────────────────────────────────────┤

│          │               ┌──┐                                    │

│          │Вид перевозок: │  │ международные                      │

│          │               └──┘                                    │

│          │┌──┐                                                   │

│          ││  │ междугородные коммерческие                        │

│          │└──┘                                                   │

│          │┌──┐                                                   │

│          ││  │ междугородные для собственных нужд                │

│          │└──┘                                                   │

│          │┌──┐                                                   │

│          ││  │ пригородные                                       │

│          │└──┘                                                   │

│          │┌──┐                                                   │

│          ││  │ городские в регулярном сообщении                  │

│          │└──┘                                                   │

│          │┌──┐                                                   │

│          ││  │ городские в нерегулярном сообщении                │

│          │└──┘                                                   │

│          │┌──┐                                                   │

│          ││  │ другие ___________________________________________│

│          │└──┘                                                   │

├──────────┼──────┬──────┬──────┬─────────┬───────┬────────────────┤

│Колесная  │Коли- │Колес-│Общая │Грузо-   │Объем  │Тип подвески:   │

│формула   │чество│ная   │масса,│подъемн.,│грузо- │┌──┐            │

│_________ │осей  │база, │кг    │кг       │вого   ││  │ рессорная, │

│          │______│мм    │______│_________│отсека,││  │ пружинная  │

│          │      │      │      │         │куб.м  │└──┘            │

│          │      │      │      │         │_______│┌──┐            │

│          │      │      │      │         │       ││  │ торсионная │

│          │      │      │      │         │       │└──┘            │

│          │      │      │      │         │       │┌──┐            │

│          │      │      │      │         │       ││  │ пневмати-  │

│          │      │      │      │         │       ││  │ ческая     │

│          │      │      │      │         │       │└──┘            │

│          │      │      │      │         │       │┌──┐            │

│          │      │      │      │         │       ││  │ гидропнев- │

│          │      │      │      │         │       ││  │ матическая │

│          │      │      │      │         │       │└──┘            │

├──────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴────────────────┤

│                                                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│19. Двигатель / Коробка передач (КП) ТС                                   │

├──────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────┤

│┌──┐              │Объем     │Мощность,  │        ┌──┐     ┌──┐           │

││  │ бензиновый   │двигателя,│кВт/л.с.   │Тип КП: │  │ АКП │  │ МКП       │

│└──┘              │куб.см    │___________│        └──┘     └──┘           │

│┌──┐              │__________│           │┌──┐                            │

││  │ карбюраторный│          │           ││  │ другой ____________________│

│└──┘              │          │           │└──┘                            │

│┌──┐              │          │           │________________________________│

││  │ инжекторный  │          │           │                                │

│└──┘              │          │           │                                │

│┌──┐              │          │           │                                │

││  │ дизельный    │          │           │                                │

│└──┘              │          │           │                                │

│┌──┐              │          │           │                                │

││  │ турбонаддув  │          │           │                                │

│└──┘              │          │           │                                │

│┌──┐              │          │           │                                │

││  │ другой ______│          │           │                                │

│└──┘              │          │           │                                │

│__________________│          │           │                                │

├────────────┬─────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┤

│20. Шины и  │Глубина протектора шины, мм                                  │

│диски ТС    │                                                             │

├────────────┼────────┬────────┬──────────────────────┬─────────────┬──────┤

│Марка и     │передняя│задняя  │промежуточная ось     │задняя ось   │запас-│

│размер шин: │ось     │ось     │                      │             │ное   │

│┌──┐        ├────────┼────────┼────────┬──────┬──────┼──────┬──────┼──────┤

││  │ лето   │правая /│правая /│правая /│правая│левая │правая│левая │шина  │

│└──┘        │левая   │левая   │левая   │нар. /│нар. /│нар. /│нар. /│1 /   │

│┌──┐        │        │        │        │внутр.│внутр.│внутр.│внутр.│шина 2│

││  │ зима   ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│└──┘        │        │        │        │      │      │      │      │      │

│┌──┐        │        │        │        │      │      │      │      │      │

││  │ всесе- │        │        │        │      │      │      │      │      │

││  │ зонные │        │        │        │      │      │      │      │      │

│└──┘        │        │        │        │      │      │      │      │      │

│____________│        │        │        │      │      │      │      │      │

│Диски:      │        │        │        │      │      │      │      │      │

│┌──┐        │        │        │        │      │      │      │      │      │

││  │ литые  │        │        │        │      │      │      │      │      │

│└──┘        │        │        │        │      │      │      │      │      │

│┌──┐        │        │        │        │      │      │      │      │      │

││  │ штампо-│        │        │        │      │      │      │      │      │

││  │ ванные │        │        │        │      │      │      │      │      │

│└──┘        │        │        │        │      │      │      │      │      │

│┌──┐        │        │        │        │      │      │      │      │      │

││  │        │        │        │        │      │      │      │      │      │

│└──┘        │        │        │        │      │      │      │      │      │

├────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│            │        │        │        │      │      │      │      │      │

└────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│21. Оборудование ТС (серийное, дополнительное), комплектация                        │

├────┬────┬───┬────┬─────┬──┬───┬──┬───┬───┬──┬──┬──┬───┬──┬───┬──┬──┬─────┬────┬────┤

│    │    │   │    │     │  │   │  │   │   │  │  │  │   │  │   │  │  │     │    │    │

├────┼────┼───┼────┼─────┼──┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼──┼───┼──┼───┼──┼──┼─────┼────┼────┤

│    │    │   │    │     │  │   │  │   │   │  │  │  │   │  │   │  │  │     │    │    │

├────┴────┴───┴────┴────┬┴──┴───┴──┴───┴─┬─┴──┴──┴──┴──┬┴──┴───┴──┴──┴┬────┴────┴────┤

│02 ABS                 │20 Система      │46           │62 Люк        │93 Фары ксенон│

│(антиблокировочная)    │курсовой        │Регулировка  │механический  │00 Датчик     │

│03 Рециркулятор отраб. │устойч.         │клиренса     │63 Люк        │парковки      │

│газов                  │26              │47 Салон -   │электрический │000 Дуги      │

│04 Тягово-сцепное      │Противотуманные │искусств.    │64 Складная   │защитные      │

│устройство             │фары            │кожа         │крыша         │Другое        │

│05 АКП ______________  │27 Хард-топ     │48 Салон -   │65 ГУ рулевого│оборудование, │

│06 Бортовой компьютер  │(жесткий верх)  │натуральн.   │мех-ма        │комплектация  │

│07 Подушка безопасности│28              │кожа         │69 Подогрев   │______________│

│08 Тонированное        │Стеклоочиститель│49 Салон     │сидений       │______________│

│остекление             │задний          │велюр        │71 Блокируемый│______________│

│09 Противоугонная      │29 Отд. ценными │50 Контроль  │дифференциал  │______________│

│сигнализац.            │породами        │при парковке │73 Спортивные │______________│

│10 Тахометр оборотов   │32 Климат-      │52           │сиденья       │______________│

│ДВС                    │контроль        │Автомагнитола│75 Отопитель  │______________│

│11 ASR                 │33 Кондиционер  │53 CD-       │(webasto)     │______________│

│(антибуксировочная)    │35 Подголовники │проигрыватель│82 Телефон    │              │

│12 Доп. погрузочная    │36 Газовое      │55 Раздельное│83 Круиз-     │              │

│площадь                │оборудование    │задн. сиден. │контроль      │              │

│13 Адаптивная подвеска │37 Окраска      │57           │85 Наружный   │              │

│15 Диски легкосплавные │металлик        │Механические │терм-тр       │              │

│17 Электростекло-      │39 Полный привод│зеркала      │87 П/угонное  │              │

│подъемники             │40 Навигационная│заднего вида │устр-ство     │              │

│                       │система         │58 Зеркала   │89 Центральный│              │

│                       │41 Спойлер      │эл. с        │замок         │              │

│                       │передний _____  │обогревом    │              │              │

│                       │42 Спойлер      │59           │              │              │

│                       │задний _______  │Регулировка  │              │              │

│                       │                │света фар    │              │              │

│                       │                │60 Омыватель │              │              │

│                       │                │фар          │              │              │

│                       │                │61 Люк       │              │              │

│                       │                │стеклянный   │              │              │

├──────────────────┬────┴────────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┤

│22. Состояние ТС  │┌──┐           ┌──┐             ┌──┐                             │

│                  ││  │ исправное │  │ неисправное │  │ поврежденное                │

│                  │└──┘           └──┘             └──┘                             │

│                  │┌──┐         ┌──┐                                                │

│                  ││  │ на ходу │  │ не на ходу                                     │

│                  │└──┘         └──┘                                                │

│                  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  │┌──┐                     ┌──┐                                    │

│                  ││  │ разукомплектованное │  │ после ремонта                      │

│                  │└──┘                     └──┘                                    │

├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                  │                                                                 │

└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

23. Выводы специалиста

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──┐

│  │ ТС может быть отремонтировано в условиях СТО __________________

└──┘

┌──┐

│  │ При инструментальном контроле, диагностике,  разборке  возможно

└──┘

выявление скрытых дефектов.

Предположительные скрытые дефекты ДТС ______________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Акт  составлен  по  наружному  осмотру  ТС с учетом (без) п. 24

"Наименование  частей,  характеристика  их  повреждений,  дефектов и

выводы  специалиста по видам ремонтных и дополнительных работ ТС" на

_____ (________________) стр.,

приложений _________________________________________________________

Осмотр ТС выполнил специалист ______________       _________________

(подпись)            (И.О.Фамилия)

Печать (штамп)

Аттестация ББТС N _____________

На осмотре ТС присутствовали:

владелец (доверенное лицо) ________________        _________________

(подпись)                (И.О.Фамилия)

заинтересованные лица

(их доверенные лица): _________________            _________________

(подпись)                   (И.О.Фамилия)

_________________            _________________

24.  Наименование   частей,  характеристика   их   повреждений,

дефектов и выводы  специалиста по видам  ремонтных и  дополнительных

работ ТС:

| N / Код части | При осмотре ТС установлены следующие повреждения частей и эксплуатационные дефекты |  | Выводы специалиста по видам ремонтных работ ТС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание части | характеристика повреждений, дефектов | зам. | рем. (н/ч) | с/у | окр. <*> |

| N / Код части | Дополнительные работы (регулировка, контроль, диагностика, разборка / сборка, дефектовка и т.п.) | Трудоемкость, нормо-час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регули- ровка | контроль, диагнос- тика | разборка / сборка, дефек- товка и т.п. |

Примечание.  Принятые  сокращения  в  акте  осмотра  ТС: зам. -

замена  части;  рем.  (н/ч) -  вид  ремонта  и  трудоемкость работ в

нормо-часах; с/у - снять, установить часть; окр. - окраска.

--------------------------------

<*>  Принятые  обозначения  окраски: LE - окраска новой детали;

LI -  окраска  ремонтная  детали;  LI1 -  окраска ремонтная детали с

повышенным расходом лакокрасочных материалов; L - наружная окраска.

Осмотр ТС выполнил специалист ______________      __________________

(подпись)           (И.О.Фамилия)

Печать (штамп)

На осмотре ТС присутствовали:

владелец (доверенное лицо) ______________         __________________

(подпись)               (И.О.Фамилия)

заинтересованные лица

(их доверенные лица): __________                  __________________

(подпись)                      (И.О.Фамилия)

__________                  __________________

- Приложение 11

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 24.06.2008 N 14-од)

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

(наименование организации)

____________________________________

Руководитель _________ _____________

(подпись) (И.О.Фамилия)

____________________________________

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ____________

о стоимости ремонта транспортного средства

Марка ______________________________________________________________

Год выпуска ________________________________________________________

Показания одометра _________________________________________________

Гос. номер _________________________________________________________

Кузов N ____________________________________________________________

Тип двигателя (рабочий объем) ______________________________________

Техпаспорт _________________________________________________________

Владелец ___________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

__________________________________

(дата составления заключения)

Заключение составлено    на   основании   заявления   страховой

организации,  справки ГАИ,  фото,  акта осмотра TC N  ____  от  "__"

___________ ____ г. и системы "AUDATEX".

Стоимость работ

норма 10 ед. = 1 ч Цена 1 ч ______ = руб.

Номер ____ восстановление / ремонт / арматурные работы ____ ед. ____

стоимость работ ____________________________________________________

Окраска AZT

норма 10 ед. = 1 ч Цена 1 ч _________ = руб.

Номер __________ работа ________ ед. ______ стоимость работ ________

____________________________________________________________________

Запасные части

Номер ______ наименование ______ Номер детали _____ Цена, евро _____

Запасные части

Мелкие детали 2%

Сумма по запасным частям ______________________________________ евро

Заключение _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Стоимость работ общая

норма 10 ед. = 1 ч

ед. x _____ руб./ч

Сумма стоимости работ _________________________________________ руб.

Окраска общая

норма 10 ед. = 1 ч

ед. x _____ руб./ч

Лакокрасочные материалы

Сумма окраски _________________________________________________ руб.

Сумма по запасным частям ______________________________________ руб.

Стоимость ремонта (С   ) ______________________________________ руб.

вос

Расчет стоимости  ремонта  (С   )  транспортного средства выполнен в

вос

соответствии с требованиями Правил  по  определению  размера  вреда,

причиненного   ТС   в   результате   ДТП,  для  целей  обязательного

страхования  гражданской  ответственности  владельцев   транспортных

средств.

Перечень работ   по   ремонту   ТС    соответствует    рекомендациям

производителя (каталог "Audatex").

Нормативная трудоемкость выполнения работ по  ремонту  транспортного

средства  принята  в  соответствии  с данными производителя (каталог

"Audatex").

Стоимость нормо-часа  принята в соответствии с приказом Белорусского

бюро по транспортному страхованию от 25 мая 2004 г. N 25-од

Все расчеты по данному заключению выполнены без учета НДС.

Надбавка на з/ч составляет _____________ к каталогу "Audatex" версия

_________________ пользователь N _____________

Расчет выполнен на дату ДТП ________________________________________

Стоимость 1 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на

дату ДТП (руб.) ____________________________________________________

Специалист по оценке ТС ______________

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

(наименование организации)

____________________________________

Руководитель _________ _____________

(подпись) (И.О.Фамилия)

____________________________________

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ________

о размере вреда

Марка ______________________________________________________________

Год выпуска ________________________________________________________

Показания одометра _________________________________________________

Гос. номер _________________________________________________________

Кузов N ____________________________________________________________

Тип двигателя (рабочий объем) ______________________________________

Техпаспорт _________________________________________________________

Владелец ___________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

_____________________________________

(дата составления заключения)

Определение действительной стоимости ТС

Действительная (остаточная)  стоимость  ТС  определяется  по формуле

(С   )

ост

С    = С    х (1 +/- К  ) + С    - С    - С    + З   ,

ост    баз           пр     доп    отс    э.д    доп

где  С    =  __________  руб.,  стоимость  ТС  на  вторичном  рынке,

баз

укомплектованного,  исправного,   без   эксплуатационных   дефектов,

идентичного рассматриваемому ТС на дату ДТП.

С    определена по данным:

баз

недопробег +___%      1 +/- К   = 1,

пр

перепробег -___%      коэффициент коррекции стоимости ТС по пробегу;

┌────┐

С    = │ 0,0│ руб.,

доп   └────┘

стоимость установленного   дополнительного   оборудования  с  учетом

стоимости его установки;

┌────┐

С    = │ 0,0│ руб.,

отс   └────┘

стоимость отсутствующих частей  ТС  базовой  комплектации  с  учетом

стоимости их установки;

┌────┐

С     = │ 0,0│ руб.,

э.д.   └────┘

стоимость устранения эксплуатационных дефектов;

┌────┐

З    = │ 0,0│ руб.,

доп   └────┘

дополнительные затраты,    включающие    таможенные    платежи   при

определении С    по каталогам или справочникам;

баз

┌────┐

С    = │ 0,0│ руб.

ост   └────┘

Действительная (остаточная)  стоимость  на  дату   повреждения   ТС,

┌────┐

идентичного рассматриваемому, составляет (С   ) = │ 0,0│ руб.

ост    └────┘

Определение вреда, причиненного ТС (В   )

вос

(В   ) определяется по формуле

вос

В    = С    - С       - С     + Р   ,

вос    вос    обновл    э.дi    доп

где С    - стоимость восстановления поврежденного ТС;

вос

С       - стоимость обновления ТС при его восстановлении;

обновл

С     -  стоимость  устранения дефектов эксплуатации заменяемой

э.дi

или  подлежащей  ремонту части, поврежденной при данном ДТП, включая

стоимость технологических работ по ремонту либо замене.

Р     -  дополнительные  расходы,  связанные с  определением  и

доп

снижением размера вреда.

С       определяется по формуле

обновл

С       = SUM (С     x И  / 100),

обновл         з.чi    i

где С     - стоимость новой части ТС, заменяющей поврежденную;

з.чi

И  - износ поврежденной части ТС.

i

S

SUM      = _________ руб.

з/чi

И  = _________%

i

C     = _________ руб.

э.дi

C       = _________ руб.

обновл

C    =      _________ руб.

вос

B    =      _________ руб.

вос

Размер вреда, причиненного ТС (В   ) __________________________ руб.

вос

ставка НДС (18%) ______________________________________________ руб.

Размер вреда, причиненного ТС, с учетом НДС ___________________ руб.

Определение вреда,    причиненного    транспортному   средству,

выполнено  в  соответствии  с  требованиями  Правил  по  определению

размера   вреда,   причиненного  ТС  в  результате  ДТП,  для  целей

обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев

транспортных средств.

Расчет выполнен на дату ДТП "__" _________ ____ г.  Стоимость 1

евро по курсу Национального банка Республики Беларусь  на  дату  ДТП

(руб.) _________________________________

Специалист по оценке ТС ________________

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

(наименование организации)

____________________________________

Руководитель _________ _____________

(подпись) (И.О.Фамилия)

____________________________________

(дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ________

о размере вреда (В   )

гиб

Марка _______________________     Год и месяц выпуска ______________

Регистрационный номер _______     Показания одометра _______________

Кузов (шасси) N _____________     Количество дверей ________________

Тип кузова __________________     Тип двигателя ____________________

Объем (куб.см) ______________     Мощность (кВт/л.с.) ______________

Техпаспорт __________________

Владелец ____________________

Адрес _______________________

Возраст _____________________

Пробег ______________________

Определение действительной (остаточной) стоимости ТС

Особые отметки  (информация,  имеющая   значение   для   определения

стоимости транспортных средств):

Остаточная стоимость ТС определяется по формуле (С   )

ост

С    = С    x (1 +/- К  ) + С    - С    - С    + З   ,

ост    баз           пр     доп    отс    э.д    доп

где  С    -  стоимость  ТС  на  вторичном рынке,  укомплектованного,

баз

исправного,    без    эксплуатационных     дефектов,     идентичного

рассматриваемому ТС на дату оценки:

С    = _________ руб.;

баз

С    определена по данным:

баз

К    -  коэффициент  коррекции  стоимости  ТС по пробегу или по

пр

продолжительности работы;

недопробег +__________%, перепробег -___________%;

К   = ___% (перепробег);

пр

С    -   стоимость  установленного  дополнительного  оборудования  с

доп

учетом стоимости его установки;

С    = _____ руб.;

доп

С    - стоимость отсутствующих  частей  ТС  базовой  комплектации  с

отс

учетом стоимости их установки:

С    = _____ руб.;

отс

С    - стоимость устранения эксплуатационных дефектов:

э.д

С    = _____ руб.;

э.д

З    -   дополнительные   затраты,  включающие  таможенные  платежи,

доп

уплаченные при ввозе  ТС  в  Республику  Беларусь  и  подтверждаемые

документами  установленного  образца,  а  также  другие обоснованные

затраты:

З    = ____ руб.

доп

Остаточная стоимость ТС (С   ) составляет ______ руб.

ост

Стоимость годных остатков определяется по формуле

а

С     = C   x К   ,

годн    д     рын

а

где  С    - расчетная стоимость аварийного (неисправного) ТС;

д

а

К    -    коэффициент    приведения   расчетной   стоимости С

рын                                                         д

к действительной рыночной стоимости на дату  ДТП  (день  наступления

страхового случая) _________________________________________________

К    = __________

рын

а

Расчетная стоимость аварийного (неисправного) ТС (С  )  определяется

д

по формуле

a     агр                            агр             агр

С   = С     x К     x К     x К   ;  С     = С  x SUM П   ,

д     П       повр    с.пр    с.д    П       д

агр

где  С     -  процентная  стоимость сохранившихся базовых агрегатов,

П

узлов и деталей;

К     - коэффициент,  учитывающий возможную степень повреждения

повр

(Х)  исправных  частей  при  разборке  и  в   зонах   сопряжения   с

поврежденными элементами ___________________________________________

К     = ______________

повр

К    - коэффициент спроса на узлы, детали и агрегаты _________

спр

К    = _______________

спр

К     -  коэффициент,  учитывающий  наличие  возможных  скрытых

с.д

дефектов ___________________________________________________________

К    = _______________

с.д

Коэффициент (Х) определяется по формуле

агр

Х = 1 - SUM П   ,

агр

где  SUM  П      -   сумма   процентных  долей  стоимости   основных

сохранившихся базовых агрегатов и узлов в стоимости ТС.

Процентная  доля  (П ) стоимости основных сохранившихся базовых

i

агрегатов и узлов в стоимости ТС:

1. Кузов первой комплектности ______________________%

2. Двигатель с оборудованием и сцеплением __________%

3. Коробка передач _________________________________%

4. Главная передача с приводом колес _______________%

5. Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом ____%

6. Задняя подвеска в сборе - задняя ось ____________%

7. Рулевое управление, включая сервомеханизм _______%

8. Прочее __________________________________________%

ИТОГО _____________%

агр

SUM П    =

агр

С     =

П

а

С   =

д

С     =

годн

В    = С  - С     = ________ руб.

гиб    д    годн

составляет _________________________________________________________

Заключение выполнено  в  соответствии  с  требованиями   Правил

определения  размера  вреда,  причиненного ТС в результате ДТП,  для

целей   обязательного   страхования   гражданской    ответственности

владельцев транспортных средств.

_________________________________

(дата составления заключения)

Заключение подготовил

специалист по оценке ТС ______________________

(подпись)

- Приложение 12

к Правилам определения

размера вреда, причиненного

транспортному средству в результате

дорожно-транспортного происшествия,

для целей обязательного страхования

гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОСЪЕМКИ ПОВРЕЖДЕННОГО

В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

И ЕГО ЧАСТЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

(введена приказом Белбюро по транспортному страхованию

от 13.12.2006 N 21-од,

в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию

от 24.06.2008 N 14-од)

1. Фотосъемка обеспечивает фиксацию основных повреждений и параметров транспортного средства (далее - ТС) путем представления на фотоснимках достаточной и достоверной информации.

В задачи проведения фотосъемки поврежденного ТС и его частей входят:

фотосъемка общего вида поврежденного ТС;

фотосъемка основных поврежденных частей ТС после дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) и эксплуатационных дефектов - изменений геометрической формы, деформаций, трещин, царапин, повреждений лакокрасочного покрытия (ЛКП), коррозии частей и других видов внешних воздействий.

Подтверждение с помощью фотоснимков основных параметров поврежденного ТС (регистрационного знака, цвета, VIN-шасси, рамы или кузова, показаний одометра, при необходимости - других параметров).

Представление заказчику фотоснимков поврежденного ТС и его частей в виде фототаблиц.

2. Фотосъемка проводится во время осмотра поврежденного ТС специалистом по определению стоимости ТС (далее - специалист) оценщика или страховщика (Белорусского бюро), имеющим практический опыт работы и навыки фотосъемки, или профессиональным фотографом под руководством специалиста. Количество фотоснимков поврежденного ТС определяется специалистом, проводившим осмотр ТС.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Фотосъемка поврежденного ТС и его частей является дополнительной услугой, оказываемой оценщиком, и оплачивается заказчиком в соответствии с договором на оказание данной услуги.

4. Фотосъемка проводится в дневное время суток при естественном освещении. Не рекомендуется фотосъемка в тени деревьев, зданий и т.п., затемняющих или создающих неравномерное освещение объекта съемки.

При подготовке и проведении фотосъемки поврежденного ТС и его частей необходимо, чтобы объект съемки находился в горизонтальном положении и на горизонтальной площадке в статическом (неподвижном), заторможенном состоянии или (при неисправном приводе и ручном тормозе) с установленными противооткатными упорами под колеса. При различных других положениях ТС закрепляется в соответствии с требованиями техники безопасности. Двигатель, системы освещения и сигнализации должны быть выключены.

При фотосъемке по месту хранения (стоянки) ТС, в организациях автосервиса и автотранспорта владельцем ТС обеспечиваются необходимые условия для проведения качественной съемки и безопасной работы.

При выполнении фотосъемки поврежденного ТС и его частей точка съемки выбирается таким образом, чтобы блики, тени, светоотражение, изменение цвета объекта съемки были минимальными.

5. При фотосъемке ТС в недостаточно освещенном помещении (на СТО, в мастерской, гараже и других помещениях) применяется дополнительное освещение кроме лампы-вспышки фотокамеры. Для более четкого выделения объекта фотосъемки и следов повреждений (вмятин, трещин, царапин и т.п.) используются дополнительные источники освещения.

Дополнительное освещение характеризуется световым потоком (освещенностью), направлением и цветом. Фотосъемка проводится при достаточной освещенности. Направление освещения должно по возможности исключать образование теней от объектов съемки и отражений в объектив фотокамеры. Цвет освещения применяется близким к естественному (белому). Не рекомендуется применять другие цвета освещенности, чтобы исключить искажение цвета ТС, окраски и цвета поврежденных частей, следов внешних воздействий.

В исключительных случаях (в сумерках, ночное время, при выпадении осадков, низкой температуре окружающей среды и т.п.) проводится фотосъемка поврежденного ТС на местах хранения, стоянки или ДТП с применением специальных способов фотосъемки в таких условиях. Качество фотоснимков в таких случаях не гарантируется.

6. Фотосъемка ТС проводится пленочной или цифровой фотокамерой с цветным изображением. Ретуширование и корректирование фотоизображений поврежденных ТС не допускаются. В случае получения некачественного фотоснимка, непредвиденной ошибки или обстоятельств во время фотосъемки, обработки фотоматериалов специалист делает в акте осмотра ТС детальное описание поврежденных и не зафиксированных на фотографии частей ТС и в письменной форме объясняет заказчику причины произошедшего.

7. При фотосъемке ТС фотокамера располагается на центральной (геометрической) оси объекта съемки или на высоте повреждений, при этом задняя стенка фотокамеры ориентируется параллельно фотографируемой плоскости ближнего вида. При фотосъемке поврежденных частей ТС ось объектива фотокамеры должна быть перпендикулярна точке фокуса поврежденной поверхности части ТС. Если невозможно при указанных условиях исключить блики и зеркальные отражения в объектив фотокамеры, применяется фотосъемка под другим углом.

8. С целью определения пространственных параметров (линейных и объемных размеров) запечатленных на фотоснимке повреждений ТС используют масштабную линейку или рулетку с метрическими делениями, которые располагаются на объекте фотосъемки как вертикально, так и горизонтально. Применяются также магнитные стрелки и другие указатели для ориентации на фотоснимке места и размера повреждения (деформация, трещина, разрыв металлической или пластмассовой части ТС и т.п.). Масштабные линейки (рулетки), указатели при размещении в кадре не должны закрывать повреждения ТС и его частей.

При проведении фотосъемки следует избегать искажения фотоснимков за счет пользования трансфокатором многократного оптического увеличения. Для увеличения изображения объекта фотосъемки применяется макросъемка с использованием масштабной линейки (рулетки).

9. При фотосъемке значительного пространства крупным планом (длиннобазных ТС, автопоездов, специальных ТС, окружающей обстановки) и в стесненных условиях осмотра ТС проводится панорамная фотосъемка. Она выполняется с различных точек съемки, по возможности сохраняя одно и то же расстояние до объекта фотосъемки и высоту съемки. Соблюдается при этом перекрытие последующего кадра съемки по горизонтальной линии не менее 25% от соседнего предыдущего кадра.

10. С целью систематизации запечатленного на фотоснимках материала о поврежденном ТС и раскрытия его содержания в логической последовательности проводится фотосъемка от общих фотоснимков ТС к детальным.

Выполняются следующие виды фотосъемки поврежденного ТС и его частей - обзорная, узловая и детальная:

10.1. обзорная фотосъемка - это фиксирование на фотоснимках поврежденного ТС без окружающей его обстановки.

Обзорная фотосъемка ТС проводится с целью фиксации на фотоснимке его внешнего вида и внешних повреждений.

При проведении обзорной фотосъемки ТС исправные двери и стекла, капот и крышка багажника должны быть закрыты, управляемые колеса установлены в исходном положении, поврежденные части ТС находятся в фиксированном (близком к исходному) положении.

Обзорная фотосъемка проводится горизонтальным (альбомным) способом, когда условно проведенная линия касания колес ТС опорной поверхности на переднем плане фотоснимка параллельна горизонтальному (продольному) краю прямоугольной рамки видоискателя фотокамеры. В случае необходимости проводится съемка ТС вертикальным (портретным) способом.

При проведении обзорной фотосъемки ось объектива фотокамеры располагается на уровне центральной (геометрической) оси поврежденного ТС перпендикулярно плоскости переднего плана объекта съемки. Например, на легковом автомобиле типа "седан" геометрическая ось его боковой поверхности приблизительно находится на средней стойке салона ТС на высоте ручки передней двери.

При проведении обзорной фотосъемки изображение поврежденного ТС занимает значительную (более 85%) часть кадра с сохранением по его границам минимального свободного пространства. Главные внешние части ТС и регистрационный знак ТС должны быть видны на фотоснимке четко. Фотокамера настраивается таким образом, чтобы исключить искажение линий сопряжения частей, переходов и контуров ТС, например бочкообразное изображение.

В зависимости от расположения (в вертикальной и горизонтальной плоскостях) поврежденных частей проводится дополнительно фотосъемка под углом передней, задней или боковой частей ТС, когда в кадре на переднем плане просматривается вся передняя или задняя часть и вся боковая поверхность кузова с повреждениями. Съемка проводится примерно под углом 45 град. к продольной оси ТС с соблюдением правил обзорной фотосъемки.

Для получения обзорных фотоснимков, по которым необходимо определять пространственные параметры повреждений ТС, исследовать причинные связи и характер внешних воздействий, используется масштабная линейка или рулетка. Они располагаются вертикально или горизонтально рядом с поврежденными частями ТС. Нулевая отметка (точка отсчета) масштабной линейки (рулетки) фиксируется на уровне точки касания шин ТС с опорной поверхностью. При фотосъемке масштабная линейка (рулетка) находится в кадре от уровня опорной поверхности колес ТС до верхней границы снимаемого объекта и четко отображается на фотоснимке;

10.2. узловая фотосъемка проводится с целью фиксации поврежденных частей ТС (узлов, агрегатов, систем, основных деталей).

На фотоснимке части ТС изображаются крупным планом таким образом, чтобы можно было определить форму и характер повреждений, состояние сопряжений, взаиморасположение сопрягаемых частей, следов внешних воздействий. При узловой фотосъемке на переднем плане фиксируются основные, узловые места повреждений. Масштабная линейка (рулетка) находится в кадре. В труднодоступных местах поврежденного ТС при съемке используются указатели (стрелки, указки).

Узловая фотосъемка всей передней или соответственно задней части ТС проводится при повреждении капота или крышки багажника, решетки радиатора, блок-фары, задних фонарей, панели передка или задка, задних дверей, бампера, заднего борта и т.п.

Узловая фотосъемка поврежденных частей, расположенных на боковой и верхней части ТС (переднее или заднее крыло, двери, боковые панели и борт, панель крыши, стойки, усилители и т.п.), проводится вместе с сопряжениями других частей.

Узловая фотосъемка поврежденных частей ТС на углах кузова (крыло, фары и указатели поворота, декоративные накладки (молдинги), углы бампера, угловые панели и т.п.) проводится как сбоку, так и со стороны передней или задней части кузова ТС вместе с сопряжениями других частей.

Узловая фотосъемка поврежденных частей салона проводится с двух противоположных боковых сторон под углом через проемы дверей ТС.

Узловая фотосъемка поврежденных частей снизу ТС (панель пола, двигатель, коробка передач, стабилизаторы, тяги, ходовая часть, подвеска, части системы безопасности и т.п.) не проводится, а ограничивается детальной фотосъемкой поврежденных частей ТС;

10.3. детальная фотосъемка проводится с целью фиксации поврежденных отдельных частей ТС. Фотоснимки должны иметь достаточную информацию, чтобы по ним была возможность определить степень и характер повреждений основных частей, описанных в акте осмотра ТС.

Для определения по фотоснимку действительных размеров повреждений детальная фотосъемка проводится с применением магнитной масштабной линейки (рулетки). Для обозначения места деформации, трещины, повреждения ЛКП и т.п. при фотосъемке применяются также магнитные стрелки, указки, указатели по цвету, отличающиеся от цвета поврежденной части.

Объемность изображения на фотоснимке, четкость структуры поверхности части и места повреждения, а также минимальность бликов, теней, светоотражения достигаются освещением и фоном, регулированием диафрагмы и других параметров фотокамеры.

При фотосъемке поврежденных частей из стекла, зеркала (трещин, царапин) следует избегать отражений в них других светлых предметов или источников освещения путем выбора точки съемки под углом, используя однородный темный фон отраженных предметов или источник освещения.

Перед фотосъемкой поврежденной части наличие бликов, теней, светоотражений от других предметов и источников освещения проверяется специалистом при выборе точки съемки и возможности применения фотовспышки или дополнительного освещения.

Детальная фотосъемка других поврежденных частей ТС проводится таким образом, чтобы линия оси объектива была перпендикулярна к фокусируемой точке на плоскости снимаемого объекта. В труднодоступных местах поврежденного ТС допускается фотосъемка частей под углом.

Детальная фотосъемка поврежденных снизу частей ТС (панель пола, двигатель, коробка передач, стабилизаторы, тяги, ходовая часть, подвеска, части тормозного и рулевого привода и т.п.) производится с включением фотовспышки или применением дополнительного освещения.

Фотосъемка поврежденных частей ТС сложной пространственной конфигурации и геометрической формы (панели передка, усилителей, стабилизаторов и пр.) проводится фотокамерой, расположенной в горизонтальной или вертикальной плоскости, исключая фотосъемку под углом.

При детальной фотосъемке применяется также макросъемка (оптическое увеличение объекта съемки). Диапазон масштабов макросъемки принято считать от 1:10 до 20:1, то есть от десятикратного уменьшения объекта на негативе до двадцатикратного его увеличения. При макросъемке применяется масштабная линейка (рулетка). Изображение объекта и масштабная линейка должны вписываться в размер кадра фотоснимка. При проведении макросъемки применяются также магнитные стрелки, указатели для ориентации на место трещины, повреждения ЛКП, деформации части ТС и т.п.

11. Для получения более полной информации по идентификации, износу поврежденного ТС и его частей фиксируются на фотоснимках:

регистрационный знак ТС;

идентификационный номер (VIN) кузова, шасси или рамы (по возможности);

показания одометра (по возможности).

При необходимости на фотоснимках фиксируются номер двигателя, маркировка шины, диска и стекла ветрового.

Для фотосъемки указанных параметров ТС (за исключением регистрационного знака ТС) применяется макросъемка.

12. Фотосъемка документов, включая и их края (технического паспорта ТС, водительского удостоверения, паспорта владельца ТС, других документов), проводится при необходимости. Фотосъемка документа проводится на фоне, отличающемся по цвету от фотографируемого объекта. На фотоснимке фиксируются не только содержание и реквизиты документа, росписи, но и различные особенности: пятна, складки, разрывы, залитые и зачеркнутые записи. Документ при фотосъемке освещается равномерным, рассеянным естественным или искусственным светом. Документы, ламинированные прозрачной пленкой, рекомендуется фотографировать без применения фотовспышки, исключая светоотражение и блики.

Для фотосъемки документов применяется макросъемка.

13. В отдельных случаях при участии специалиста в осмотре ТС на месте ДТП может дополнительно проводиться и ориентирующая фотосъемка. Ориентирующая фотосъемка фиксирует поврежденное ТС с окружающей обстановкой. Цель указанной фотосъемки - показать территориальное расположение места происшествия, поврежденные в ДТП ТС, грузы, другое имущество по отношению к объектам окружающей обстановки, местности. Ориентирующая фотосъемка проводится с нескольких точек съемки. С целью большего охвата места происшествия, поврежденных ТС и окружающей местности фотосъемка проводится с возвышенных мест.

С помощью видеокамеры может проводиться дополнительная ориентирующая съемка.

Проведение ориентирующей съемки не входит в прямые обязанности специалиста. Однако в случае осмотра специалистом поврежденного ТС на месте ДТП он может провести такую съемку по условиям договора с заказчиком данной услуги. Полученные фото- или видеоматериалы могут оказаться полезными при урегулировании страховщиком (Белорусским бюро) размера ущерба.

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

14. Фотоснимки поврежденного ТС и его частей оформляются в виде фототаблиц, которые прилагаются к заключению о размере причиненного вреда.

При изготовлении и оформлении фототаблиц в удобном для пользования виде соблюдаются следующие правила:

14.1. изготовление и оформление фототаблицы производится под руководством или при непосредственном участии специалиста, производившего осмотр поврежденного ТС;

14.2. фотоснимки форматом не менее 6 x 9 см располагаются в фототаблицах в определенной логической последовательности: обзорные, узловые, детальные, фотоснимки параметров по идентификации ТС, фотоснимки документов и ориентирующие фотоснимки (при необходимости);

14.3. нумерация фотоснимков в фототаблицах также должна быть последовательной, их общее количество указывается в заключении о размере вреда;

14.4. количество фотоснимков каждого вида должно быть достаточным для подтверждения идентификационных параметров ТС, фиксации основных повреждений ТС и его частей;

14.5. фотоснимки наклеивают на листы плотной бумаги (не менее 80 г/кв.м) формата А4 (210 x 297 мм), сохраняя стандартные границы полей и расстояния между фотоснимками;

14.6. фотоснимки, выполненные с помощью цифровой фотокамеры, размещаются на листах или путем распечатки копии в черно-белом изображении (в исключительных случаях, по заявке заказчика, в цветном изображении);

14.7. листы фототаблицы подписываются специалистом, а фотоснимок на листе фототаблицы скрепляется оттиском личного штампа специалиста (более половины оттиска штампа располагается на светлой части каждого фотоснимка, а оставшаяся часть оттиска штампа - на бумаге фототаблицы);

14.8. в верхней части первого листа фототаблицы указываются: номер приложения фототаблицы к заключению о размере причиненного вреда, номер акта осмотра и дата проведения осмотра ТС, марка, модель ТС, регистрационный знак ТС.

15. Оценщик, страховщик (Белорусское бюро), специалист которого проводил осмотр поврежденного ТС, хранит в течение установленных сроков следующие фотоматериалы:

(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 24.06.2008 N 14-од)

(см. текст в предыдущей редакции)

15.1. все изображения на пленке (негативе) поврежденного ТС при съемке пленочной фотокамерой;

15.2. все фотоснимки поврежденного ТС в электронном виде (с резервным копированием) при фотосъемке цифровой фотокамерой;

15.3. копии фототаблиц, выданных заказчику.

16. Пленочные и цифровые фотокамеры при съемке поврежденных ТС и его частей рекомендуется использовать со следующими характеристиками и функциональными возможностями:

16.1. фотокамера должна обеспечивать макросъемку поврежденных частей ТС, идентификационных параметров, документов и пр.;

16.2. фотокамера должна функционировать со вспышкой и обеспечивать возможность ее ручного включения и выключения;

16.3. фотокамера используется с углом поля изображения обычного (нормального) объектива 45 - 60 град. При фотосъемке не используются широкоугольные и длиннофокусные объективы, так как они могут искажать реальный вид объекта съемки и его геометрические размеры;

16.4. цифровые фотокамеры применяются с размером матрицы не менее 3 мегапикселей и наличием автофокуса с возможностью наведения резкости на конкретный элемент объекта съемки.

- Приложение 13

к Правилам определения размера вреда,

причиненного транспортному средству

в результате дорожно-транспортного

происшествия, для целей обязательного

страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(введена приказом Белбюро по транспортному страхованию

от 20.05.2009 N 15-од)

- Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Методика определения стоимости материалов, необходимых для ремонтно-восстановительных работ транспортного средства, применяется для определения стоимости материалов при расчете страхового возмещения и размера вреда, причиненного ТС в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.

2. Для целей настоящей методики применяются термины и их определения в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами, а также следующие термины и их определения:

ремонтные материалы - материалы, применяемые при выполнении технологии окраски, покрытия, ремонта частей, а также частей или их фрагментов, подлежащих замене в процессе восстановительного ремонта ТС;

прочие материалы - рабочие жидкости и газы (масла, охлаждающие жидкости, газы, их смеси и соединения), подлежащие замене в процессе восстановительного ремонта ТС;

стоимость ремонтных материалов - стоимость ремонтных материалов на первичном рынке Республики Беларусь;

стоимость прочих материалов - стоимость прочих материалов на первичном рынке Республики Беларусь;

эмаль (краска) - общее наименование пигментированных ремонтных материалов, предназначенных для восстановительного ремонта ТС, технические характеристики которых соответствуют конкретной марке (коду) ремонтных материалов, установленной производителем ТС (далее - производитель);

малярные работы - ремонтные операции или комплексы работ, входящие в технологический процесс по окраске и покрытию частей ТС;

лакокрасочные материалы (ЛКМ) - жидкие или пастообразующие ремонтные материалы, применяемые при выполнении малярных работ по окраске;

окраска - нанесение защитного и (или) декоративного слоя (слоев) краски на поверхность части ТС;

наружная окраска - окраска наружных поверхностей частей кузова ТС;

полная окраска - окраска наружных и внутренних поверхностей частей или ТС в целом;

поверхностная окраска - окраска, не требующая подготовительных работ по выравниванию поверхности части ТС;

окраска новой части - окраска наружных и (или) внутренних поверхностей замененной части ТС;

ремонтная окраска - окраска наружной и (или) внутренней поверхностей восстановленной части ТС;

антикоррозийное покрытие - нанесение защитного слоя (слоев) покрытия на поверхность части или сопряженных частей ТС, подлежащих антикоррозийной защите, установленной изготовителем;

противошумовое покрытие - нанесение защитного слоя (слоев) покрытия на поверхность части или сопряженные части ТС, подлежащих противошумовой защите, установленной изготовителем;

подготовительно-заключительные работы - отдельные ремонтные операции или комплексы работ по подготовке и завершению малярных работ (подбор ремонтных материалов, краски, покрытий, шпатлевка, сушка и пр.).

- Глава 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА И КОЛИЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

3. Устанавливаются основные виды материалов - ремонтные и прочие материалы, для которых определяется их стоимость. Основные виды ремонтных и прочих материалов, а также вспомогательные материалы приведены в приложении к настоящей методике.

4. Виды и количество используемых ремонтных и прочих материалов при назначении ремонтно-восстановительных работ поврежденного ТС определяются на основании:

нормативно-технической и технологической документации по техническому обслуживанию и ремонту ТС, разработанной изготовителем;

информации, полученной из программного обеспечения Аудатекс, Автокальк, а для ТС производства стран СНГ - из программного обеспечения НАМИ;

технологической документации на конкретные виды работ сертифицированного ремонтного предприятия, проводившего восстановительный ремонт данного или аналогичного ТС.

5. Виды и количество вспомогательных материалов, необходимых для выполнения ремонтно-восстановительных работ, определяются в соответствии с нормативами сертифицированного ремонтного предприятия и включаются в общие затраты, которые учитываются предприятием при расчете стоимости одного нормо-часа ремонтных работ.

- Глава 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РЕМОНТНЫХ И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ

6. Стоимость ремонтных и прочих материалов определяется в соответствии с их видом, маркой, назначением, техническими характеристиками, рекомендованными изготовителем для применения при выполнении ремонтно-восстановительных работ.

7. Определение стоимости ремонтных и прочих материалов проводится на основе представительной, достоверной выборки цен на первичном рынке Республики Беларусь.

8. Стоимость ремонтных и прочих материалов определяется как среднеарифметическая величина выборки цен методом оценки стоимости сравнительной единицы материала (кг, м, кв.м, куб.м, л и др.).

9. Стоимость импортных ремонтных материалов для восстановления поврежденных ТС как среднеарифметическая величина определяется путем анализа цен материалов импортеров ремонтных материалов и их дилеров в Республике Беларусь.

10. В случае гарантийного периода обслуживания ТС или периода действия договора на оказание услуги по восстановительному ремонту ТС в связи со страхованием ТС, заключенного между страховщиком и сервисным ремонтным предприятием, стоимость ремонтных материалов определяется по ценам данного предприятия, где будет производиться ремонт.

11. Стоимость ремонтных и прочих материалов производства Республики Беларусь, а также материалов, произведенных по технологии импортозамещения аналогичных по характеристикам импортных материалов, определяется по ценам изготовителя или его торговой сети.

12. Стоимость ремонтных материалов (ЛКМ) определяется:

для типов окраски (МЛ, алкид, акрил, металлик, перламутр, ксиралик и пр.) с учетом технических характеристик;

для видов окраски (поверхностной, новой, ремонтной) и количества слоев окраски с учетом рекомендаций изготовителя по применению материалов;

с учетом рекомендуемого изготовителем перечня подготовительно-заключительных работ.

13. Стоимость прочих материалов, применяемых при ремонте поврежденного ТС, определяет специалист по определению стоимости (оценке) ТС (далее - специалист) в соответствии с типом и маркой используемых на поврежденном ТС аналогичных материалов, а также рекомендациями изготовителя по использованию материалов на ТС данной марки и модификации.

14. При определении цен на ремонтные и прочие материалы должны быть указаны ссылки на используемые источники информации.

- Глава 4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ ДАННЫХ О СТОИМОСТИ

РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

15. Стоимость ремонтных материалов устанавливается для ТС производства стран дальнего зарубежья на основе информации, получаемой из программного обеспечения Аудатекс, Автокальк, а для ТС производства стран СНГ - из программного обеспечения НАМИ.

16. Информация о стоимости ремонтных материалов формируется на основе настоящей методики.

17. При подготовке информации о стоимости ремонтных материалов учитываются следующие особенности:

17.1. в программном обеспечении приводится среднеарифметическая стоимость ремонтных материалов, указанных в приложении к настоящей методике (подпункты 1.1 - 1.4 пункта 1 и пункт 2 таблицы), для различных типов и видов окраски, покрытия;

17.2. стоимость идентичных типов ремонтных материалов для аналогичных видов окраски, приведенных в программном обеспечении, не должна различаться;

17.3. официальные представители программного обеспечения при необходимости, но не реже одного раза в полугодие, производят одновременно обновление информации о стоимости ремонтных материалов, периоде действия, дате нового обновления по согласованию с Белорусским бюро по транспортному страхованию;

17.4. в программном обеспечении стоимость ремонтных материалов устанавливается на дату обновления информации в границах рынка Республики Беларусь.

18. В случае отсутствия в программных средствах информации о стоимости ремонтного материала специалистом используются следующие виды источников информации о стоимости ремонтных материалов в порядке их приоритета: информация импортера, дилера; специализированные отечественные справочники; периодические издания; источники информации организаций, торгующих на территории Республики Беларусь; зарубежные справочники и периодические издания; информация Интернета.

19. При определении стоимости ремонтных материалов, указанных в приложении к настоящей методике (пункты 3 - 13 таблицы), специалист использует источники информации, приведенные в пункте 18 настоящей методики.

- Глава 5

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТОИМОСТИ РЕМОНТНЫХ

И ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ

20. Стоимость ремонтных и прочих материалов применяется при определении стоимости восстановительного ремонта ТС, устранении дефектов ТС, расчете размера вреда и страхового возмещения с использованием программного обеспечения, указанного в пункте 15 настоящей методики, а также с использованием информации сервисного ремонтного предприятия, проводившего восстановительный ремонт данного или аналогичного ТС.

21. Стоимость ремонтных и прочих материалов, которые используются при совокупности различных видов ремонтно-восстановительных работ поврежденного ТС с учетом стоимости отдельных видов материалов, норм их расхода и объема ремонтных работ, определяется по формуле

m   n               n

C =  SUM SUM C   · N   · S  ,

j=1 i=1  ji    ji    ji

где  C - стоимость материалов, руб.;

j  -  вид  материалов,  которые  должны быть использованы при i-м виде

работ;

C   -  стоимость одной единицы измерения (кг, м, кв.м, куб.м, л и др.)

ji

j-го  вида  материала,  который должен быть использован при i-м виде работ,

руб.;

N   -   норма   расхода  j-го  вида  материала,  который  должен  быть

ji

использован при i-м виде работ (кг, м, кв.м, куб.м, л и др.);

n

S    - количество n-ремонтных единиц (часть, мм, кв.м, куб.м, л и др.)

ji

при i-м виде работ с использованием j-го вида материала.

22. При определении стоимости ремонтных и прочих материалов для восстановления поврежденного ТС, находящегося в гарантийном периоде обслуживания, что в обязательном порядке должно быть подтверждено документально (например, соответствующими записями в сервисной книжке), учитываются затраты, связанные с применением материалов при ремонте ТС до такого состояния, которое соответствовало бы требованиям по возобновлению гарантийных обязательств.

При предоставлении документов, подтверждающих факт ремонта, стоимость ремонтных и прочих материалов определяется по ценам, применяемым на данном сервисном ремонтном предприятии. Стоимость ремонта с использованием материалов рассчитывается исходя из норм расхода, установленных изготовителем или в программном обеспечении, указанном в пункте 15 настоящей методики.

23. В период действия договора на оказание услуги по восстановительному ремонту ТС в связи со страхованием ТС, заключенного между страховщиком и сервисным ремонтным предприятием, стоимость используемых ремонтных и прочих материалов определяется по ценам предприятия, на котором в соответствии с условиями договора данный ремонт проводился.

Стоимость ремонта с использованием ремонтных и прочих материалов рассчитывается исходя из норм расхода, установленных изготовителем или в программном обеспечении, указанном в пункте 15 настоящей методики.

24. Стоимость ремонтных материалов для восстановления поврежденного ТС, которое не находится в гарантийном периоде обслуживания или на которое не распространяется гарантия изготовителя или условия восстановительного ремонта, определенные договорными обязательствами в связи со страхованием, определяется с помощью программных средств, указанных в пункте 15 настоящей методики.

25. При выполнении работ по антикоррозийному и противошумному покрытию в соответствии с технологией изготовителя проводится как полное восстановление покрытия части или сопряженных частей ТС, так и частичное восстановление. При полном восстановлении покрытия стоимость ремонтных материалов, их расход определяются в целом на часть или сопряженные части. При частичном восстановлении покрытия стоимость ремонтных материалов определяется расчетным методом исходя из единицы площади восстановленного покрытия.

- Приложение

к Методике определения стоимости

материалов, необходимых для

ремонтно-восстановительных работ

транспортного средства

Таблица

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ РЕМОНТЕ ТС

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│      Номенклатурные группы и основные виды материалов      │  Единица  │

│                                                            │ измерения │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 1.  Лакокрасочные и вспомогательные материалы:             │           │

│1.1. Лакокрасочные материалы:                               │кг, л, шт. │

│     краска, разбавитель, отвердитель, растворитель, лак,   │           │

│     шпатлевка, грунтовка, порозаполнитель, наполнитель     │           │

│     и т.д.                                                 │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.2. Материалы для подготовки поверхности части ТС:         │ кг, л, м, │

│     абразивная бумага и полоски, наждачные и полировочные  │ кв.м, шт. │

│     круги, абразивная, полировочная паста и салфетки,      │           │

│     смывка                                                 │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.3. Кузовные укрытия и герметики:                          │кг, л, кв.м│

│     герметик разный, мастика для внутренних полостей,      │           │

│     специальный грунт, антикоррозийное, антигрунтовое,     │           │

│     антигравийное покрытие, аэрозоль                       │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1.4. Система маскировки:                                    │ м, кв.м,  │

│     маскировочная и малярная ленты, защитные чехлы на      │    шт.    │

│     сидения, защитные коврики для пола, двухслойный скотч, │           │

│     защитная прозрачная пленка                             │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 2.  Ремонтные материалы для восстановления частей ТС из    │ л, кв.м,  │

│     пластика:                                              │    шт.    │

│     ремонтный состав, заплатка, активатор адгезии, клей    │           │

│     конструкционный и др.                                  │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 3.  Черные металлы:                                        │           │

│3.1. Прокат черных металлов                                 │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3.2. Изделия дальнейшего передела:                          │ кг, кв.м  │

│     горячие и холоднокатаные листы, профили, легированные  │           │

│     материалы и др.                                        │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3.3. Трубы стальные                                         │     м     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 4.  Цветные металлы и сплавы:                              │           │

│4.1. Прокат цветных металлов и сплавов                      │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│4.2. Сырье цветных металлов (припои)                        │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│4.3. Кабели, провода, шнуры                                 │     м     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 5.  Метизы из черных, цветных металлов и сплавов:          │ кг, кв.м, │

│     проволока, электроды, лента стальная, пруток           │  шт./кг   │

│     металлический, болты, заклепки, шурупы и винты; сетка  │           │

│     металлическая; гайки, шайбы плоские и пружинные        │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 6.  Лесоматериалы (доска, брус, фанера, ДСП и др.)         │куб.м, кв.м│

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 7.  Пластмассы и пресс-материалы                           │   кг, м   │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 8.  Электротехнические материалы                           │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│ 9.  Бумажные и текстильные материалы:                      │           │

│9.1. Бумага, картон                                         │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│9.2. Текстильные материалы                                  │   кв.м    │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│10.  Резинотехнические материалы                            │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│11.  Кожевенные материалы                                   │   кв.м    │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│12.  Асбестовые материалы                                   │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│13.  Минеральные материалы                                  │    кг     │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│14.  Прочие материалы:                                      │   кг, л   │

│     рабочие жидкости и газы (масла, охлаждающие жидкости,  │           │

│     газы, их смеси и соединения)                           │           │

├────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│15.  Вспомогательные материалы:                             │кг, кв.м, л│

│     ветошь, химикаты, адсорберы, топливо и пр.             │           │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘